采购需求

一、商务要求

1.采购内容、数量：《婚姻与家庭》杂志印刷服务。全年约24期，每期3.5万册，共约85万册。

2.印刷品情况介绍：《婚姻与家庭》杂志中文彩色印刷

3.交货时间：采购人交付电子文件后，供应商完成印前调图，并于18个小时内将封面、内文打数码样送校。定稿后，从供应商接到采购方签字付印文件等印制资料当日起，拼版、制版、配套印刷等工作时间为4天，第5天起开始交付成品，每天不少于3.5万册(节假日计算在内)。

4.交货地点：北京市内指定各分发点。

5.履约保证金：供应商应在签订合同后10日内，向采购人提供相当于合同总金额10%的履约保证金。项目全部验收完成后10个工作日内，采购人向供应商退还履约保证金（不计利息）。

6.付款方式：供应商将每期印刷成品送达至采购人指定地点，经采购人验收合格后，采购人于30个工作日内以汇款或转账支票方式付清当期印刷品的相应合同款项，供应商应于收款同时向采购人提供相应的正式发票。

7.报价要求：报价应包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。

8.合同履行期限：合同履行期限为一年，自合同执行之日起至本项目服务期限结束之日止。采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。

9.供应商资质：投标人须具有新闻出版行政主管部门核发的《印刷经营许可证》（经营范围包括出版物印刷）。

二、技术要求

1.总体要求：以下要求中，标“★”的技术指标必须逐项响应并满足，不满足将导致符合性审查不通过；对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品或服务的具体参数值。

2.★印刷规格：印刷规格为210*285mm。

3.★封面要求：封面4页，使用157克双面铜版纸，5C+4C过油有专色。要求纸张着墨能力强、印刷色彩鲜亮、表面光滑不粗糙、无透印，CTP版印刷。

4.★内文要求：内文64页，正背四色，4C+4C使用70克胶版纸（本白）。要求纸张着墨能力强、印刷色彩鲜亮、表面光滑不粗糙、无透印，CTP版印刷。

5.★墨色要求：墨色均匀，颜色鲜艳，符合原稿，复制真实、自然、协调，字迹清楚完整，表格线条清晰、四角规范，说明文字清楚、位置准确。

6.★套印要求：图像轮廓清楚，套印允差＜0.10mm。印刷书页版面正、反面套印准确，套印允差＜1mm。

7.★网点要求：网点清晰、角度准确、不出重影。

8.★层次要求：亮、中、暗调分明，层次清楚。

9.★外观要求：版面平净，无细小墨斑、脏迹，图像位置准确。书页版面干净，文字、图像、表格无脏迹和糊版、脏污、破口，文字完整、清楚。

10.★装订方式：骑马钉。

11.★装订要求：外观整洁，装订牢固，裁切标准（正负误差不超过1mm），无马蹄和明显刀花；书背平整，书脊字歪斜度不超过0.5mm，无空心裂口；正文无多页、少页、白页、歪页、倒页、小页、脏页、连页。骑马订：无坏锔，锔钉正确均匀地订在折缝线上，钉脚扣平压实（胶装：胶装牢固，胶订施胶均匀，不脱页，不脆裂）。

12.★制版方式：采购人提供电子文件，供应商打印数码样，出CTP版印刷。

13.★纸张要求：封面：有光铜，要求：克重：157g，纸张定量：157g/㎡±4.0g/㎡；D65亮度：≤93%，不透明度：≥95.0%，光泽度：≥60°，印刷表面粗糙度：≤1.2μm。内文：本白胶，要求：克重：70g，纸张定量：70g/㎡±3.0g/㎡，横幅定量差：≤4.0g/㎡，松厚度：≥1.15cm3/g，平滑度正反面：≥25s，正反平滑差≤35%，不透明度(正反面)：≥75.0%，横向耐折度：≥4次，水分：4.0%～8.5%，印刷表面强度(正反面)：≥0.6m/s，吸水性：30g/m²±10g/m²，尘埃度：0.2mm²~0.5mm²≤100个/m²，其中0.5mm²~1.5mm²≤8个/m²，>1.5mm²不许有。供应商中标（成交）后，需提供拟使用纸张的采购合同及质量检测报告，通过采购人认可后方可使用。未经采购人允许，供应商不得擅自更换采购人认可的印刷纸张。

14.★设备要求：供应商应具备四色对开平张印刷机、轮转印刷机、装订联动线等设备，能够满足采购人紧急出刊或加印增刊、专刊等排版、印刷要求。

15.★包装要求：根据采购人的发货要求，分别采用牛皮纸、双坑箱以及防水编织袋包装，包装的方式为牛皮纸装打十字带，50本为一捆，10本对调头，标注印刷品名称、期号。包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》的相关要求。

16.★印刷质量要求：印刷、装订质量须符合国家有关规定的质量标准要求。印刷样张须经采购人审核签字后才能付印。印成品如与签样不符，由供应商承担相应损失（印刷费、邮寄费等）。采购人验收时以确认签样为准，如发现有质量问题，将不符合验收标准的成品如数退还供应商，供应商负责尽快调换并承担相应费用等责任。若供应商连续两次或合计两次以上出现印刷质量问题，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任。

17.印刷相关规范：供应商提供的印刷品及相关服务，均应符合国家标准和行业标准：

（1）《印刷业管理条例》（中华人民共和国国务院令第315号）；

（2）《印刷业经营者资格条件暂行规定》（中华人民共和国新闻出版总署第15号令）；

（3）《印刷品承印管理规定》（中华人民共和国新闻出版总署、中华人民共和国公安部令第19号）

三、服务要求

1.供应商需针对本项目印刷服务制定专门服务计划，设立专门服务小组，指定固定联络人员，24小时保持联络畅通，随时上门服务，及时处理各类印前印中印后各项事务，保证印刷质量和时间。

2.服务周到高效，态度耐心严谨，印刷流程中出现任何问题第一时间积极解决，不允许推诿扯皮。

3.对于采购人的紧急采购和少量加印需求，积极配合，提供高效印刷服务，不收取加急费用。

4.本项目印刷过程中取送文件均由供应商负责。

四、方案要求

（一）供应商须针对本项目提出印刷服务方案，包括：

1.纸张管理保障方案和存储场地情况；

2.印刷工艺流程；

3.印刷质量管理制度及检查方案；

4.安全生产制度；

5.项目团队情况；

6.软件和硬件设备情况。

（二）供应商须针对本项目提出时效保障及应急方案，包括：

1.印刷生产安排方案；

2.时效保障方案；

3.运输配送方案；

4.应急保障方案。