采购需求

一、项目背景

中共中央党校（国家行政学院）皇苑楼是作为党校承办国际会议和涉外培训的关键场所，本项目是对皇苑楼互联网出口带宽及无线网络运维服务进行采购。

- 招标采购标的

（一）采购内容：1.提供800M互联网出口带宽；2.安排3名信息化运维人员提供7*18小时（6时到24时）网络运维服务。

（二）服务期限：1年。

（三）服务地点：中央党校皇苑楼。

（四）验收标准：供应商完成网络线路接入及运维人员安排后，采购人按招标文件和供应商投标文件进行逐一进行验收，并出具验收报告。

三、技术服务需求

（一）供应商资质要求

须具有增值电信业务经营许可证（业务种类包含互联网接入服务，且业务覆盖范围包含北京市）。供应商为分公司的，应提供总公司针对本项目投标的授权。

（二）互联网出口带宽投标技术要求

1、供应商提供的线路带宽为800Mbps，带宽应全为互联网带宽，不能包含该供应商的局域网网内带宽。

2、所提供的线路应是双工模式，必须是独享上下行对等的带宽光纤专线，线路质量稳定可靠，能很好解决各网络运营商之间互联互通的问题。

3、提供从供应商的数据机房到我校楼宇机房的万兆光口连接，并提供光接收设备及路由设备，单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。

4、线路质量要求：IP包在链路轻载条件（带宽利用率<40％）下丢包率<0.005％，IP包在链路重载条件（带宽利用率70％～80％）下丢包率<0.05％。从需方网络设备端口到供方局端网络设备网络丢包率≤0.01‰，每日忙时（20：00左右）访问大型ISP的服务器ping值不超过20ms，例如Sina、Baidu等。

5、线路安全要求：供应商提供的互联网专线应具备全球抗拒绝服务攻击服务，清洗能力不少于10T，支持多种清洗模式：授权清洗、自动清洗、自助清洗等。

6、供应商应承诺提供7×24小时不间断网络服务，尤其要保障重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性。

7、供应商应承诺所提供线路无故障运行时间≥99.99%。

8、供应商国际出口带宽不少于1000Gbps。

9、提供不多于4跳数连接所属总运营商网络核心层，并提供跳数说明；应用拓扑图的形式画出运营商的骨干网络，指出本次租用的接入点，并且标明各骨干路由的带宽和设备（含传输和网络交换机）型号、包交换能力，并提供网络安全保障方案。

（三）驻场运维人员技术要求

1、安排不少于3名工程师进行驻场运维服务。

2、人员配置要求

（1）项目经理1人，可以打分的要求：具有计算机相关专业本科及以上学历，具有5年及以上网络维护工作经验，具有信息系统项目管理师证书。

（2）项目初级工程师岗位2人，可以打分的要求：具有专科及以上学历，具有2年及以上网络维护工作经验。

（3）项目执行期间，人员团队应保持相对稳定。

- 服务内容：

- （1）皇苑楼涉及到的交换机配置、网络安全设备等基本维护与故障解决，用户账号的日常管理；

（2）所有信息化终端（包括办公电脑、打印机、复印机、电视机顶盒等）的故障判断与解决，网络机房、网络弱电间的日常巡检；

（3）7×18小时软硬件设备日常维护,紧急情况或重大活动期间24小时值班或随叫随到。

（四）项目组织实施方案：

- 1. 针对本项目的人员团队管理模式和管理机制；

- 2. 针对本项目的人员稳定性方案；

- 3. 针对本项目的突发事件处理方案与各类应急预案（含网络安全保障方案）；

- 4. 线路质量保障方案（含跳数说明、拓扑图）；

- 5. 故障处理方案；

- 6. 运维服务方案。

（五）售后服务和线路维护要求

1、供应商需提供宽带租赁线路的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个宽带租赁线路的出口配置、调优和联调工作。若在投标文件中提及的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

2、在服务期内提供7×24小时的全天候技术支持响应，公布7×24小时免费技术支持及投诉处理电话，接到报修电话须在15分钟内响应，并在2小时内赶到现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告，对于超时解决的故障，供应商应分析导致故障超时解决的原因，提出改进建议和措施，且有相应的制度和流程反馈采购人；如有网络调整及线路割接，应提前一周书面通知采购人并获得同意后实施。

3、供应商须提供7×24小时的监控和维护服务，所提供的网络链路如发生持续2分钟以上的中断后，需在5分钟之内通知到采购人，每月向采购人提供监控和服务报告。

4、供应商应提供专门的售后服务团队，明确团队成员并提供联系方式。