中央纪委国家监委新闻传播中心

2025年第二期进口新闻纸采购需求

一、项目简介：

本项目采购适用于《中国纪检监察报》各印点高速轮转印刷机正常生产需要的新闻纸（以实际设备运行通过且能保证不出现由于纸张质量因素而影响报纸的正常出版质量为准），共计进口新闻纸5800吨，项目总预算2494万元。

二、采购内容：

本项目共采购进口新闻纸5800吨，分为2包。

第1包2900吨  45g/781mm  采购限价4300元/吨    预算资金1247万元。本包所投新闻纸须为同一品牌。

第2包2900吨  45g/781mm  采购限价4300元/吨    预算资金1247万元。本包所投新闻纸须为同一品牌。

具体供货以《中国纪检监察报》新闻纸采购单为准。

本项目为未预留采购份额专门面向中小企业的项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

本项目接受进口产品参加投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

本项目采用公开招标方式，两包兼投不兼中，同一供应商同一品牌产品最多只能中标一包。

中标供应商应在签订合同后10日内，向采购人提供相当于合同总金额2%的履约保证金，该包采购纸张全部验收合格入库后，采购人向供应商退还履约保证金（不计利息）。

三、技术规格及其他要求：

以下标有“★”的要求为符合性审查项，供应商必须逐项响应，不满足将导致符合性审查不通过，按无效响应处理。

1．新闻纸技术规格:

★（1）规格：纸卷横幅：1562mm\781mm，复卷直径：950－1150mm。

详细规格需在纸张采购通知单清单中说明；

★（2）纸张定量：45g/m2 ，偏差：±1克；

★（3）不透明度：>93%；

★（4）平滑度：>35秒（双面）；

★（5）尘埃度（0.5-1.5）mm2：＜50个/m2；

★（6）破损率：0；

★（7）接头率：0；

★（8）卷筒芯内径：76mm；

★（9）外包装：牛皮纸不少于2层，拉力强、防潮、不易破损。

★（10）纸面要求：纸面平整，不应有洞眼、裂口、褶子、疙瘩、汽斑、玻璃花、压爆等外观纸病，印刷中不应掉粉掉毛。

★（11）其他技术指标不低于国家标准GB/T 1910-2015优等品指标规定。

2．交货地点：采购人根据实际供货需要指定的印点，包括河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地。

3．供货时间：供应商收到采购人发出的新闻纸采购通知单之日起，15日内供货到位。

4．新闻纸质保期：采购人签发验收合格证书之日起6个月内，货物出现质量问题，成交供应商应当提供免费更换服务。

5．本项目采购的新闻纸须100%全木浆生产制造，供应商须在响应文件中对此要求承诺满足。中标后，采购人可要求中标供应商提供相关检测报告进行查验。如中标供应商无法在规定时间内按要求提供检测报告，将按虚假投标报有关部门处理。

四、方案要求

供应商应针对本项目提供项目实施方案，包括：

1. 产品供货保障措施；

2. 产品质量保障措施；

3. 配送运输方案；

4. 售后服务方案。