技术与服务要求

经济日报社

2026年02月25日

- 一、商务要求

  - 1.采购内容、数量：国产新闻纸47克6400吨。

  - 2.采购限价：采购限价5300元/吨。

  - 3.交货地点及数量：广州、深圳、海南、福州、厦门、云南、贵州、重庆、广西、江西、吉林、沈阳、西藏、武汉、河南等6400吨。

  - 4.交货时间：合同签订后，自供应商收到采购人发出的新闻纸采购单之日起，30日内供货到位。

  - 5.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

  - 6.质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起6个月内，货物出现质量问题，供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 7.合同履行期限：签订合同之日起至本项目质保期结束之日止。

  - 8.付款方式：：供应商根据采购人要求的时间和需求量，分批向采购人指定的地点供货；供应商将每批新闻纸全部运抵交货地点由采购人或采购人指定的接收人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后10天内，采购人按该批新闻纸所占金额比例向供应商支付货款。

  - 9.报价要求：报价中应包括但不限于：制造货物、运输、保险、质保、包装、验收费用及其它一切与本项目相关的费用。

  - 10.是否允许进口：本项目不接受进口产品投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

  - 11.是否允许联合体：本项目不接受联合体投标。

  - 12.项目分类与行业划分：本项目为未预留份额专门面向中小企业采购项目。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

  - 13.节能强制采购产品信息：本项目不涉及节能强制采购产品。

- 二、技术要求

- 2.1基本情况：本项目采购适用于经济日报社需要的新闻纸，要求保证纸张质量，不得影响经济日报社正常出版。

- 2.2技术规格及要求

- 2.2.1总体要求：以下要求中，标“★”的技术指标必须逐项响应并满足，不满足将导致符合性审查不通过；对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品的具体参数值。

- 2.2.2★纸张规格：纸卷横幅：781mm或1562mm；复卷直径：950－1150mm。详细规格需在纸张发运计划清单中说明。

- 2.2.3★纸张克重：47g/㎡，偏差：±1g。

- 2.2.4★裂断长指数：＞4000m。抗张指数（卷筒纸纵向）≥40.0 N·m/g。横向撕裂指数≥5.50 mN·m2/g。

- 2.2.5★白度：56-59%ISO。D65亮度48.0—53.0%

- 2.2.6★不透明度：≥90.0%

- 2.2.7★平滑度：≥35 S（正、反面均）

- 2.2.8★水分：6-10%。

- 2.2.9★尘埃度：＜50个/㎡。

- 2.2.10★破损率：0。

- 2.2.11★接头率：0。

- 2.2.12★卷筒芯内径：76mm。

- 2.2.13★外包装：牛皮纸不少于2层，拉力强、防潮、不易破损。

- 2.2.14★纸面要求：纸面平整，不应有洞眼、裂口、褶子、疙瘩、汽斑、玻璃花、压爆等影响印刷的外观纸病。印刷中不应掉粉、掉毛。

- 2.3服务方案要求

- 2.3.1产品配送要求：按国标规定包装，装卸及运输过程采取相应防护措施，确保新闻纸交付验收时符合要求，每卷（件）新闻纸应将产品名称、生产企业等作明显标志，并附有一份合格证。

- 2.3.2产品质量保证要求：新闻纸相关技术指标和要求需符合国标GB/T 1910-2015各项标准要求。

- 2.3.3售后服务要求：供货企业需安排专业的售后团队负责售后工作，为采购人提供24小时全天候售后服务受理，任何质量和售后问题在接到采购人售后服务通知后应立即响应，并在2小时内提出解决方案。

- 2.3.4突发情况应急要求：生产供应企业应急保障机制应完善具体，确保采购人紧急供应需求能够得到有效落实，对物流运输、自然灾害等不可控情况应具备可行的应急方案，具备为采购人提供全覆盖无死角安全无忧的供应保障条件。