# 采购需求

# 一、项目概述

为进一步优化学院部分教学场所音频效果，保障教学授课、会议研讨等活动规范有序开展，拟对部分手持话筒、无线会议话筒等设备进行更新。本次更换设备要求先进实用、高效可靠，能为会议及教学提供有力的技术支持。

# 二、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字四通道无线接收机 | 4 | 台 |
| 2 | 无线手持话筒 | 8 | 支 |
| 3 | 天线 | 8 | 个 |
| 4 | 信号放大器 | 8 | 个 |
| 5 | 专用同轴线 | 8 | 条 |
| 6 | 数字红外无线会议系统主机 | 5 | 台 |
| 7 | 数字红外收发器 | 10 | 个 |
| 8 | 收发器专用电缆 | 10 | 条 |
| 9 | 数字红外无线会议代表单元（含话筒杆） | 30 | 台 |
| 10 | 可充电电池组 | 30 | 套 |
| 11 | 充电箱 | 3 | 个 |
| 12 | 混合矩阵 | 5 | 台 |

# 三、服务要求

1.施工包含布线、安装、恢复、调试、接入中控系统、配套所需的线缆及周边装饰等，做好现场保护工作。

2.新改造系统与原有设备集成一致，确保不产生兼容性问题或功能中断。

3.提供数字四通道无线接收机、无线手持话筒、数字红外无线会议系统主机、数字红外无线会议代表单元、混合矩阵不少于5年原厂售后服务，并在成交后合同签订前提供加盖原厂公章的售后服务承诺函。

4.建设过程中，需严格遵守采购人单位的安全要求，有涉及采购人权益的问题先请示采购人再施工。合同签订后15个工作日内完成项目安装部署调试并通过验收，质保期从双方验收合格之日起算。

5.系统改造完成后提供现场培训，保证相关使用人员能够熟练操作和使用设备，并能处理简单的设备故障。

6.改造完成后向采购人提供全套技术文件，包含技术方案、安装手册、用户手册、实施安装调试技术文档等。

7.供应商能提供5*8小时现场技术支持、远程技术支持服务；电话报修后4小时内上门，8小时内排除故障，无法排除故障或需返厂维修的，免费提供备件服务。

# 四、技术指标要求

以下标“★”的指标为符合性审查项，不满足将导致符合性审查不通过；标“#”的30个指标项为评分项，不满足不得分。

| 序号 | 设备名称 | 重要性 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字四通道 无线接收机 | ★ | 1.四通道数字无线话筒接收机； 2.频带宽度：不低于58MHz； 3.射频载波频率范围：470-865MHz； 4.每个通道拥有独立的增益控制、显示电平表和XLR输出； 5.标配DANTE数字网络音频接口； 6.具备音频合并功能。 |
|  |  | # | 7.支持≥2台级联； |
|  |  | # | 8.具备AES256位加密技术，保护内容安全传输； |
|  |  | # | 9.每个通道独立调节增益不低于60dB； |
|  |  | # | 10.具备频率扫描，自动分配频率。 |
| 2 | 无线 手持话筒 | ★ | 1.具备音频加密功能； 2.动态范围：≥120dB或≥110dBA； 3.手持可配置多种收音头互换； 4.超心形动圈话筒，频率响应：50Hz-16KHz; 5.无线手持话筒，与数字四通道接收机相同品牌，可匹配使用。 |
|  |  | # | 6.延时：≤3ms； |
|  |  | # | 7.发射功率不低于10mW； |
|  |  | # | 8.支持AA电池或者专用锂电池。 |
| 3 | 天线 | ★ | 1.阻抗: 50 Ω； 2.射频范围：不劣于470MHz -900 MHz。 |
|  |  | # | 3.增益设置：增益可调，且范围不劣于-6dB至+12dB。 |
| 4 | 信号放大器 | ★ | 1.与天线相同品牌、配合使用，串联式UHF天线放大器； 2.接口类型：BNC，阻抗50欧。 |
|  |  | # | 3.载波频率范围：不劣于470MHz–865MHz。 |
| 5 | 15米同轴线 | ★ | 1.接口类型：BNC-BNC； 2.阻抗：50Ω。 |
| 6 | 数字红外 无线会议 系统主机 | ★ | 1.采用数字红外音频传输及控制技术，不受无线电频率使用限制； 2.频率响应： 50Hz-20kHz； 3.动态范围：≥80dB； 4.具有USB接口，支持系统升级和系统设置参数备份； 5.支持不少于3种发言模式。 |
|  |  | # | 6.具有RS-232连接串口，支持连接中控系统，实现集中控制； |
|  |  | # | 7.系统主机具备web页面控制功能,可通过web页面访问会议主机； |
|  |  | # | 8.支持学院现有红外接收机HCS-5300TD_W/80和代表单元HCS-5302D_G/80接入； |
|  |  | # | 9.可直接连接有线会议单元，具有Dante接口； |
|  |  | # | 10.具有前板按键控制，方便手动切换； |
|  |  | # | 11.具有LCD显示屏，可显示主机状态及系统菜单； |
|  |  | # | 12.可支持连接不少于10个数字红外收发器。 |
|  |  | # | 13.具备同声传译功能。 |
| 7 | 数字红外 收发器 | ★ | 1.用于负责完成主机与会议单元之间的通信； 2.传输频率：1～10 MHz，不受高频驱动光源干扰； 3.支持支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板。 |
|  |  | # | 4.采用数字红外音频处理及传输技术，覆盖区半径不低于6m； |
|  |  | # | 5.可控制无线会议单元≥1000个。 |
| 8 | 数字红外 无线会议 代表单元 | ★ | 1.采用数字无线音频传输及控制技术； 2.面板配置话筒杆插座，话筒杆可拆卸； 3.麦克风增益、EQ独立调节； 4.麦克风类型：心形指向性驻极体，长度≥30cm，频率响应：不低于100Hz-20 kHz，灵敏度：≥-46 dB，最大声压级：≥125 dB ； 5.与数字红外无线会议系统主机同一品牌，配套使用。 |
|  |  | # | 6.内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音； |
|  |  | # | 7.不受高频驱动光源干扰，具有抗手机干扰能力； |
|  |  | # | 8.具有OLED显示屏，可显示信号图标、电池电量； |
|  |  | # | 9.配合可充电锂电池使用，持续发言时电池使用时间≥12小时。 |
| 9 | 可充电 电池组 | ★ | 1.配套数字红外会议单元专用锂电池。 |
| 10 | 收发器 专用电缆 | ★ | 1.配套数字红外收发器专用原厂成品电缆。 |
| 11 | 充电箱 | ★ | 1.配套数字红外会议单元电池专用充电箱。 |
| 12 | 混合矩阵 | ★ | 1.全插卡式、模块化设计，输入输出板卡支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行； 2.输入信号≥2路VGA信号，≥2路HDMI信号,输出信号≥4路HDMI信号； 3.支持TCP/IP网络、RS232等控制，开放控制协议，支持中控控制； 4.支持640x480-1920x1200@60Hz(VESA标准)，480i-1080p@60hz (HDTV标准)，每个输出通道可配置不同的分辨率，能自动识别适应分辨率，支持场景保存和调用； 5.支持windows和国产化操作系统信号源的切换和控制。 |
|  |  | # | 6.支持不少于2路RS232-IN串口,不少于2路TCP/IP网络端口，支持串口/网口热备份； |
|  |  | # | 7.支持前面板按键控制，可显示当前状态、设备工作状态及对矩阵进行切换以及预案调取； |
|  |  | # | 8.支持按键锁，在不使用按键操作的情况下，可以对按键进行锁定处理，避免误操作； |
|  |  | # | 9.采用数字总线路由交换技术架构，全数字分布式处理，系统内信号独享各自专用通道，图像信号无压缩，图像传输过程中不丢帧； |
|  |  | # | 10.图像开窗响应速度10ms，信号切换响应速度10ms，预案调取响应时间10ms； |
|  |  | # | 11.信号切换时无黑场、闪屏以及画面静止的中间过渡状态，画面切换时间<20ms； |
|  |  | # | 12.支持多输入到多输出进行一键信号切换功能，不同输入信号之间可通过不同颜色做区分显示，支持≥10 种颜色显示。 |

- 方案及人员要求

- （一）供应商针对本项目提出组织实施方案，包括：

# 1.项目实施进度计划与保障措施；

# 2.产品质量保证方案；

# 3.项目实施人员团队与管理方案；

# 4.配合验收方案。

# （二）供应商针对本项目提出技术服务方案，包括：

# 1.设备选型方案；

# 2.设备安装部署方案；

# 3.所投设备与现有系统的兼容性保障方案；

# 4.售后服务方案；

# 5.培训方案。

# （三）团队人员要求

# 1.项目团队应配备5年及以上音视频行业从业经历人员至少4人（包括项目经理）。

# 2.项目经理1人，评价打分的要求：具有5年及以上音视频设备安装项目管理经验。

# 3.项目实施期间，人员团队应保持相对稳定，施工过程中甲方不满意可更换人员。