投标产品技术明细表

第一包 木制家具

| 大类 | 小类 | 产品 | 编号 | 规格 | 材质配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室家具 | 桌类 | 办公桌（有副台） | 1 | 主台2200*1100*760 副台 1400*550*660 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。 基材：台面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：主台面带薄抽，带合理走线功能；三屉活动推柜（配优质连杆锁）下设前置导向轮；副台可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质锁具。 |
|  |  |  | 2 | 主台2000*1000*760 副台 1200*500*660 |  |
|  |  |  | 3 | 主台1800*1000*760 副台 1200*500*660 |  |
|  |  |  | 4 | 主台1600*800*760 副台 1200*400*660 |  |
|  |  |  | 5 | 主台1500*750*760 副台 1100*400*660 |  |
|  |  | 办公桌（无副台） | 6 | 1600*800*760 | 办公桌构成：主台、三屉活动推柜。 基材：台面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：台面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：带合理走线功能，含连锁三屉推柜。 |
|  |  | 办公桌A | 7 | 1500*750*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。 结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。 |
|  |  | 办公桌B | 8 | 1400*700*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。 结构性能描述：桌面下并排三屉，一侧加三抽屉。 |
|  |  | 办公桌C | 9 | 1200*600*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、优质尼龙脚垫。 结构性能描述：桌面下并排三屉。 |
|  |  | 办公桌D | 10 | 1500*750*760 | 板材：E1级优质三聚氰胺饰面人造板。 封边：桌面采用2厚优质PVC封边带，其它部位采用1厚优质PVC封边带，隐蔽部位封闭处理。 胶粘剂：优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨、尼龙纤维合成脚轮。 结构性能描述：桌面下并排三屉，左右各加开门，内配活动搁板一块。 |
|  | 柜类 | 文件柜 | 11 | 900*400*2000 上玻下木 | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：实木封边，封边条厚度≥1，隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。 结构性能描述：上下门均为对开门，带锁，搁板厚25，后背板厚≥15。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 |
|  |  |  | 12 | 900*400*2000 四板门 |  |
|  |  | 书柜 | 13 | 900*400*2000 四玻璃门 | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：实木封边，封边条厚度≥1，隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。 结构性能描述：上下门均为对开门，带锁，搁板厚25，后背板厚≥15。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 |
|  |  |  | 14 | 900*400*2000 上玻下板 |  |
|  |  | 更衣柜 | 15 | 600*500*2000 | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：实木封边，封边条厚度≥1，隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。 结构性能描述：通体单开门，带锁，配衣帽钩，内有两块固定搁板, 背板厚≥15。横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400，门内装半身镜。 |
|  |  |  | 16 | 900*500*2000 | 主体结构选用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，≥1厚PVC封边，隐蔽部位全部做封闭处理。 门板及其他正面可视部件基材选用E1级优质人造板，双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6，实木封边，封边条厚度≥1，双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，带阻尼铰链，配优质尼龙脚垫。 结构性能描述：通体对开门，有中山，两门分别带锁，内有两块固定搁板, 背板厚≥15。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400。 |
|  | 茶几 | 茶几A | 17 | 1200*600*450 | 基材：实木几架，榫卯结构。木材含水率8%-12%，几面采用25厚优质E1级人造板。 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度0.6。 封边：几面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 结构性能描述：距地100处设一搁板。 |
|  |  | 茶几B | 18 | 700*700*450 |  |
|  |  | 茶几C | 19 | 700*450*550 |  |
|  | 沙发 | 沙发A1 | 20 | 单人位 | 中背、带扶手 选用优质一级真皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 沙发A2 | 21 | 单人位 | 中背、带扶手 选用优质PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  |  | 沙发A3 | 22 | 单人位 | 中背、带扶手 选用优质麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  |  | 沙发B1 | 23 | 三人位 | 中背、带扶手 选用优质一级真皮覆面，满包结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 |
|  | 沙发 | 沙发B2 | 24 | 三人位 | 中背、带扶手 选用优质PU革覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  |  | 沙发B3 | 25 | 三人位 | 中背、带扶手 选用优质麻绒覆面，露木结构；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥30Kg/ m3，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。出木部分优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  | 椅类 | 办公椅A | 26 | 常规 | 高背，带扶手 优质一级牛皮覆面； 内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。实木（樱桃木、花梨木）扶手，木材含水率8%-12%；优质前置式倾仰机构，具备无级锁定功能；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质钢架五星脚，实木（樱桃木、花梨木）盖板；优质PU脚轮；优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  |  | 办公椅B | 27 | 常规 | 高背，带扶手 优质一级牛皮覆面； 内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。实木扶手，木材含水率8%-12%；优质前置式倾仰、锁定机构；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮；优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  |  | 办公椅C | 28 | 常规 | 中背，带扶手 优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。优质前置式倾仰、锁定机构；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 |
|  |  | 办公椅D | 29 | 常规 | 中背，带扶手 座衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12，优质尼龙网布覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m3、背密度≥30Kg/m3），背板绷优质尼龙网布；座背分体式结构。优质前置式倾仰、锁定机构；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 |
|  |  | 办公椅E | 30 | 常规 | 中背，无扶手 优质麻绒面料覆面； 内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3），座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；座背分体式结构。优质倾仰、锁定功能；优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金五星脚；优质PU脚轮。 |
| 会议室家具 | 桌类 | 会议桌A | 31 | 常规（中空型：单面进深≥600；非中空型：单面进深≥900） | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有麦克风接口和走线功能，中空型带桌斗及挡笔沿。 |
|  |  | 会议桌B | 32 | 常规（中空型：单面进深≥600；非中空型：单面进深≥900） | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥2，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：中空型带桌斗及挡笔沿，有麦克风接口和走线功能。 |
|  |  | 主席台桌A1 | 33 | 900*600*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：前挡板落地，有造型，有麦克风接口和走线功能。 |
|  |  | 主席台桌B1 | 34 | 1500*600*760 |  |
|  | 柜类 | 电视柜A | 35 | 1200*400*400 | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有走线功能，中间设空斗，两侧设抽屉。 |
|  |  | 电视柜B | 36 | 800*400*600 | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，金属调节脚。 结构性能描述：有走线功能，上部设空斗，下设对开门。 |
|  |  | 茶水柜 | 37 | 1200*450*900（柜面高） | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80，柜面下设中山，二屉二门结构，门内各设活动搁板一块，搁板厚度25，背板厚≥15mm。 |
|  |  |  | 38 | 800*450*900（柜面高） | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚度25，背板厚≥15mm。 |
|  | 椅类 | 主席台椅 | 39 | 常规，带扶手 | 采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质隐孔亚光环保油漆。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  |  | 40 | 常规，带扶手 | 采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质隐孔亚光环保油漆。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 会议椅A | 41 | 常规 | 中背，带扶手。 优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3、背密度≥30Kg/ m3）。优质气压棒，行程≥80，最低座面高≤440；优质铝合金压铸五星脚；优质PU脚轮。 |
|  |  | 会议椅B | 42 | 常规 | 中背，带扶手。 采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质一级牛皮覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质隐孔亚光环保油漆。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 会议椅C | 43 | 常规 | 中背，带扶手。 采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，椅背半软包。优质隐孔亚光环保油漆。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 会议椅D | 44 | 常规 | 中背，无扶手。采用西南桦实木椅架，四腿四望四枨，椅座、椅背为实木，榫卯结构，木材含水率8%-12%。优质隐孔亚光环保油漆。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 折叠椅 | 45 | 常规 | 自行设计。 |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 单人床 | 46 | 1200*2000*1100（床屏） | 板式床箱，床屏采用实木框架榫卯结构。床屏芯板采用 E1级优质人造板，0.6厚优质胡桃木/樱桃木皮饰面，所有油饰部分均采用优质隐孔亚光环保油漆，均衡涂饰。床板下设实木床带，不少于5根，木材含水率8%-12%。床箱、床板采用三聚氰胺饰面人造板，1厚PVC封边，有拉手孔，孔内缘封闭处理。床箱下面钉尼龙脚垫。配国产优质弹簧软床垫（厚度≥180），卧于床箱30。 |
|  | 柜类 | 床头柜 | 47 | 500*400*550 | 基材：选用E1级优质人造板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥1；隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，三节静音滑轨，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：两抽屉 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 圆 餐 桌 | 48 | 直径2000*760 | 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质楸木木皮饰面，桌面板实木封边，封边厚度大于2mm。实木四腿、四枉桌架，榫卯结构，木材含水率8%-12%。优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。配φ1200一体式钢化玻璃转盘。 |
|  |  | 方餐桌 | 49 | 1400*700*760 | 采用25厚优质橡胶木实木集成材桌面，实木四腿、四枉桌架，榫卯结构，木材含水率8%-12%。优质隐孔亚光环保油漆，双面均衡涂饰。 |
|  | 椅类 | 餐椅A | 50 | 常规 | 中背，有扶手。 采用西南桦木实木椅架，榫卯结构，木材含水率8%-12%；椅座、背采用优质麻绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。优质隐孔亚光环保油漆，均衡涂饰。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 餐椅B | 51 | 常规 | 中背，无扶手。 采用西南桦实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，椅座、椅背为实木，木材含水率8%-12%。优质隐孔亚光环保油漆，均衡涂饰。配优质尼龙脚垫。 |
| 礼堂(教室)家具 | 桌类 | 讲桌 | 52 | 1000*520*1200 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：有走线功能。 |
|  |  | 条桌 | 53 | 1400*500*760 | 基材：桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板； 饰面材料：双面贴一级天然木皮（包括胡桃木、樱桃木、泰柚木等），木皮厚度≥0.6。 封边：桌面使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6，木材含水率8—12%；其它部位实木封边厚度为1；走线孔内缘及隐蔽部位全部做封闭处理。 油漆：双面均衡涂饰隐孔亚光环保油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求，硬度≥2H。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 结构性能描述：有前挡板，带斗，桌面有挡笔沿。 |

第二包  钢质家具

| 大类 | 小类 | 产品 | 编号 | 规格 | 材质配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢制家具 | 柜类 | 文件柜 | 1 | 900*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下部均为对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门内设加强筋板。优质锁具。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 双节文件柜 | 2 | 900*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为两扇对开钢板门，门内均设二块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。优质抠手带锁，双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 书柜 | 3 | 1200*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。设偏置中山，一侧为通体钢板门，宽520，设加强筋板，门内设二块固定搁板，配纵向金属挂衣杆，挂衣空间高≥1400，门内侧设小镜子，通风孔，配优质锁具。剩余部分上部为镶框玻璃对开门，下部为对开板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 两节玻璃移门书柜 | 4 | 900*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节两扇钢框镶玻璃推拉门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质锁具。双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 上玻下钢制移门书柜 | 5 | 900*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上部为两扇钢框镶玻璃推拉门，下部为推拉钢板门。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质锁具。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 中屉钢框镶玻璃移门书柜 | 6 | 900*400*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上部为钢框镶玻璃移动门，内设一块可调搁板。中部设并排两抽屉，下部为钢框玻璃移动门，内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋板。优质锁具、三节静音滑轨。配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 单门 更衣柜 | 7 | 600*500*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板门，内设二块固定搁板，配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，门内侧设小镜子，配衣帽钩。带锁，设通风孔。门内设加强筋板。 |
|  |  | 双门 更衣柜 | 8 | 900*500*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体钢板对开门，门内设中山，两侧分别配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，内设两块固定搁板。两扇门内侧均设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔，带锁，门内设加强筋板。 |
|  |  | 文件顶箱柜A | 9 | 600*500*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内设加强筋板。优质锁具。 |
|  |  | 文件顶箱柜B | 10 | 900*500*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内设加强筋板。优质锁具。 |
|  |  | 文件柜顶箱C | 11 | 900*400*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开钢板门，门内设加强筋板。优质锁具。 |
|  |  | 二节电子保密柜 | 12 | 900*400*1850 | 1厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为两扇对开钢板门，门内均设一块可调搁板，一块固定搁板，上节柜固定搁板下设一抽屉，下节柜固定搁板上设一抽屉。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。带优质电子密码锁具。双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。 提供所投保险柜的厂家、品牌、型号、技术要求，非本厂生产的保险柜须提供保险柜生产厂家的授权书。 |
|  |  | 整体电子保密柜 | 13 | 900*400*1850 | 1厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体对开钢板门，中间设一块固定搁板及四块可调搁板。搁板长边三折弯处理，设加强筋板。门内设加强筋板。优质电子密码锁具。配优质尼龙脚垫。 |
|  | 床类 | 单人床 | 14 | 900*2000*1100 | 床腿钢管壁厚≥1.5。 床枉：30*60矩形钢管，壁厚≥1.5。 床带五根，25*25方钢管，壁厚≥1.2。 床板采用18厚通长衫木或松木板，木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。 床垫为棕纤维弹性床垫（厚度60mm）。 床体全部金属部件除油除锈后喷塑处理，配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 双层床 | 15 | 900*2000*2100 | 床腿4根，40*40方钢管，壁厚≥1.5。 床枉（上床、下床各二长边、二短边）30*60矩形钢管，壁厚≥1.5。 床带五根，25*25方钢管，壁厚≥1.2。 床梯，25*25方钢管，壁厚≥1.2，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。 每层床头设双层书架各一，书架两侧山上端为圆弧状，15*15方钢管焊接，壁厚≥1.2；书架搁板用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8，有加强筋。 护栏：缺口长≤600；护栏高300，壁厚≥1.2。 床铺下两端各设一钢制贮物柜，带明锁扣，柜顶部与床架固定连接。采用国产优质一级冷轧钢板，壁厚≥0.8。柜宽600，柜深不小于600。 双层鞋架：置于两贮物柜之间，20*20方钢管焊接，壁厚≥1.2。 蚊帐杆按常规配做，高度可调，固定安全可靠。 床板采用18厚通长松木实木板。 木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。 两层床板之间的层间净高≥1050。 床体全部金属部件除油除锈后喷塑处理，配优质尼龙套脚。 |

第三包 钢木制家具

| 大类 | 小类 | 产品 | 编号 | 规格 | 材质配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢木质家具 | 桌类 | 办公桌 | 1 | 主台1500*750*760 副台 1200*400*660 | 主台、副台桌面基材为E1级优质人造板；饰面材料为≥1厚优质环保防火板；前鸭嘴边、后半圆边后成型处理，两短边2厚PVC封边，桌面两端有走线孔。钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，经除油除锈后喷塑处理。一侧为钢制三屉活动推柜（连杆锁），另一侧为活动钢制主机架，带钢制前挡板、桌面下配钢制键盘托。具有走线功能。 副台其他部位采用三聚氰胺饰面人造板，1厚PVC封边，可移动，带合理走线功能，下设推拉门柜，柜内有中山，设搁板，柜门配优质锁具。 优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、尼龙脚轮。 |
|  |  |  | 2 | 1600*800*760 | 桌面基材为E1级优质人造板；饰面材料为≥1厚优质环保防火板；前鸭嘴边、后半圆边后成型处理，两短边2厚PVC封边，桌面两端有走线孔。钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，经除油除锈后喷塑处理。配两个钢制推柜（连杆锁），一个活动钢制主机架，带钢制前挡板、桌面下配钢制键盘托。具有走线功能。 优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、尼龙脚轮。 |
|  |  | L型办公桌 | 3 | 1600*1600*760 （主台1600*800*760副台800*400*760） | 主台桌面基材为E1级优质人造板；饰面材料为≥1厚优质环保防火板； 2厚PVC封边，桌面两端有走线孔。钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，经除油除锈后喷塑处理。一侧为钢制三屉五轮活动推柜（连杆锁），配活动钢制主机架，带钢制前挡板、桌面下配钢制键盘托。具有走线功能。 副台台面基材及封边要求与主台相同；其他部分采用三聚氰胺饰面人造板，1厚PVC封边，可移动，带合理走线功能，下设推拉门，门内设活动搁板两块，背板厚度≥15。 优质五金配件、锁具、三节静音滑轨、尼龙脚轮。 |
|  | 桌类 | 工作位A | 4 | 1600*1600 *760 屏风：1200H | L形台面，基材采用25厚E1级优质三聚氰胺饰面刨花板，2厚优质PVC封边，带走线孔。优质五金配件。薄款屏风厚度30，钢制内框架厚度≥1.5，氧化铝合金外框架厚度≥1.5，内部不允许使用人造板。屏风上部300采用条纹磨砂玻璃，中部0.8厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，无苯胶粘剂粘接。桌面以下部分两面均为0.8厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300。配钢制推拉门侧柜、五轮三屉推柜（连锁）、钢制活动主机架及键盘托各一件，优质五金配件，三节静音滑轨。柜门配锁。 |
|  |  | 工作位B | 5 | 1800*1800 *760 屏风：1400H |  |
|  |  | 电脑桌A | 6 | 1400*700*760 | 桌面基材采用E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板；桌面设走线孔（内缘封闭处理），前鸭嘴边、后半圆边后成型处理，短边2厚优质PVC封边；钢管桌架，钢管壁厚≥1.5，喷塑处理。桌面下一侧设小抽屉及活动主机架；另一侧桌面下为键盘托。有走线功能，优质五金配件，三节静音滑轨，配优质尼龙脚垫。 |
|  |  | 电脑桌B | 7 | 1200*600*760 |  |
|  |  | 电脑桌C | 8 | 800*600*760 |  |
|  | 折叠条桌类 | 折叠条桌1 | 9 | 2000*500*760 | 桌面采用25厚E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板，两长边半圆边后成型处理，两短边优质环保2厚PVC封边，其它部件采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保1厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。钢管可折叠工字形桌架，带钢制桌斗，桌斗下沿距地面≥580，有前挡板，优质五金配件，配优质尼龙合成脚轮（有锁定功能）。钢制部件表面均喷塑处理。 |
|  |  | 折叠条桌2 | 10 | 1400*500*760 |  |
|  | 会议椅类 | 会议椅A | 11 | 常规 | 中背，无扶手。 钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用硬杂实木单板模压成形，厚度≥15，优质木皮双饰面，优质隐孔亚光环保油漆涂饰。配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 会议椅B | 12 | 常规 | 中背，无扶手。 钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度≥12，三聚氰胺板双饰面。小边清油涂饰处理。配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 会议椅C | 13 | 常规 | 中背，带扶手。 钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用优质PU革覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 会议椅D | 14 | 常规 | 中背，带扶手。 金属腿弓形椅架，表面镀铬。钢管壁厚≥1.8。椅座、背采用优质PU革覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3。座、背衬板采用E1级弯曲木胶合板，厚度≥12；配优质尼龙脚垫，螺钉紧固。 |
|  | 茶几 | 长茶几 | 15 | 1200*600*450 | 几面采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质2厚PVC封边。钢管几架，钢管壁厚≥1.2 mm，喷塑处理。距地100处加搁板一块。配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 小茶几 | 16 | 500*700*550 |  |
|  | 沙发 | 三人位沙发A | 17 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。 |
|  | 沙发 | 三人位沙发B | 18 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 单人沙发A | 19 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 单人沙发B | 20 | 常规 | 钢制外框架，亮脚，露腿，钢管壁厚≥1.5mm，表面镀铬。沙发满包结构，优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹PU泡棉（座密度≥35Kg/ m3，背密度≥30Kg/m3）。内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙套脚。 |
|  | 柜类 | 文件柜1 | 21 | 900*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下部均为对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫。 |
|  |  | 文件柜2 | 22 | 900*400*1850 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为两扇对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。门内均设二块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫，双节柜之间设定位装置。 |
|  |  | 单门 更衣柜 | 23 | 600*500*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体单开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，内设两块固定搁板。门内侧设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫。 |
|  | 柜类 | 双门 更衣柜 | 24 | 900*500*1850 | 厚0.8优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。通体对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。门内设中山，两侧分别配金属挂衣杆，挂衣杆上沿至底板距离≥1400，内设两块固定搁板。两扇门内侧均设小镜子，配衣帽钩，门设通风孔。配优质锁具、铰链、尼龙脚垫。 |
|  |  | 文件顶箱柜A | 25 | 600*500*400 | 0.8厚优质一级冷轧钢板，表面静电喷塑处理。对开门，采用优质E1级三聚氰胺饰面人造板，优质1厚PVC封边。配优质锁具、铰链。 |
|  |  | 文件顶箱柜B | 26 | 900*500*400 |  |
|  |  | 文件柜顶箱C | 27 | 900*400*400 |  |
| 休息室（寝室）家具 | 床类 | 公寓床 | 28 | 900*2000*2100 | 床腿4根，40*40方钢管，壁厚≥1.5。 床枉30*60矩形钢管，壁厚≥1.5，床枉下配防撞垫。床枉下净空高≥1700。 床带五根，25*25方钢管，壁厚≥1.2。 床梯，25*25方钢管，壁厚≥1.2，带防滑钢制脚踏板，表面冲压防滑纹。 护栏：缺口长≤600；护栏高300，壁厚≥1.2。 蚊帐杆按常规配做，高度可调，固定安全可靠。 床板：≥18MM厚通长衫木或松木板，木带连接，床板两面刨光，木材含水率8%-12%。 金属表面喷塑处理。 床下配写字桌、书架及衣柜。 连体写字桌及侧书架： 1320*600*1700 桌面板、书架及衣柜均采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，1厚优质PVC封边。桌面下配键盘托及小抽屉。具有走线功能。桌面有后挡板。 桌面一侧设落地式侧书架，书架在桌面以上部分设两块搁板，桌面以下部分为推拉门柜。 另设单层正面书架一个，两端与侧书架和衣柜固定连接。 衣柜： 600*600*1700 衣柜放置写字桌另一侧。 上下两门。上门高1200，门内有金属挂衣杆，一块活动搁板，一个抽屉和半身镜。 门和抽屉均带锁鼻。 优质五金配件。 |
| 餐厅家具 | 桌类 | 长方形餐桌 | 29 | 1400*700*760 | 桌面采用25厚E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板，两长边半圆边后成型处理，两短边优质环保2厚PVC封边。钢管桌架，壁厚≥1.5，表面喷塑。配优质尼龙套脚。 |
|  |  | 联体餐桌椅 | 30 | 2000*1200*760（桌面：1200*600*760） | 桌面采用25厚E1级优质人造板，饰面材料为≥1厚优质环保防火板，两长边半圆边后成型处理，两短边优质环保2厚PVC封边。钢管桌架，壁厚≥2.0，表面喷塑。 椅座、背采用ABS工程塑料，配优质尼龙套脚。 |
|  | 椅类 | 餐椅 | 31 | 常规 | 钢管四脚椅架，壁厚≥1.2，表面喷塑处理。椅座、背采用硬杂木弯曲成形环保多层胶合板，厚度≥12，三聚氰胺板双饰面。小边清油涂饰处理。配优质尼龙套脚。 |