院区安全工作，直接关系到住户及人身安全，并有利社会的和谐稳定，为了进一步加强院区住户人身、财产的安全保卫工作，创设一个文明、安全、和谐的院区环境，落实各项安全防范措施，维护院区及周边环境秩序。

建设以技术防范为主要手段的网络高清监控系统是保证院区安全的重要手段之一。原院区监控系统、可视对讲系统已进行大部分更新，但仍有部分电梯，车库仍为传统模拟摄像机，部分住户可视对讲系统不能正常使用，依然使得现在运行的系统无法满足日新月异的监控需求。此次为了整体改善监控系统可视对讲系统现状，拟把现有模拟监控系统全部更新为网络高清监控系统，现有老化的可视对讲系统更新为如今市场主流产品。

- 系统概述

我们在建设中立足项目建设实际，着眼项目今后扩展，系统的设计、建设，采用最新的技术成果和应用实践，构建全数字化、网络化和智能化相结合的新一代网络视频监控、可视对讲系统。

- 本次建设主要设备技术规范要求

1．本要求为基本要求，设备配置中要求详细标明。

2．未要求的设备，要求提供详细的设备参数说明。

3．本次投标要求所有设备产地中国，不接受进口设备。

4．为保证系统稳定可靠，建议高清网络智能视频监控系统设备（平台、存储、网络摄像机、解码器）、可视对讲系统应为同一品牌设备。

- 系统建设要求

1. 系统中心机房设立于办公楼现有机房。

2. 系统前端采用高清网络摄像头，通过超五类以上双绞线缆或者光纤传输至接入交换机，再通过光纤网络传输至中控机房核心交换机。

3. 中控室采用现有大屏作为电视墙，网络存储主机集中控制，要求高清1080P录像时间不小于30天。

4. 弱电子系统建成后,可以与原有弱电子系统无缝对接。

- 对于安装和售后的一些要求

1. 施工队伍必须遵守院区的所有安全规范，包括防火、安全等。入场要签安全协议书。

2. 在施工过程中，凡涉及改动和损坏院区设施的项目，都必须报保卫处及相关部门批准后，方可进行施工。

3.其他要求：

（1）投标人选用的安防设备、计算机、网络等硬件必须是正规产品；

（2）投标人必须具备有专门售后部门和专职的售后技术人员、设有售后服务专线。

（3）投标人有自己的专业的安防施工队伍，在本次工程施工期间需安排一名具有至少三年以上施工和安装调试经验的项目经理。

（4）兼容性：为了以后院区的扩容或改善需要。整个监控系统可接入至少3种国际主流厂商的网络摄像机（IPC），可接入支持国标28181标准的IPC,可接入主流国产厂商设备。

（5）为保证整个系统的成熟及可靠性，为保证投标设备厂家的稳定性和信誉，视频监控设备制造商需要连续五年（2011-2015）通过AAA信用等级认证。

系统的具体技术要求如下：

  - 先进性要求

- 系统应具备很好的技术先进性，整体系统采用分层、分模块的架构，便于系统后续的持续技术演进。系统中各个部件如果IP可达，都可以分布化部署，正常运行。系统软件应具有开发的成熟性，需提供系统软件能力成熟度集成Level 3级证书

- 整个系统硬件采用电信级的服务器及专业设备，对关键设备采取冗余备份措施，软件采用模块化、分层隔离的设计思想，确保整个系统长期稳定运行。

- 管理平台支持组织机构和监控区域的多层级管理，多角色管理，权限分：功能权限、中心配置权限、资源权限、部门权限，支持设备的在线检测、资源远程获取、远程配置、批量添加、批量删除，支持编码设备的导入导出功能，操作简单便捷。

- 平台应支持清晰的用户等级制度，对预览权限或云镜控制有优先级控制。用户等级范围为1-100，默认值50；云台权限用于控制用户操作云台的时候进行抢占，云台权限高的用户可以优先使用云台控制，并且在云台抢占时间范围内，不允许云台权限低的用户操作云台。云台抢占时间支持配置，范围1-300秒，默认值为30秒；

  - 可靠性要求

- 整个系统硬件采用电信级的服务器及专业设备，对关键设备采取冗余备份措施，软件采用模块化、分层隔离的设计思想，确保整个系统长期稳定运行。

  - 管理性要求

- 该弱电子系统应具备良好的可管理、可维护性，能够实现对业务、设备、存储空间、数据的集中统一管理，降低后续维护的软性成本。

- 要求管理平台同时提供了编解码设备管理、存储管理、网络管理、报警管理等基础设备管控功能。通过优化系统架构，提高系统的整体效能，使平台对视频监控、报警、可视对讲等系统的管理更灵活、更人性化。

- 系统日志检索支持平台中报警查询、配置日志、控制日志、设备日志、工作日志的查询，按多种条件进行过滤，以excel的方式导出，方便存档。

- 所有存储设备设备可集中管理，存储空间可统一分配、调度及管理，支持各监控点对存储空间的共享，提升存储空间的利用率。

  - 扩展性要求

- 系统采用业界主流的硬件设备，提供标准的协议，具有良好的兼容性和通用的软硬件接口，可以全面兼容主流厂商的设备，并能为其他系统提供接口。该系统无论在扩大系统规模，还是增加新业务功能方面，都应具备良好的开放性和可扩展性，支持与原平台进行对接和互联，并保证功能全部实现。

- 系统在增加新的点时，不需要对整个系统作大的调整，只需在建设地点处增加相应的设备，并对相应的网络带宽和存储容量进行扩容即可。

- 主要货物技术参数要求

以下为本系统主要设备技术要求中的各项软、硬件设备的基本配置要求，为实现良好的兼容性，建议平台、网络摄像机、视频解码器、网络硬盘录像机为同一品牌产品，同时要在功能、配置、数据正确等方面有较高的性价比，以下系统技术规格要求逐点答复，条款中打“*”号的条款为关键性条款，具体要求如下：

| 品目号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |
|  | 摄像机 |  |  |  |
| 1 | 室外枪式彩色网络摄像机 | 46 | 台 | 1）* 采用H.265 编码,最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像（需要提供公安部型式检验报告证明） |
|  |  |  |  | 2)逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 |
|  |  |  |  | 3)码流平滑设置，适应客户不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 4)支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 5)内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 6) * 最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) （需要提供公安部型式检验报告证明） 7) * 红外补光距离不小于100米。（需要提供公安部型式检验报告证明） |
|  |  |  |  | 8）需支持三码流技术，可同时输出三路码流。主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080。（需要提供公安部型式检验报告证明） 9）在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1000TVL。（需要提供公安部型式检验报告证明） 10）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。（需要提供公安部型式检验报告证明） 11）在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于115ms。（公安部型式检验报告证明） 12）信噪比不小于56dB（需要提供公安部型式检验报告证明） 13）需具120dB宽动态。 14）"需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 15）需具有logo图片叠加到视频画面功能。（需要提供公安部型式检验报告证明） 16）需具有认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项。（需要提供公安部型式检验报告证明） 17）需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（需要提供公安部型式检验报告证明） 18）需具有实时视频透雾功能，ROI感兴趣区域设置、视频水印、区域裁剪功能。（需要提供公安部型式检验报告证明） 19）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（需要提供公安部型式检验报告证明） 20）需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（需要提供公安部型式检验报告证明） 21）音频采样率大于44.1kHz。（需要提供公安部型式检验报告证明） 22）不低于IP67防尘防水等级。（需要提供公安部型式检验报告证明） 23）需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（需要提供公安部型式检验报告证明） 24）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（需要提供公安部型式检验报告证明） 25）需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（需要提供公安部型式检验报告证明） |
| 2 | 室内半球彩色网络摄像机 | 2 | 台 | 1）* 采用H.265 编码,最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像（需要提供公安部型式检验报告证明） 2）具有200万像素 CMOS传感器。 3）最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明） 4）* 最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) 。（公安部型式检验报告证明） 5）* 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明） 6) 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080。（公安部型式检验报告证明） 7) * 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） 8) * 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。（公安部型式检验报告证明） 9) 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于115ms。（公安部型式检验报告证明） 10) 信噪比不小于56dB。（公安部型式检验报告证明） 11) 需具120dB宽动态。 12) "需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 13) 需具有logo图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 14) 需具有认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项。（公安部型式检验报告证明） 15) * 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。（公安部型式检验报告证明） 16) * 需具有实时视频透雾功能，ROI感兴趣区域设置、视频水印、区域裁剪功能。（公安部型式检验报告证明） 17) 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 18) * 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明） 19) * 音频采样率大于44.1kHz。（公安部型式检验报告证明） 20) 需支持IK10防暴等级。（公安部型式检验报告证明） 21) 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明） 22) 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 23) * 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（公安部型式检验报告证明） |
| 3 | 室外一体化快球网络摄像机 | 32 | 台 | 1) 芯片：1/1.9” Progressive Scan CMOS 2) * 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL（需要提供公安部型式检验报告证明） 3) * 红外距离大于350米（需要提供公安部型式检验报告证明） 4) 支持23倍光学变焦 5) * 支持星光及低照度，最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（需要提供公安部型式检验报告证明） 6) 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾 7) * 信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms（需要提供公安部型式检验报告证明） 8) 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能 9) 支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 10) * 支持水平手控速度不小于480°/S，云台定位精度为±0.1°（需要提供公安部型式检验报告证明） 11)垂直手控速度不小于120°/S 12)水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° 13)支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 14)支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 15)支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 16)支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 17)支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 18) * 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设（需要提供公安部型式检验报告证明） 19)支持掉电记忆功能，支持IP地址过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 20)车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码等信息 21)支持非机动车、车辆检测，并可按设定的时间对非机动车、车辆检测场景进行轮巡检测 22)支持非机动车抓拍，可对单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍 23)球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 24) * 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域，支持智能感兴趣区域、人脸感兴趣区域、车牌感兴趣区域可选；（需要提供公安部型式检验报告证明） 25) * 支持采用H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（需要提供公安部型式检验报告证明） 26)支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 27)支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 28) * 支持音频48kHz采样率（需要提供公安部型式检验报告证明） 29) * 当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤（需要提供公安部型式检验报告证明） 30) * 支持强制设置密码，球机首次登陆时会提示用户重新设置密码（需要提供公安部型式检验报告证明） 31)支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、声强突变、人脸侦测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 32) * 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波（需要提供公安部型式检验报告证明）33) * 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃（需要提供公安部型式检验报告证明） |
| 4 | 电梯专用彩色半球摄像机 | 35 | 台 | 1)采用1/2.7” Progressive Scan CMOS 2）最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 3） * 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 4）码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 5）* 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 6）支持OSD颜色自选 7）支持日夜两套参数独立配置 8）支持PoE供电功能 9）造型小巧美观 10）支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 11）具有三轴调节功能,方便工程安装 12）支持3D数字降噪,支持数字宽动态 13）支持双码流,支持手机监控 14）支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 15）功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 16）* 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 17）* 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析18）支持GB28181接入 19）支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 20）支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 21）* 初始设备开机修改密码，保障密码安全 22）支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 23）符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 24）防暴:防暴等级支持IK10 25）工作温度湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 中心 部分 |  |  |  |
| 5 | 网络视频管理系统（平台） | 1 |  | 园区的视频管理监控平台与机房大楼视频管理平台可实现互联互控，并实现统一资源、统一编号、统一权限、统一管理。 - 统一的管理平台 平台同时提供了编解码设备管理、存储管理、网络管理、报警管理等基础设备管控功能。通过优化系统架构，提高系统的整体效能。 - 开放的体系架构 平台基于SOA架构设计，并通过Web Service提供基础服务，方便与第三方业务系统相互集成；同时，系统采用了基于J2EE的企业业务中间件技术，方便对接第三方厂商的设备。 - 子系统的统一集成 对各子系统进行统一的监测、控制和管理，可以兼容视频、报警、一卡通等各个子系统不同类型的通信方式和多种通信格式。各个系统按照统一的中间件标准接口通过消息服务与中心平台进行信息交换和控制信令交换。实现将分散的、相互独立的子系统用相同的环境、相同的软件界面进行集中管理，并可以监控各子系统的运行状况信息。 - 数字化与智能化 平台利用高效视频编解码压缩技术（如MPEG-4、H.264），可以在已有的各类数字传输网络上以非常低的带宽占用实现远距离图像传输，而且可通过与计算机技术的结合实现灵活、丰富、广泛的多媒体应用，对图像的观看可以利用计算机、监视器等各种手段，并最终实现系统的高清视频监控。 平台以网络化传输、数字化处理为基础，以各类功能与应用的整合与集成为核心，实现单纯的图像监控向报警联动、智能手机、行为分析、人流量统计、人脸分析等应用领域的广泛拓展与延伸。 - 支持高清监控 平台全方位支持高清图像的前端采集、编码传输、录像存储、解码回放，在各个环节都体现了高清处理，实现了真正的高清监控。 - 高可靠性 平台关键核心模块支持双机热备，业务服务模块支持集群功能，并采用错误自动发现及恢复技术，为系统提供不间断的服务，极大地提高了系统的可靠性，满足大规模、大并发量的监控应用 - 高性能 根据项目规模和应用场景，平台可以伸缩，设计时考虑了各服务的扩展能力，尤其是中心服务、设备接入、流分发、流存储等核心服务，现有的第三方平台产品中大多存在性能瓶颈，考虑到这些状况，平台重新按业务进行整合设计，各业务服务根据规模可以集群扩展。对大规模应用，技术上，引入静态化、分布式缓存、反向代理等互联网技术来提升性能指标。 - 高可用性 平台界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式，使系统维护更方便快捷，无论是系统管理、对各业务系统的参数配置管理、网络管理，还是对前端监控的远程控制、检索、回放录像资料、日志查询等都可通过WEB方式来完成，界面设计友好，能够让用户快速掌握操作方式，支持桌面应用和移动应用。 - 全面的安全性 提供统一的认证、授权管理机制，音视频流传输支持AES加密，视频流内嵌水印支持，防篡改，为系统提供全方位的信息安全保护。 - 可扩展特性 平台核心处理单元支持分布式、负载均衡部署，并采用多级架构来支持系统平台自身规模的扩展；支持承载大容量业务接入的核心服务器，分发、接入等网元均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口。 - 良好的兼容性 平台兼容多种数据库，包括Postgresql数据库、mysql、Oracle数据库等，满足用户使用的方便性。 平台对前端接入设备的兼容能力：全面兼容全系列海康、大华等国内主流厂商监控设备，平台支持标准GB/T 28181设备、ONVIF设备、PISA设备的接入，兼容国内主流的报警主机：Bosch、Honeywell等，而且通过设备厂商提供稳定的SDK与主流协议，兼容SONY、Samsung、Axis等多个厂商设备。 为了满足项目中设备的利旧，平台能够适应各种品牌的硬件接入，在标准不统一的情况下，能够适应包括：协议接入、SDK接入、主动注册设备接入，也能够适应非标准视音频流的接入和应用。在处理非标准流接入的情况时，需要引入转码、转封装的技术，实现对码流的隔离。 - 支持多架构任意组合 管理平台，满足模数混合架构（摄像机-编码器-IPSAN；摄像机-硬盘录像机）、纯数字架构（网络摄像机-IPSAN）等不同的架构方式，满足安防系统的实际应用需求。 1) 模数混合监控架构 前端采用模拟摄像机，经过编码器编码后通过网络传输，在集中存储服务器中进行统一存储，或者直接通过DVR进行编码和存储。或采用模拟摄像机与网络数字摄像机并存模式。 2) 纯数字监控架构 前端采用高清网络摄像机或者标清网络摄像机作为图像采集和数字化编码，经过网络传输，在中心存储设备中进行集中图像存储。 - 扩展兼容性程度高 管理平台具有很强的扩展性与兼容性，平台技术架构灵活，业务接口开放，使系统容量及应用功能的扩展更方便，同时使系统间的集成更快捷，更灵活，除上述业务特色应用功能外还可根据实际情况扩展其它业务，最大程度地满足实际应用的现有需求并为后期应用发展提供预留空间，使业务应用更智能、更有效。 - 多系统统一管理 管理平台能够集成管理视频监控子系统、报警子系统、门禁子系统、访客子系统、梯控子系统、在线巡查子系统、考勤子系统、停车场子系统等，将各个子系统集成到一个管理平台，并通过底层互联的方式，实现了各个子系统之间的相互联动与无缝集成，解决了多个监控应用系统多界面展示、系统独立部署数据联动性差等问题，提高了各部门信息互动性，提升了监控应用效果。 |
| 6 | 网络NVR录像机 | 8 | 台 | 1) * 支持32路接入，最大接入带宽400Mbps，最大转发带宽256Mbps（需要提供公安部型式检验报告证明） 2) * 支持H.264、H.265、MPEG4编码格式（需要提供公安部型式检验报告证明） 3) * 支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别控制进行预览、回放、配置等操作 4) * HDMI1输出分辨率最大支持4K（3840*2160），VGA1输出分辨率最大支持2K（2560*1440）（需要提供公安部型式检验报告证明） 5)解码能力：8路设备支持4路4K/8路1080p解码，16/32/64路设备支持4路4K/16路180p解码 6) * 可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式（需要提供公安部型式检验报告证明） 7) * 支持8盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态（需要提供公安部型式检验报告证明） 8)*支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔（需要提供公安部型式检验报告证明） 9)设置多个Raid分组时，非工作Raid组可自动处于休眠保护状态 10)*支持2个网口，支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC（需要提供公安部型式检验报告证明） 11)支持16路报警输入，4路报警输出接口 12)支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； 13)支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等 14)*支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留/拿取侦测、非法停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、声强突变侦测、图像虚焦侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能（需要提供公安部型式检验报告证明） 15)支持人脸检测和抓拍功能（前端IPC需支持相应功能），可对监控画面中指定区域人脸进行分析，检测到人脸并抓拍人脸图像，并触发录像、上传中心及报警输出等功能 16)支持人脸检索功能，支持检索指定时间段和通道的人脸图片，并可关联录像回放 17)支持车牌识别和抓拍功能（前端IPC需支持相应功能），车辆进入设定区域时，可捕获、识别车辆号牌，抓拍车牌图片，并触发录像、上传中心及报警输出功能； 18)支持车牌检索功能，可对视频录像按照车牌检索模式进行检索，查询出指定时间段符合条件（号码、字符）的车牌图片，并可关联录像回放 19)支持客流量统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段设定区域的客流数量；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现 20)支持热度统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段不同区域的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现 21)支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放 22)支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（前端IPC需支持智能侦测功能），跳过无目标的录像时间段； 23)支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面） 24)支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数；支持定时抓图、报警抓图和手动抓图功能 25)支持针对不同视频通道，可配置相应的数据存储空间或存储磁盘 26)支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签，支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后录像才可被覆盖 27)支持2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像 28) * 支持录像自动续传功能（ANR），支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR（需要提供公安部型式检验报告证明） 29) * 支持16路同步回放及多路同步倒放；支持以通道、时间等方式，进行图片的检索与回放；（需要提供公安部型式检验报告证明） 30) * 支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户（需要提供公安部型式检验报告证明） 31) * 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录 32) * 设备可以进行整机备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作（需要提供公安部型式检验报告证明） 33) * 支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（32路）（需要提供公安部型式检验报告证明） |
| 7 | 高清解码器 | 2 | 台 | 1)设备基于Linux操作系统，运行稳定可靠。 2）* 支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式；3）支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 4）支持H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别；5）支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6）* 支持4K高清视频解码输出，单台设备最大支持16路1080P视频的解码输出； 7）* 支持HDMI、VGA、BNC三种接口输出，其中HDMI和VGA非同源，支持输出不同画面，同时操作； 8）支持主动解码和被动解码两种解码模式； 9）支持远程录像文件的解码输出； 10）支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 11）支持语音对讲。 12）支持WEB方式访问、配置和管理； 13）支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 14）支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 |
|  | 可视对讲部分 |  |  |  |
| 8 | 7寸彩色室内分机 | 351 | 台 | 1）分机与门口机、管理机与分机之间可双向对讲 2)免打扰设置功能。 3)紧急求助功能。 4)能外接可视/非可视别墅门口机。 5)*分机可查询个人/公共信息、访客图像和访客留言。 6)分机监视单元门口机、别墅门口机视频图像。 7)分机与门口机对讲时，可遥控门口机开锁。 8)*分机自带八防区功能，可外接防区探头（带I机型） 9)*使用用户密码可在单元门口机上进行开锁，同时对分机1-8有效防区进行撤防。 10)*可扩展电梯联动功能 |
| 9 | 彩色可视单元门口主机 | 54 | 台 | 1）可呼叫室内机、管理机，与之实现可视对讲，接受远程开锁 2）具有公共密码开锁功能 3）具有私人密码开锁功能,同时给分机用户家里进行撤防.（此功能限单元主机） 4）软编码方式，一栋楼可并接多台主机，多栋楼所有主机亦可互联。 5）门禁刷卡功能（可选，AM为IC卡，AE为ID卡） 6）可接受室内机，管理机的远程监控（此功能限单元主机） 7）金属压铸一体成型内部多重防水功能。 8）夜光照明功能。 9）各工作状态具有文字及相应的语音提示功能。 10）网络连接异常声音提示功能 11）* 具有防拆报警功能。（可选择开启或关闭） 12）*门磁检测功能。 13）*电控锁/磁力锁选择功能。 |
| 10 | 层间解码器 | 70 | 台 | 1）音视频转换隔离，无需编码 2）编码灵活 3）每台可接4台分机 4）内网全部使用模拟网线 5）层与层的接线口采用2.54的接插线 6）故障隔离功能 7）与B型分机配套使用 |
| 11 | 管理中心软件 | 1 | 套 | 1）电子地图功能: 软件集成了电子地图，住户报警时计算机自动弹出报警地点并记录存档。 2）* 信息发布功能: 信息内容可分文字信息、图片信息、声音信息；信息类型分为个人信息和广播信息；发送类型分为马上发送和定时发送。 3）门禁卡注册功能: 物管人员可在后台注册门禁卡，可批量注册和单个注册，可增加或删除门禁卡，省去在单元门口机注册的麻烦。 4）权限管理功能: 为了管理软件的安全性，在权限管理中设置了不同级别的操作管理员权限分配，加强对系统操作人员的管理。 |
| 12 | 彩色触摸屏可视管理机 | 1 | 台 | 1）界面日期时间显示和调整功能。 2）IPinstall软件设置编码功能。 3）网络状态指示功能。 4）IP联网通讯。 5）免提/手柄通话，遥控开锁，监视功能。 6）*设置主机模式功能（白天、夜间）。 7）*通话查询功能（已接来电、未接来电、拔出记录各100条记录）。 8）*报警查询功能（用户报警、边界报警、布撤防、刷卡记录各100条记录）。 9）通讯录查询，用户防区状态，门状态查询功能。 10）本机外置和内置镜头开启/关闭功能。 11）可实现多管理中心时，平级管理和分级管理功能。 |
| 二、辅助性设备 |  |  |  |  |
| 13 | 千兆交换机 | 6 | 台 | 1）千兆以太网交换机 2）24端口 3）10\100\1000Mbps |
| 14 | 百兆交换机 | 28 | 台 | 1）百兆以太网交换机 2）8端口 3）企业级 |
| 15 | 光端机 | 72 | 台 | 1）数字单模 2）工业级设计 3）独立式或模块化 |
| 16 | 硬盘 | 64 | 块 | 1）3T\7200 2）6Gb/s 3）监控级 |
| 17 | 闭门器 | 53 | 台 | 1）大于50万次 2）速度可调 3）带缓冲 |
| 18 | 电磁锁 | 53 | 台 | 1）12v 2）280kg 3）大于50万次 |
| 19 | 控制盒 | 53 | 台 | 1）开锁延时可调 2）多种开锁方式，使用寿命长，安全性高 3）12V，大于50万次 |
| 20 | 系统 电源 | 141 | 台 | 1）12V3A 2）具有后备电池，掉电自动切换 3）具有保护装置 |
| 21 | 单元门 | 63.49 | 平米 | 1）耐腐蚀 2）覆膜 3）抗晒 |
| 三、辅材施工部分 |  |  |  |  |
| 22 | 同轴 电缆 | 4610 | 米 | SYV-75-3 |
| 23 | 同轴 电缆 | 949 | 米 | SYV-75-5 |
| 24 | 电缆 | 885 | 米 | RVV2*1.0 |
| 25 | 屏蔽 软线 | 800 | 米 | RVVP6*0.75 |
| 26 | 屏蔽 软线 | 2837 | 米 | RVVP2*1.0 |
| 27 | 屏蔽 软线 | 689 | 米 | RVVP4*1.5 |
| 28 | 屏蔽 软线 | 3630 | 米 | RVVP6*0.5 |
| 29 | 双绞线 | 8442 | 米 | 国标 |
| 30 | 电梯随行电缆 | 1500 | 米 | 国标 |
| 31 | 塑铜线 | 675 | 米 | BV10 |
| 32 | 塑铜线 | 79 | 米 | BV2.5 |
| 33 | 网线 | 24 | 箱 | 五类 |
| 34 | 光缆 | 6353 | 米 | 室外六芯 |
| 35 | JDG管 | 1513 | 米 | ∅25 |
| 36 | JDG管 | 412 | 米 | ∅32 |
| 37 | JDG管 | 68 | 米 | ∅40 |
| 38 | 金属 软管 | 42 | 根 | ∅25 |
| 39 | 金属 软管 | 53 | 根 | ∅32 |
| 40 | PVC管 | 2580 | 米 | ∅25 |
| 41 | PVC管 | 680 | 米 | ∅40 |
| 42 | 辅材 | 1 | 批 | 辅料 |
| 43 | 施工费 | 1 | 项 | 施工费 |
|  | 以上报价还应包含调试、培训、售后保修等费用。 |  |  |  |