一、总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

- 付款方式：

    - 合同生效后7天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；

    - 中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经采购人最终验收签发最终验收证书后30天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的65%；

    - 质量保证期满后7天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的5%。

二、项目概述

中国劳动关系学院是中华全国总工会所属，重点培养劳动关系和工会等领域从事协调劳动关系、工会工作、劳动法律、经济管理、公共管理等方面人才的普通高等学校，学院有北京、河北涿州两个校区。

我校于2010年对网络系统进行了一次改造升级，组建了“千兆主干、百兆到桌面”的单核心校内网络架构。随着近些年我校数字化校园、网络教学等应用的深入发展，以及基于网络视频等大流量网络应用的快速发展，对校园网提出了更高的速度、更高的带宽以及更高稳定性的要求，这使得我校校园网骨干网升级为万兆、桌面千兆连接成为一个迫切的需求。同时近些年以太网技术的发展，万兆以太网已经走入很多高校，而且目前大多数计算机、笔记本及服务器都配备了千兆以太网卡，为我校实现万兆主干、千兆到桌面奠定了非常好的技术基础。

三、项目建设目标

为了实现数字化校园建设的总目标，本项目作为其子项目，为建成后的数字化校园平台提供基础支撑，本项目的建设目标为“双核心、双链路结构，万兆骨干、千兆到桌面”，即两校区的网络结构都采用两台交换机作为核心交换机，汇聚交换机和核心交换机之间均采用双链路连接，从接入交换机到网络出口设备之间的链路全部实现万兆连接，从接入交换机到电脑终端实现千兆链连接，从而为校园网业务提供足够容量的带宽，满足数字化校园业务发展的带宽需求。

同时，本项目还包括对两个数据机房、一个汇聚机房的环境改造，楼宇内和楼宇间光缆扩容布设改造，楼宇内综合布线改造等内容。

四、网络现状

4.1网络整体现状

我校校园局域网络分为北京和涿州两个部分,两个局域网络都有各自的互联网出口，之间通过两条共1.6G的点对点线路进行连接，用来传输服务器和一卡通等数据；北京校区和涿州校区目前各采用两台型号为H3C S7506E交换机通过IRF虚拟化作为校园有线网和无线网的核心交换机；无线网络采用瘦AP模式，两校区通过各自核心交换机上板卡式AC进行集中管理，接入认证系统共用北京校区的IMC进行无感知认证；出网认证通过各自的城市热点计费系统实现。整个校园网络拓扑结构如下图所示：

4.2北京校区网络现状

北京校区网络采用两台S7506E交换机通过万兆链路虚拟化成一台交换机作为整个校园网核心设备，通过核心交换机上板卡式AC对所有AP进行集中管理，实现校内楼宇内和室外的无线网覆盖；校园有线网通过单链路千兆光纤下联汇聚节点（教学楼、培训公寓、大学生公寓、综合楼、校医院等）汇聚交换机；各楼宇内的终端通过楼宇接入交换机单链路光纤上联汇聚交换机；校园网出口经过城市热点计费网关进行流量计费，负载均衡设备实现链路负载均衡。无线网认证通过H3C IMC系统平台与城市热点无缝对接，实现终端的准入无感知认证。校园服务器区为校园网提供业务支持，DHCP、DNS、校园卡等业务。拓扑如下：

4.3涿州校区网络现状

涿州校区采用两台S7506E交换机进行虚拟化，作为整个校园网核心交换机，通过核心交换机上板卡式AC对所有AP进行集中管理，实现校内楼宇内和室外的无线网覆盖；校园网核心交换机单链路下联汇聚节点（招待所、六公寓、网络中心）各楼宇内的终端通过楼宇接入交换机单链路光纤上联汇聚交换机。校园网无线认证需要经专线至北京校区IMC认证服务器进行认证，涿州校区与北京校区共用一个认证数据库，实现双校区师生的用户名统一共享，方便师生在两个校区间的上网需求。涿州出口采用一台防火墙链接运营商网络，通过2条专线与北京校区核心交换机互联。拓扑如下：

五、项目建设内容

5.1设计要求

本次项目为了实现万兆主干、千兆到桌面的目标，需要购置一些网络设备对现有设备进行升级；为了满足等级保护冗余性及稳定性要求，需要对园区内综合布线系统进行改造实现园区网链路冗余性，同时部分设备间进行环境改造。本项目建设内容主要包括两校区网络设备升级改造和基础环境改造两个部分。

本项目涉及到大量设备间设备更换及机房割接的问题，学院要求施工单位在割接更换网络设备、模块配线架及光缆配线架时，需重新测线打印标签并标记清楚；施工时间安排需充分考虑校内师生正常用网需求，调整避开用网高峰时间并保证校内业务不中断。

根据对于校园网现状综合分析，万兆升级改造基本需求如下：

- 将北京校区现有的两台核心交换机做为无线网核心交换机，新购置两台核心交换机通过虚拟化技术将两台核心交换机虚拟化为一台，并通过万兆链路连接有线网核心交换机实现无线和有线网之间的互联互通。新购置一批汇聚交换机通过两条万兆链路分别连接到核心交换机，接入交换机通过万兆链路连接至汇聚交换机，实现北京校区万兆主干千兆到桌面。

- 将涿州校区现有的两台核心交换机作为无线网核心交换机，新购置两台核心交换机通过虚拟化技术将两台核心交换机虚拟化为一台，并通过万兆链路连接有线网核心交换机实现无线和有线网之间的互联互通。新购置一批汇聚交换机通过两条万兆链路分别连接到核心交换机，接入交换机通过万兆链路连接至汇聚交换机，实现北京校区万兆主干千兆到桌面。

- 北京和涿州校区原有核心交换机需要扩充万兆光接口板卡用于跟新购置两台核心交换机连接。

- 将现在两个校区互联网千兆出口设备升级成万兆设备，实现互联网出口的升级改造。

- 目前我校无线准入认证系统通过采用IMC无感知认证进行终端准入认证，计费系统作为网络准出认证与计费，通过IMC与计费系统的无缝对接，实现统一用户数据，方便日常维护。新增计费系统需要能够同现有IMC无缝对接，实现维护一套系统（IMC认证系统或互联网出口计费系统）的用户数据两个系统的数据就能够自动同步，方便日常维护。

5.2设备材料清单

本项目建设整体设计所需设备和材料清单如下表所示：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 型号及技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目集成系统（基础环境改造） |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 19 | 箱 | 六类非屏蔽双绞线，中心十字骨架，305米/箱 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1176 | 个 | 六类非屏蔽模块 |
| 3 | 六类非屏蔽配线架 | 57 | 台 | 19英寸，机架式 24口 |
| 4 | 理线器 | 57 | 个 | 1U 理线器 |
| 5 | 设备间跳线 | 408 | 条 | 2米 UTP 原装六类非屏蔽跳线 |
| 6 | 设备间跳线 | 628 | 条 | 3米 UTP 原装六类非屏蔽跳线 |
| 7 | 设备间跳线 | 220 | 条 | 5米 UTP 原装六类非屏蔽跳线 |
| 8 | 多模光纤跳线 | 5 | 对 | 万兆多模 2米LC-LC，一对 |
| 9 | 多模光纤跳线 | 230 | 对 | 万兆多模 3米LC-LC，一对 |
| 10 | 多模光纤跳线 | 55 | 对 | 万兆多模 5米LC-LC，一对 |
| 11 | 多模光纤跳线 | 20 | 对 | 万兆多模 10米LC-LC，一对 |
| 12 | 多模光纤跳线 | 10 | 对 | 万兆多模 15米LC-LC，一对 |
| 13 | 单模光纤跳线 | 5 | 对 | 单模 2米LC-LC，一对 |
| 14 | 单模光纤跳线 | 80 | 对 | 单模 3米LC-LC，一对 |
| 15 | 单模光纤跳线 | 35 | 对 | 单模 5米LC-LC，一对 |
| 16 | 单模光纤跳线 | 13 | 对 | 单模 10米LC-LC，一对 |
| 17 | 单模光纤跳线 | 10 | 对 | 单模 15米LC-LC，一对 |
| 18 | 室外多模光纤跳线 | 20 | 对 | 室外万兆多模 50米LC-LC，一对 |
| 19 | 室外96芯单模光缆 | 320 | 米 | 室外96芯单模自承重铠装光缆（总机房-经图书馆-教学楼214，室外架空敷设） |
| 20 | 室外48芯单模光缆 | 600 | 米 | 室外48芯单模铠装光缆（总机房-公寓监控室，走地下管井） |
| 21 | 室外48芯单模光缆 | 300 | 米 | 室外48芯单模自承重铠装光缆（教学楼214-培训公寓东侧挂柜，室外架空敷设） |
| 22 | 室外48芯单模光缆 | 250 | 米 | 室外48芯单模自承重铠装光缆（教学楼214-校医院2F，室外架空敷设） |
| 23 | 室外24芯单模光缆 | 300 | 米 | 室外24芯单模自承重铠装光缆（培训公寓东侧挂柜-校医院2F，室外架空敷设） |
| 24 | 室外24芯单模光缆 | 200 | 米 | 室外24芯单模自承重铠装光缆（教学楼214-图书馆机房，室外架空敷设） |
| 25 | 室外24芯单模光缆 | 200 | 米 | 室外24芯单模自承重铠装光缆（校医院2F-办公楼223，室外架空敷设） |
| 26 | 室外24芯单模光缆 | 180 | 米 | 室外24芯单模自承重铠装光缆（校医院2F-后勤楼中挂柜，室外架空敷设） |
| 27 | 室外12芯单模光缆 | 100 | 米 | 室外12芯单模自承重铠装光缆（综合楼403机房-司机班，室外架空敷设） |
| 28 | 室内24芯多模光缆 | 950 | 米 | 室内24芯万兆多模光缆OM3 （公寓监控室-男生公寓4F、7F、12F，女生公寓2F、4F、7F、12F） 室内管槽敷设 |
| 29 | 室内48芯多模光缆 | 150 | 米 | 室内48芯万兆多模光缆OM3 （总机房-综合楼403机房，室内新做管槽路由敷设） |
| 30 | 室内24芯单模光缆 | 100 | 米 | 室内24芯单模光缆（培训公寓东侧挂柜-培训公寓西侧挂柜，室内新做管槽路由敷设） |
| 31 | 万兆多模光纤尾纤 | 432 | 条 | 万兆多模LC接口 |
| 32 | 耦合器 | 588 | 个 | LC，双工 |
| 33 | 单模光纤尾纤 | 744 | 条 | 单模LC接口 |
| 34 | 光纤配线架 | 50 | 台 | 19英寸，机架式1U 24芯 |
| 35 | PVC硬管及安装 | 700 | 米 | 25mmPVC硬管、金属卡及安装 |
| 36 | PVC软管及安装 | 100 | 米 | 20mmPVC软管及安装 |
| 37 | PVC软管及安装 | 100 | 米 | 25mmPVC软管及安装 |
| 38 | PVC线槽及安装 | 200 | 米 | 25mmPVC线槽及安装 |
| 39 | PVC线槽及安装 | 20 | 米 | 60mmPVC线槽及安装 |
| 40 | 弱电开放式线槽及安装 | 24 | 米 | 开放式桥架 高*宽（105*300mm） 含桥架快速连接件24个、三通连接件4个、直接弯连接件1个、出线板23个、桥架支架36个、接地端子2个、垫片等配件 |
| 41 | 强电金属桥架及安装 | 26 | 米 | 宽*高（300*100mm） 含桥架连接件、跨接地线等 |
| 42 | 网络吊柜及安装 | 3 | 台 | 600*600*600mm 网络吊柜，玻璃门 |
| 43 | 服务器机柜及安装 | 15 | 台 | 600*1000*2000mm 黑色网面门，后双开门 |
| 44 | 电源接线板及就近取电 | 18 | 个 | 提供6位10米插线板为交换机供电，就近接电 |
| 45 | 机房窗户封堵 | 15 | ㎡ | 综合楼403机房窗户封堵 75轻钢龙骨，石膏板饰面，填充A级不燃 50mm厚保温岩棉 |
| 46 | 机房吊顶修补 | 20 | 块 | 综合楼403机房吊顶 对缺少及损坏的吊顶板进行替换修补 |
| 47 | 防静电活动地板 | 40 | ㎡ | 全钢600*600*35mm 无边 铺装高度150mm，含支腿与横担 |
| 48 | 不锈钢踢脚 | 26 | m | 1mm厚，10mm高 |
| 49 | 精密空调 | 1 | 台 | 风冷 恒温/无加湿（室内机+室外机）30KW 详见5.4.2.3.6章节 技术要求 |
| 50 | 空调支架 | 2 | 套 | 室内机承重支架，外机安装支架定制 |
| 51 | 空调搬运及安装调试费 | 1 | 项 | 含30米空调铜管、下水管、连接线缆等辅材 |
| 52 | 空调区防水围堰 | 8 | 米 | 池内做防水 |
| 53 | UPS主机 | 1 | 台 | 20KVA 详见5.4.2.3.5章节 技术要求 |
| 54 | 电池 | 64 | 块 | 12V100AH |
| 55 | 电池柜 | 2 | 台 | A32 |
| 56 | UPS主机安装及调试 | 1 | 套 | 含电源线、电池空开、电池线、搬运、组装调试等 |
| 57 | UPS主机及电池散力架 | 1 | 套 | 定制3组及焊接安装 |
| 58 | 原UPS及电池组拆除 | 1 | 套 | 综合楼403机房 原UPS及电池组拆除 |
| 59 | 北京机房强电列头柜 | 1 | 台 | 综合楼403机房 柜体要求及柜内空开配置要求 详见5.4.2.3.2章节 |
| 60 | 涿州机房强电列头柜 | 1 | 台 | 涿州校区核心机房 柜体要求及柜内空开配置要求 详见5.4.2.3.2章节 |
| 61 | 配电箱主电缆 | 10 | 米 | 涿州校区核心机房 阻燃电线ZR-YJV-3*25mm2 |
| 62 | UPS输入/输出电缆 | 420 | 米 | ZR-YJV-3×4.0mm2 |
| 63 | 空调室内机供电线缆 | 15 | 米 | ZR-YJV-5×16mm2 |
| 64 | 空调室外机供电线缆 | 15 | 米 | ZR-YJV-3×2.5mm2 |
| 65 | PDU | 46 | 个 | TOP16A输入插头，8口 10A输出插板，3米 |
| 66 | 机房环境监控系统 | 2 | 套 | 北京与涿州各1套 环境监控系统具体配置要求 详见5.4.2.3.4章节 |
| 67 | 气体灭火器 | 8 | 瓶 | 手提式六氟丙烷灭火剂；灭火剂量：4±2%kg，驱动压力：N2 1.2MPA |
| 68 | 挂式空调及安装 | 1 | 台 | GREE 1.5匹 变频 |
| 69 | 室内空调拆除 | 1 | 台 | 办公楼413机房空调室内机、室外机及相应管线拆除 |
| 70 | 机柜支架 | 1 | 个 | 涿州校区综合楼B1F弱电柜支撑架 高50cm |
| 71 | KVM系统 | 2 | 套 | 北京与涿州各一套， 技术要求详见5.4.2.3.8章节 |
| 72 | 原有地板拆除 | 3 | ㎡ | 教学楼214机柜及UPS主机、电池柜下静电地板及支架拆除 |
| 73 | 抗静电地板敷设安装 | 3 | ㎡ | 教学楼214机柜及UPS主机、电池柜下换新静电地板及支架 |
| 74 | 机房废旧地板及杂物清理 | 1 | 项 | 教学楼214机房 |
| 75 | UPS电池组及安装 | 1 | 组 | 教学楼214 5KVAUPS电池组更换 （含8块12V100AH新电池、1个电池柜、连接线、空开、相应线缆及原电池组拆除搬运） |
| 76 | 信息点安装 | 588 | 个 | 双绞线敷设、插座、模块安装 |
| 77 | 双绞线测试 | 588 | 个 | 福禄克测试 |
| 78 | 管理间交换机更换割接 | 216 | 套 | 包括：旧交换机拆除，新交换机安装，网线重新标识及配线架整理 （注：需要换设备的机柜所在竖井空间都非常狭小，机柜很满） |
| 79 | 网络机柜更换割接 | 1 | 套 | 培训公寓东侧现有汇聚节点机柜、网络配线架、光纤配线架拆除，新机柜安装，网络及光纤配线架的迁移安装，网线标识迁移安装等 |
| 80 | 网络机柜更换割接 | 1 | 套 | 综合楼403现有汇聚节点机柜、网络配线架、光纤配线架拆除，新机柜安装，网络及光纤配线架的迁移安装，网线标识迁移安装等 |
| 81 | 网络机柜更换割接 | 2 | 套 | 教学楼214机房原节点机柜内含4台交换机、6个网络配线架、7个24芯光纤配线架、理线器、电话配线架等设备，机柜换新； 全部设备及线缆、光纤重新熔接安装，并测试做好标记 |
| 82 | 总机房服务器机柜割接 | 6 | 套 | 涿州校区核心机房现有机柜设备移机割接调试、光线配线架割接熔接、网络配线架标记重新打接、并标识等 |
| 83 | 光缆敷设 | 1200 | 米 | 室内光纤敷设 |
| 84 | 光缆敷设 | 1850 | 米 | 室外光纤架空敷设（含两端支架、绑筋及架空钢索等材料） |
| 85 | 光缆敷设 | 600 | 米 | 室外光纤地下敷设（穿校内园区弱电管井） |
| 86 | 光缆拆除（含钢索） | 400 | 米 | 现有4条架空钢索光缆老旧（校医院-后勤楼2条，培训公寓-教学楼2条），新光缆敷设后拆除旧的架空光缆及钢索 |
| 87 | 光纤熔接 | 1176 | 芯 | 对新做光缆进行熔接 |
| 88 | 光缆测试 | 588 | 芯 | 对新做及现有所用的光纤进行测试 |
| 89 | 石膏板加开检修口 | 10 | 个 | 400*400mm |
| 90 | 楼板开水钻 | 5 | 个 | 两校区主干垂直楼层贯穿Φ50 |
| 91 | 施工工程辅料 | 588 | 套 | 86底盒、胶布、标签、飞机卡子、扎带、螺钉、钻头、膨胀螺丝、信号笔、穿线钢丝等 |
| 二 | 项目网络设备系统 |  |  |  |
|  | 北京校区网络设备 |  |  |  |
| 92 | 核心交换机 | 2 | 套 | 详见5.3.1.1技术参数及配置要求 |
| 93 | 交换机板卡 | 2 | 套 | 详见5.3.1.2技术参数及配置要求 |
| 94 | 汇聚交换机-2 | 13 | 套 | 详见5.3.1.4技术参数及配置要求 |
| 95 | 汇聚交换机-3 | 1 | 套 | 详见5.3.1.5技术参数及配置要求 |
| 96 | 服务器接入交换机 | 2 | 套 | 详见5.3.1.6技术参数及配置要求 |
| 97 | 24口接入交换机-1 | 11 | 套 | 详见5.3.1.7技术参数及配置要求 |
| 98 | 48口接入交换机-1 | 8 | 套 | 详见5.3.1.8技术参数及配置要求 |
| 99 | 24口接入交换机-2 | 27 | 套 | 详见5.3.1.9技术参数及配置要求 |
| 100 | 48口接入交换机-2 | 21 | 套 | 详见5.3.1.10技术参数及配置要求 |
| 101 | 万兆光单模模块 | 50 | 个 |  |
| 102 | 万兆光多模模块 | 201 | 个 |  |
| 103 | 40G光模块 | 8 | 个 |  |
| 104 | 互联网出口路由器 | 2 | 套 | 详见5.3.1.11技术参数及配置要求 |
| 105 | 互联网出口计费设备 | 1 | 套 | 详见5.3.1.12技术参数及配置要求 |
| 106 | 互联网出口负载均衡设备 | 1 | 套 | 详见5.3.1.13技术参数及配置要求 |
|  | 涿州校区网络设备 |  |  |  |
| 107 | 核心交换机 | 2 | 套 | 详见5.3.1.1技术参数及配置要求 |
| 108 | 交换机板卡 | 2 | 套 | 详见5.3.1.2技术参数及配置要求 |
| 109 | 汇聚交换机-1 | 15 | 套 | 详见5.3.1.3技术参数及配置要求 |
| 110 | 24口接入交换机-1 | 97 | 套 | 详见5.3.1.7技术参数及配置要求 |
| 111 | 48口接入交换机-1 | 54 | 套 | 详见5.3.1.8技术参数及配置要求 |
| 112 | 万兆光单模模块 | 84 | 个 |  |
| 113 | 万兆光多模模块 | 339 | 个 |  |
| 114 | 千兆光多模模块 | 4 | 个 |  |
| 115 | 互联网出口计费设备 | 1 | 套 | 详见5.3.1.12技术参数及配置要求 |

各应标公司，需在以上主要工作项目基础上进行深化设计，根据现场情况和甲方需求，针对网络点位、光缆部署、配线间部署、线路路由、设备割接更换、设备调试保障及现场工程实施等做出详细设计方案，并列出网络设备升级改造及基础环境改造工程必须的所有材料（包括线缆、光缆、模块、配线架、跳线、辅料、机柜等）的详细清单及施工费用清单等。

注意事项：两校区网络设备升级改造及基础环境改造技术要求中，

标“⊙”的指标项，如不满足做负偏离处理；

标“★”的指标项，如不满足做无效投标处理。

5.3网络设备升级改造建设内容

北京校区：

- 本项目在中心机房新增两台数据中心级交换机作为有线网核心交换机，两台核心交换机通过两条40G链路互联并通过虚拟化技术实现核心交换机虚拟化。原有网络核心交换机H3C 7506E做为北京校区无线网核心，每台交换机增加一块8端口万兆光纤接口卡，并通过万兆双链路连接至本次新增有线网核心交换机。

- 新增2台数据中心级交换机做为服务器接入交换机，实现万兆服务器接入，为师生访问校内资源提供了更快的访问平台。

- 新增14套网络汇聚交换机，通过万兆双联路下联各终端接入交换机。

- 新增38台终端接入交换机作为北京校区终端接入交换机，每台终端交换机配置大于等于24个千兆电接口用于终端计算机接入，并配置大于等于四个万兆接口通过万兆双链路连接至汇聚交换机。

- 新增29台终端接入交换机作为北京校区终端接入交换机，每台终端交换机配置大于等于48个千兆电接口用于终端计算机接入，并配置大于等于四个万兆接口通过万兆双链路连接至汇聚交换机。

- 校区内所有楼宇通过万兆光纤链路连接到核心交换机、汇聚交换机。

- 新增一台万兆计费认证系统，实现计费至核心双联路万兆双联路互联。

- 新增一台万兆链路负载均衡设备，实现从核心至计费至链路负载均衡双链路万兆上联，避免单链路故障，实现链路冗余；

- 新增两台万兆互联网出口路由器，要求配置≥2个万兆光接口，实现从核心至校园网出口所有线路的双链路万兆互联，避免因为单链路故障导致校园网出口断网；

涿州校区：

- 本项目在中心机房新增两台数据中心级交换机作为有线网核心交换机，两台核心交换机通过两条40G链路互联并通过虚拟化技术实现核心交换机虚拟化。原有网络核心交换机H3C 7506E做为北京校区无线网核心，每台交换机增加一块8端口万兆光纤接口卡，并通过万兆双链路连接至本次新增有线网核心交换机。

- 新增15套网络汇聚交换机，通过万兆双联路下联各终端接入交换机。

- 新增97台终端接入交换机作为涿州校区终端接入交换机，每台终端交换机配置大于等于24个千兆电接口用于终端计算机接入，并配置大于等于四个万兆接口通过万兆双链路连接至汇聚交换机。

- 新增54台终端接入交换机作为涿州校区终端接入交换机，每台终端交换机配置大于等于48个千兆电接口用于终端计算机接入，并配置大于等于四个万兆接口通过万兆双链路连接至汇聚交换机。

- 校区内所有楼宇通过万兆光纤链路连接到核心交换机、汇聚交换机。

- 新增一台万兆计费认证系统，实现计费至核心双联路万兆双联路互联。

5.3.1网络设备技术要求

★注：所投网络交换机、互联网出口路由器、互联网出口计费设备、互联网出口负载均衡设备需要提供制造厂家五年原厂售后服务承诺函；

5.3.1.1  核心交换机（北京2台、涿州2台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★多级多平面转发架构 | 支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离。正交clos架构：业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。 |
| ⊙插槽 | 要求业务板卡采用竖插槽设计，支持前后通风散热效率高。 |
| ★业务插槽数 | 业务插槽数≥8 |
| ★交换容量及整机包转发能力 | 交换容量≥27Tbps(官网有双重标准的取小值) |
|  | 整机包转发能力≥6700Mpps(官网有双重标准的取小值) |
| ★虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，非采用独立虚拟化业务板卡实现 |
| 主控引擎 | 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 |
| 交换网板冗余 | 支持交换网板冗余 |
| 电源模块冗余 | 电源模块冗余 |
| 关键部件热插拔 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 |
| 接口要求 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G端口、100G端口 |
| 配置要求★ | 北京单台实配： 双主控，满配交换网板，冗余电源≥4 千兆以太网光口≥20，万兆以太网光口≥48，千兆以太网电口≥24，40GE以太网光接口≥12 涿州单台实配： 双主控，满配交换网板，冗余电源≥4块； 千兆以太网电口≥24个、千兆以太网光口≥20个、万兆以太网光口≥48个 |

5.3.1.2  交换机板卡

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求★ | 实配万兆光接口≥8 |

5.3.1.3  汇聚交换机-1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★10G接口数≥24，整机最大可提供 10G 接口数≥48 |
|  | 支持接口扩展槽≥2，实现灵活的端口扩展 |
|  | 可支持 40G接口≥4，所有40G接口支持两种共工作模式：单个 40G 接口，或 4*10GE 接口 |
|  | 可支持 10Gbase-T接口≥8 |
|  | ★支持模块化电源冗余、模块化风扇冗余，电压及风扇支持热拔插。 |
|  | ★交换容量≥1.28T，包转发率≥720Mpps |
|  | MAC地址表容量≥128K |
|  | ARP表容量≥16K |
| 产品功能 | 支持RIP、OSPF、BGP-4等三层路由协议 |
|  | 支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议 |
|  | 支持MPLS L2及L3 VPN，支持作为P、PE、CE设备 |
|  | 支持国际标准以太网环网保护协议G.8032（ERPS），实现最快50ms的二层链路切换。 |
|  | 支持802.1X认证功能 |
|  | 支持端口镜像功能，支持多对一端口镜像及一对多端口镜像，支持跨交换机的远程端口镜像功能 RSPAN，支持聚合链路的镜像 |
|  | 支持DHCPserver、DHCP relay功能 |
|  | 支持光纤通道(FC)标准协议，需提供权威第三方测试报告。 |
|  | 支持以太网光纤通道(FCoE)，支持DCB无损以太网协议，需提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议（TRILL/SPB/FabricPath）之一，实现二层多路径负载均衡和链路故障快速收敛。 |
|  | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛。 |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
|  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 |
| 产品资质 | 提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件,且必须提供Ipv4/IPv6入网测试报告； |
|  | 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |
|  | 要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书 |
| ★配置要求 | 单台实配： 扩展槽≥2，满配电源，满配风扇 万兆光接口≥24 |

5.3.1.4  汇聚交换机-2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 及转发性能 | ≥2.56Tbps(官网有双重标准的取小值) |
|  | ≥1080MPPS(官网有双重标准的取小值) |
| ★端口要求 | 端口扩展插卡数≥2 |
|  | 整机最大万兆端口≥48，40GE端口≥6 |
|  | 支持带外管理接口 |
| 路由表项 | 整机最大路由地址表≥120K |
| ARP表项 | 整机最大ARP地址表≥120K |
| MAC地址表 | 整机最大MAC地址表≥280K |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| 链路可靠性 | 支持10GE接口链路聚合或40GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数≥32 |
|  | - 支持STP/RSTP/MSTP协议 - 支持PVST+/RPVST+ |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 |
| ★配置要求 | 单台实配： 扩展槽≥2，满配电源，满配风扇 万兆光接口≥24，40GE光接口≥2 |

5.3.1.5  汇聚交换机-3

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★设备性能 | 交换容量≥598Gbps，包转发率≥210Mpps |
| ★接口及槽位要求 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个万兆SFP+口（支持千兆自适应）、空余1个业务子卡扩展槽位（可扩展2端口40GE子卡或8端口万兆子卡）、2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位 |
| ★可靠性 | 支持内置模块化可拔插双电源和可拔插双风扇 |
| ★虚拟化堆叠技术要求 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；最大堆叠带宽≥160G |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
| ACL | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL |
| ★MACsec | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；无需软件授权 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 端口定时down功能（Schedule job） 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 支持智能风扇调速 |
| 资质证书 | 1、提供工信部入网证书、第三方权威测试报告； 2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证； |
| ★配置 | 单台实配： 满配电源，满配风扇，扩展槽≥1 千兆电接口≥24，10GE光接口≥4 |

5.3.1.6  服务器接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量及整机包转发能力 | 交换容量≥14Tbps |
|  | 整机包转发能力≥1600Mpps |
| 关键部件热插拔 | 电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔 |
| ★链路聚合 | 聚合组数≥128组，每组成员≥8个 |
|  | 支持跨设备链路聚合 |
| ACL | 支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法 |
|  | 支持精细化的流量监管，粒度可达8K |
| 可靠性 | ★支持冗余电源模块、冗余风扇模块 |
|  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。 BFD收敛时间<50ms |
| MAC | MAC地址表≥256K |
| 路由转发表容量 | IPv4≥64K |
| ARP表项 | ARP≥64K |
| ★虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术 |
| 安全特性 | 支持端口隔离 |
|  | 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定 |
| 管理特性 | 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0 ;支持SNMPv1/v2/v3 |
| ★配置要求 | 单台实配： 满配风扇、电源 实配千兆万兆自适应电接口≥72，40G光接口≥6； |

5.3.1.7  24口接入交换机-1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★整机交换容量及转发性能 | 整机交换容量≥256Gbps(官网有双重标准的取小值) |
|  | 包转发性能≥96Mpps(官网有双重标准的取小值) |
| ★接口类型 | 24个10/100/1000电口+4个SFP+万兆光端口 |
| MAC表 | ≥16K |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng功能 路由条数≥512 |
| SDN/OPENFLOW | - 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 - 支持普通模式和Openflow 模式切换 - 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） - 支持多表流水线 - 支持Group table - 支持Meter |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 双上行链路故障切换时间小于50ms |
| 节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 整机最大功耗≤26W |
| ★配置要求 | 单台实配： 千兆电口≥24 万兆光口≥4 |

5.3.1.8  48口接入交换机-1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★整机交换容量及转发性能 | 整机交换容量≥256Gbps(官网有双重标准的取小值) |
|  | 转发性能≥132Mpps(官网有双重标准的取小值) |
| ★接口类型 | 48个10/100/1000电口+4个SFP+万兆光端口 |
| MAC表 | ≥16K |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng功能 路由条数≥512 |
| SDN/OPENFLOW | - 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 - 支持普通模式和Openflow 模式切换 - 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） - 支持多表流水线 - 支持Group table - 支持Meter |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 双上行链路故障切换时间小于50ms |
| 节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 整机最大功耗≤50W |
| ★配置要求 | 单台实配： 千兆电口≥48 万兆光口≥4 |

5.3.1.9  24口接入交换机-2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★整机交换容量及转发性能 | 整机交换容量≥256Gbps(官网有双重标准的取小值) |
|  | 转发性能≥96Mpps(官网有双重标准的取小值) |
| ★接口类型 | 24个10/100/1000电口+2个SFP+万兆光端口+2*10GBase-T |
| MAC表 | ≥16K |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 路由条数≥512 |
| SDN/OPENFLOW | - 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 - 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 - 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） - 支持多表流水线 - 支持Group table - 支持Meter - 提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms 支持RRPP |
| 节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 整机最大功耗≤34W |
| ★配置要求 | 单台实配： 千兆电口≥24 万兆光口≥2，万兆电口≥2 |

5.3.1.10  48口接入交换机-2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★整机交换容量及转发性能 | 整机交换容量≥256Gbps(官网有双重标准的取小值) |
|  | 转发性能≥132Mpps(官网有双重标准的取小值) |
| ★接口类型 | 48个10/100/1000电口+2个SFP+万兆光端口+2*10GBase-T |
| MAC表 | ≥16K |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 路由条数≥512 |
| SDN/OPENFLOW | - 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 - 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 - 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） - 支持多表流水线 - 支持Group table - 支持Meter - 提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms 支持RRPP |
| 节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 整机最大功耗≤54W |
| ★配置要求 | 单台实配： 千兆电口≥48 万兆光口≥2，万兆电口≥2 |

5.3.1.11  互联网出口路由器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 采用≤2U高盒式架构，节约机柜空间 |
| 热插拔 | 支持接口模块、子卡、风扇、电源等热插拔 |
| 电源冗余 | 支持双电源 |
| ★包转发率及交换容量 | 包转发率≥15Mpps,需要官网明确标明，如果有多种转发引擎或主控，需在官网明确每种引擎的实际转发能力，并实配≥15Mpps的转发引擎或主控 |
|  | 交换容量≥80Gbps |
| 引擎内存 | ≥2GB |
| 路由与组播 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、ECMP（等价多路径）、UCMP（非平衡链路负载均衡）、 IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由 |
| 组播VPN | 要求实配置VPN组播功能板卡或license、支持跨域的VPN组播（Option1/2/3） |
| MPLS | 支持跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE、CE双归属、MCE、多角色主机等；支持L2VPN，包括VPLS、Martini、Kompella、CCC和SVC方式；支持VPLS/H-VPLS、MPLS TE、RSVP TE |
| IPV6 | 支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、双栈转发、IPv6 ACL、DHCPv6 Server/Proxy；支持IPv6隧道，包括IPv6手动隧道、IPv6-over-IPv4 、GRE隧道、IPv4兼容IPv6自动隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、6PE；支持6VPE、NATPT；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、MLDv1/v2、PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM |
| ★IPSec加密 | 内置硬件加密引擎，本次要求实配IPSec VPN功能板卡或license，整机IPSec加密能力不小于5Gbps，并提供第三方权威机构测试报告。 |
| ★L2TP、GRE VPN | 支持L2TP、GRE。为保证性能，本次要求实配IPSec VPN功能板卡或license，支持4K条GRE, 3万条 L2TP 隧道，转发无丢包，并提供第三方权威机构测试报告。 |
| ★NAT | 硬件支持NAT功能，本次要求实配NAT功能板卡或license，实际配置400万并发会话的功能license，并提供第三方权威机构测试报告。 |
|  | 支持Easy IP、静态NAT转换、动态NAT转换等多种方式；支持NAT多实例、VPN NAT、丰富的NAT ALG、NAT日志与用户行为审计等功能；支持4M并发连接，每秒8万个新建连接速率，并提供第三方权威机构测试报告。 |
| ★Netstream | 硬件支持Netstream功能，本次要求实配NetStream功能license。 |
| 安全性 | 支持ACL、ACL加速、基于时间的ACL，包过滤防火墙、状态防火墙、TCP防攻击、虚拟分片重组、URPF、Web过滤；支持用户分级管理和口令保护，AAA认证、授权、计费，支持RADIUS 、TACACS、Portal认证、PKI证书、RSA认证；支持IPSec、IPSec多实例、IKE |
| 可靠性 | 支持VRRP /VRRP v3、VRRPE，MPLS TE FRR、IP FRR（静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF等），支持BFD for Static Route/RIP/OSPF/ISIS/BGP/VRRP/TE FRR/IPv6，GR for OSFP/BGP/IS-IS/ LDP/RSVP |
| 管理与维护 | 支持通过命令行、Console、Telnet、AUX等方式进行配置、远程维护，通过Web浏览器、SNMP（v1/v2c/v3）进行配置和管理；支持RMON（ 1，2，3，9组MIB）、系统日志、分级告警、Ping/Tracert；支持NQA网络质量分析，以及NQA与VRRP、策略路由、静态路由联动 |
| ★接口类型 | 支持10GE、2.5G POS、155M/622M POS、155M ATM、E3/T3、 8端口E1/E1-F接口、1/2端口CPOS、T1/T1-F、同步串口等广域网接口，需要官网明确标明 |
| ★业务接口扩展槽位数 | 物理机箱业务大槽位（1RU高）≥1个，单块母卡最多可扩展子卡数≥4 |
| QOS | 支持优先级Mark/Remark，支持FIFO、PQ、CQ、WFQ、RTPQ、CBWFQ各种队列调度机制 ，支持拥塞避免算法：Tail-Drop、WRED ，支持层次化Qos（H-Qos），支持层次化car |
| ★单台配置要求 | 实配冗余交流电源（不得采用外置交流电源模块） 配置万兆接口≥2个 配置千兆Combo接口≥4个，支持三层路由；（如果无法提供千兆Combo口，需提供4个千兆电口+4个千兆光口） |
| ★其它要求 | 提供工信部入网许可证复印件,要求入网证上生产企业和申请单位为同一名称; 入网证时间要求≥30个月，以发证日期到投标截止日期为准计算 提供该系列产品的Tolly测试报告 能提供快速本地化现场技术支持，能提供7×24小时技术服务支持。 提供原厂商服务证明。 |

5.3.1.12  互联网出口计费设备

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | - CPU Intel Xeon X5677(12M Cache, 3.46 GHz) - FLASH2GB CF - RAM 4G DDR3 EC-1333Hz - 以太网端口 标配：2 x 10 Gigabit Ethernet（光）（多模） - 选配 :4个千兆电接口，4个千兆 光接口（多模） - 配置端口 本地通信接口 Console 1（RS 232） - 管理端口 1 x FE - 背板带宽 40G - 电源 供电：～220VAC电源。 - 交流：～220VAC - 直流（可选）：Input：-38V～-58VDC -48V/10A - 双冗余电源（可选）：Input：-30V～-60V - ★硬件支持同时在线IP:10000 - ★硬件支持用户数：20000 - ★硬件支持在线IP和用户数扩容 |
| 认证方式和能力 | - ★认证系统由硬件＋软件组成，硬件做为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，保障当认证线路或radius server出现问题时，硬件能够独立认证，网关与第三方无线控制器，第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 - 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入 - 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 - 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 - 支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 - 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 - 支持专线账号、直通账号。 - 支持指定的目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 - 支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） - 支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，从而防止上网者访问某些非法网站或黄色网站。 - 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。 - 能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 - 需支持外置Portal服务器，满足中国移动等运营商的Portal规范； - 支持国际漫游IPASS标准接口GIS； |
| 客户端 | - 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 - 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 - 客户端自动升级功能。 - 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 - 客户端能绑定第三方防毒或安全审计软件。 - 支持WINXP、Win7、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统； - 支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端 |
| 性能 | - 支持30000万或者以上注册用户 - 接入设备同时在线人数最大能达到8000或者以上。 - 瞬时处理认证报文的速度达到8000个或者以上。 - 万兆全双工下128字节以上包转发率需达到100%;支持双万兆链路双向40G吞吐量；达到4000万的数据包线速转发。 - 单台BAS设备PPPoE并发用户数需能达到12000以上，有成功案例； - 万兆链路具双机热备案例，需附双向流量大于13G实际应用截图。 |
| 用户管理、计费、日志功能 | - 管理平台需支持B/S和C/S的方式 - 用户web自注册开户功能。 - 要求用户上网的时段控制。 - 要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 - 用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 - 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 - 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 - 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。 - 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 - 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。 - 能与第三方安全审计系统对接。 - 支持MAC黑名单和白名单功能。 - 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 - 支持基于时长、流量、周期的计费策略，可组合成各种计费套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略； - 支持V4/V6分别统计流量，分别计费； - 流量计费最小颗粒度为1KB； - 同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下； - 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象； - 具备以下临时用户接入认证计费解决方案： - 通过登录Portal页面自助注册，输入用户姓名、手机号码，通过短信获得登录帐号和密码。 - 通过校内的用户为访客申请帐号，每个老师有权限，可以开n个临时帐号，输入临时用户的手机号码，通过短信发给访客。 - 跨校认证，输入高校个人邮箱和密码，由网关中转到Pop3服务器认证，成功后后台生成临时帐号，显示登录成功。 - 临时用户有效期可以在后台设定，周期为1小时-n天。 - 具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与如新中新、迪科、金智公司产品的成功案例。 - 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 - 需能与流控系统联动，在TOP IP及TOP 应用中显示该IP对应的用户账号等信息 - 支持不少于2000条的URL域名访问过滤策略功能。 - 至少保留90天访问日志 |
| 系统管理功能 | - 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能 - 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。 - 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 - 支持通过远程多名操作人员同时操作，并且管理模块跨平台。 - 支持主、备服务器的数据自动同步功能。 - 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入。 |
| 组网及同步功能 | - 需支持集群式负载均衡部署方式。 - 支持双机热备部署模式提供不少于10个用户案例证明材料。支持双机热切热备工作模式。 - 支持分布部署，统一管理模式。 - 设备端口需支持多进多出。 - 支持链路聚合功能，满足上下行单向超过1G流量的网络环境。 - 需支持Bypass旁路功能，当设备掉电、系统崩溃时能自动旁路网络，不影响用户正常上网； - 需支持基于源地址或用户组的策略路由。 - 需持VLAN透传 - 需支持IPV4和IPV6双应栈协议。 - 要求支持L2/L3转发和路由模式，做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 - 要求支持NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能。 - 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 - 要求能和第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接，本身也可以提供RADIUS服务。 - 计费网关与后台RADIUS服务器中断时不影响现有用户接入的机制，保证用户的利益。 - 修改密码、充值时需实时生效； - 月结时网关无需中断轧账，网络保持通畅。 |
| 冗灾备份 | - ★系统必须兼容学校原有认证系统（Dr.COM），做到认证数据、计费数据的无缝对接，系统平滑升级。 - 要求网关设备有定时备份功能，使设备故障后的恢复工作方便快捷。 - 要求前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。 - 设备掉电后恢复供电时5分钟以内可启动使用,且计费状态正常。 |
| 资质要求 | - 要求所投标必须具有中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证； - 必须具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； - 需要提供原厂家出具的五年售后服务承诺函和针对本项目的授权书； - ★ 与校园网现有计费系统能无缝衔接，并提供原厂家的兼容性证明材料； |

5.3.1.13  互联网出口负载均衡设备

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ⊙硬件架构 | 独立的硬件负载均衡设备，不接受交换机插板式负载均衡解决方案；采用基于每个端口的ASIC芯片；采用封闭式的专有操作系统，无已知安全漏洞；支持双核 2.6G CPU，内存>=8G，背板>=400G。 |
| ★指标参数 | 万兆接口≥4个，千兆光口SFP接口≥4个，10/100/1000M电口≥8个；四七层业务吞吐能力≥8G，可在不更换硬件设备的情况下，通过license将设备吞吐量平滑升级到12G，16G、20G处理能力；并发会话数量≥700万；四层新建会话能力≥40万；七层新建会话能力≥15万。 |
| ★设备兼容性 | 必须满足与现网多台负载设备实现双机热备份，同时支持与现有设备的会话同步。投标方中标后，须在采购人规定时间内根据性能和兼容性等要求提供现场测试，若测试结果与投标文件不符或所投标产品与现有产品互相不兼容，不能支持与现有设备的会话同步，不能完成整体项目的集成要求，采购人有权拒收并要求投标方赔偿由此造成的损失。 |
| 功能要求 | ★1. 必须满足出方向和入方向的动态就近性负载均衡，可根据不同的用户所访问的目标地址，使用的DNS服务器地址，动态计算并储存最优路径，返回最优DNS解析，选择最优链路（须提供动态就近性的计算结果及截图）。 |
|  | ⊙2. 能够保存动态就近性表，用户可自定义保存时间，并可监控到动态算法的结果，可根据实际需要，修改Hops、Delay、Load、Cost的权重值，设备可导出实时探测的记录，记录包括跳数、延时、实时带宽负载等信息，支持最少10跳以外的路径健康检查。 |
|  | ⊙3. 支持轮询，权重，最少连接，最少流量，HASH，最快响应时间,基于链路成本费用的方式，支持IPV6穿越功能，支持客户端访问NAT日志信息。 |
|  | ⊙4. 支持非第三方厂商专用的网管软件，支持图形化集中管理，可在管理平台上集中管理多台设备； |
|  | ⊙5. 用户可通过购买License的方式，启用设备的带宽管理功能模块，可以保障带宽, 带宽设定以1Kbps为基本单位。 |
|  | ⊙6.支持双机冗余，支持VRRP冗余协议；支持冗余电源。 |

5.4基础环境改造建设内容

5.4.1北京校区光缆线路的升级改造

北京校区现有主干光缆因敷设时间太久，存在部分光缆路由不通，芯数不够，流量带宽不够等问题，多条需重新敷设。

本次学校规划主干路由光缆要求全部满足万兆速率传输，北京校区主要楼宇需敷设光缆详情如下：

| 序号 | 位置 | 光缆类型 | 敷设类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总机房-教学楼214 | 室外96芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 2 | 总机房-公寓监控室 | 室外48芯单模铠装光缆 | 室外地下管井 敷设 |
| 3 | 教学楼214-培训公寓东侧 | 室外48芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 4 | 教学楼214-校医院2F | 室外48芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 5 | 培训公寓东侧-校医院2F | 室外24芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 6 | 教学楼214-图书馆 | 室外24芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 7 | 校医院2F-办公楼 | 室外24芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 8 | 校医院2F-后勤楼 | 室外24芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 9 | 综合楼403-司机班 | 室外12芯单模铠装光缆 | 室外架空敷设 |
| 10 | 公寓监控室-男女生公寓7个分层管理间 | 室内24芯万兆多模光缆 | 室内管槽敷设 |
| 11 | 总机房-综合楼403 | 室内48芯万兆多模光缆 | 室内管槽敷设 |
| 12 | 培训公寓东侧-培训公寓西侧 | 室内24芯单模光缆 | 室内管槽敷设 |

以上是学校楼体之间光缆建设规划，应标单位需根据现场情况设计施工方案。

学校教学楼至培训公寓有2条室外架空光缆，校医院至后勤楼有2条室外架空光缆，在本次新光缆敷设及交换设备切换完成后，应标单位需对以上旧光缆进行拆除。

学校现场新规划主干路由光缆架空敷设均需跨过校内主要行人行车干道，应标单位在投标方案中需充分考虑施工时间限制及现场复杂环境等因素。

5.4.1.1北京校区光缆线路的升级改造技术要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★主干路由光缆 | 单模光缆及多模光缆均满足万兆传输速率要求 |
| ★光缆配件 | 光缆配件耦合器、尾纤、光纤跳线等均满足万兆传输速率要求 |
| ★室外光纤跳线 | 满足传输速率要求的同时，满足室外防水 |

5.4.2机房及设备间环境改造

主要包括北京校区综合楼403机房环境改造，北京校区教学楼214设备间环境改造，涿州校区核心机房环境改造三部分。

改造建设内容详见下表：

| 序号 | 改造位置 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 北京校区综合楼403机房 | 1）机房装修改造 |
|  |  | 2）机房强电改造 |
|  |  | 3）机房弱电改造 |
|  |  | 4）机房环境监控系统 |
|  |  | 5）机房UPS系统 |
|  |  | 6）机房精密空调系统 |
|  |  | 7）机房服务器机柜设备移机割接调试系统 |
|  |  | 8）机房KVM系统 |
| 二 | 北京校区教学楼214设备间 | 1）机房装修改造 |
|  |  | 2）机房弱电改造 |
|  |  | 3）机房UPS系统 |
|  |  | 4）机房服务器机柜设备移机割接调试系统 |
| 三 | 涿州校区核心机房 | 1）机房强电改造 |
|  |  | 2）机房弱电改造 |
|  |  | 3）机房环境监控系统 |
|  |  | 4）机房服务器机柜设备移机割接调试系统 |
|  |  | 5）机房KVM系统 |

5.4.2.1  机房及设备间现状

A、北京校区综合楼403机房（约40㎡）

B、北京校区教学楼214设备间

C、涿州校区核心机房（主要服务器区面积约为35㎡）

5.4.2.2  机房及设备间规划

改造规划详见下图：

A、北京校区综合楼403机房规划（约40㎡）

B、北京校区教学楼214设备间规划

C、涿州校区核心机房规划（主要服务器区面积约为35㎡）

5.4.2.3  机房及设备间改造系统需求

5.4.2.3.1  装修改造系统

装饰材料总体上应满足环保要求。机房装饰装修材料的选择应满足防火、防水、抗静电、抗电磁干扰、不起尘、不易变形、保温隔热等要求。

a、抗静电地板

- 数据机房更换优质无边高架活动地板。

- 活动地板结构：支座及桁梁支承式，即桁梁连接支座、桁梁支撑地板的支撑安装方式，主要由地板、支座、桁梁、螺钉等组成。支座高度为2500mm~3000mm，可调范围±20mm。

- 活动地板的幅面尺寸公差：基本尺寸是600mm×600mm，其极限公差±0.2mm，板厚的基本尺寸为35mm，其极限公差为±0.2mm。上板材料（优制冷轧板SPCC-1D t1.2㎜1.0㎜0.8㎜）  下板材料(优制冷轧板SPCEN-SDt1.2㎜0.9㎜0.7㎜)。地板表面平面度为0.3mm，板面相邻边垂直度0.3mm，地板所带有的贴面表面柔光、不打滑、耐污染、耐腐、耐磨。

- 系统电阻在温度为15℃～30℃，湿度为30%～70%的情况下，活动地板的系统电阻值为1.0×105～1.0×1010欧姆

- 地板的机械性能：

滚动荷载（动态的）：用直径Φ75mm，宽度46mm的硬塑性轮子在同一轨道上以不小于454Kg的承重来回压10次，板面永久变形小于0.5mm，弹性变形不大于1mm；

支架基座承受22870N力时无挠曲现象，支架在动态载荷时，水平移动小于1.5㎜，垂直挠度小于1.0㎜，桁梁中央弯曲荷载大于130Kg时，接地线桩柱可与BV1—35及以上铜芯线相连。

b、窗

数据机房（综合楼403）玻璃窗处做封堵及防水处理。轻钢龙骨、保温岩棉填充和石膏板饰面进行窗户封堵，北侧窗户应预留检修孔。机房内墙面及封堵石膏板进行刮腻子及刷乳胶漆处理。

C、吊顶

对数据机房（综合楼403）现有吊顶中缺失损坏的部位进行修补，要求选用与现有吊顶相同的吊顶板进行修补，颜色及质地保持一致。

5.4.2.3.2  强电改造系统

a、配电系统需求概述

涿州校区核心机房原有供配电设备不进行更换，新增1台UPS输出列头柜；

北京校区403机房替换原有供配电设备，新增1台市电及UPS输入输出列头柜。

供电缆线满足机房机柜用电负荷，服务器机柜设计容量为3KW。

供电系统实施范围：

- UPS蓄电池机柜移位；

- 每台机柜安装2个输入16A、输出8位10A PDU；

- 配电柜具备双路供电引入，每个PDU对应单路空气开关。按照设备用电技术要求，完成电缆及引线的铺设，达到设备安装位置；

- 地面安装敷设300*100镀锌金属强电线槽。

b、配电技术需求

本次工程配电系统采用TN-S系统。

- 机柜两路进线电源来自UPS输出配电柜不同回路。

- 机柜安装2个16A、8位10A PDU，每台机柜下方预留两个16A电源插头。

c、低压配电柜要求：

- 满足本工程规划要求，符合现行国家标准、技术标准和规范。

- 进出线方式：下走线。

- 柜体防护等级：IP30。

- 配电柜体采用优质冷轧钢板，板材厚度不小于2.0 毫米，且组装牢固。

- 柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经发标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。

- 母线采用TMY 型优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。

- 柜体采用二层门结构，保证人员操作安全的同时兼顾美观性。

本项目设计柜体及空开配置如下表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京综合楼403机房强电列头柜 | 1 | 台 | 综合楼403机房 输入/输出配电柜，800*2000*500 含：玻璃门，二层保护门，施耐德开关； 塑壳断路器CVS160F 3P 125A，1个； 微型断路器iC65N 3P C32A，1个； 电涌保护器OBO V20-C/3+NPE，1个； 塑壳断路器CVS100F 3P 80A，1个； 塑壳断路器CVS100F 3P 100A，1个； 塑壳断路器CVS100F 3P 63A，1个； 微型断路器iC65N 1P C25A，1个； 微型断路器iC65N 1P C16A，2个； 塑壳断路器CVS100F 3P 100A，2个； 微型断路器iC65N 1P C25A，22个； 智能电量仪 2个； 电流互感器 2个； 指示灯 1组； 熔断器 1组； 优质铜排等材料； |
| 2 | 涿州核心机房强电列头柜 | 1 | 台 | 涿州校区核心机房 UPS 输出配电柜，800*2000*500 含：玻璃门，二层保护门，施耐德开关； 塑壳断路器CVS100F 3P 100A，2个； 微型断路器iC65N 1P C25A，26个； 智能电量仪 2个； 电流互感器 2个； 指示灯 1组； 熔断器 1组； 优质铜排等材料； |

d、配电方式

- 采用三相五线制的TN-S低压（380/220）供电系统

- 采用放射式与树干式相配合的供电方式

- 设备机柜每机柜两路16A 8位PDU供电，PDU输入线缆为ZR-YJV3*4平方毫米，机柜下部安装16A电源插座。

- 供配电设计需考虑三相平衡。配电输出在各功能分路有独立控制开关。

e、线路敷设

- 机房内电气装置必须安装在便于维修处。

- 机房内所有计算机设备的电源线必须采用优质铜芯电缆、电线，从配电柜到分路插座间至少选用能满足16A以上容量的电缆。电源线应采用桥架及金属保护管。

- 电源相线、接地线、弱电信号线等各种信号线和通讯线应按要求进行编号设计，铺设路线清晰。

- 各类管线应暗敷、并使用金属套管。管线布设清晰，易于维护。

5.4.2.3.3 弱电改造系统

机房及设备间采用六类非屏蔽双绞线产品。

标准机柜区全部采用上走线方式，选用开放式网格桥架。服务器机柜每机柜布放36个信息点至网络列头柜，其中24个网络信息点，12个KVM点。

北京校区综合楼403机房规划设计8个服务器机柜和1个列头柜。

北京校区教学楼214设备间规划设计2个服务器机柜。

涿州校区核心机房规划设计8个服务器机柜和1个列头柜。

更换原有部分600*600*2000机柜为600*1000*2000服务器机柜。原有机柜内网线、光缆及网络配线架、光缆配线架进行割接移机施工。

在机房网络主配线区和网络配线列头柜之间的核心线缆采用万兆多模光纤跳线和六类网线进行连接。

具体机柜数量如下：

| 序号 | 机房名称 | 原有机柜 |  | 新增机柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600*600*2000 | 600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
| 1 | 北京校区403机房 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | 北京校区214设备间 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 涿州校区核心机房 | 1 | 5 | 7 |

综合布线系统要求

a、系统设计需遵循以下基本原则：

先进性

充分考虑信息技术迅猛发展的趋势，在技术上应具有一定的超前性，保证在未来十年内不落后。

成熟性和实用性

应采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备，最大限度地满足机房现有的和未来发展的需求。

开放性和可扩展性

应考虑机房未来发展的需要，使系统与未来扩展的设备具有互联性与互操作性。同时设计的系统应具有兼容性和可扩展性，既可以包容不同厂家不同类型的先进产品，又便于升级、换代。

标准性

根据综合布线系统总体结构的要求，必须标准化、模块化，代表当今较新的科技水平。

安全、可靠性

机房的综合布线系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性。

通用性

要求所有布线设备具有通用性，易于熟悉掌握，便于维护。

- 综合布线技术规范要求

综合布线系统必须符合国际标准ISO/IEC11801，EIA\TIA-568B2.1，对六类铜缆布线，建筑群主干电气防护及各子系统的标准和规定。

产品要求：所有布线系统所需的材料均尽可能选用同一厂家产品。中心机房要求使用六类非屏蔽（UTP）产品；水平布线系统使用24口快接式配线架管理。

产品规格

六类非屏蔽信息模块

- 传输性能标准：ISO/IEC 11801:2002 Class E和ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6

- 工作频率：≥ 250MHz

- 线规：满足AWG24到AWG22应用

- 拔插寿命：≥ 1500次

- 重复安装：≥ 5次

- 免专用工具安装

六类非屏蔽数据模块配线架

- 规格：24口，RJ45模块化卡接式结构，高度1U；钢材质前面板，后侧自带水平理线装置

- 安装：19”机柜/机架式配置

六类非屏蔽数据跳线

- 规格：六类非屏蔽，原厂产品，RJ45至RJ45跳线

- 工作频率：≥ 250MHz

- 标准：ISO/IEC 11801:2002 Class E或ANSI-TIA/EIA 568B.2-1-2002 Cat6

- 传输阻抗：< 10Ω/m (10 MHz时)

c、布线施工要求：

- 水平线缆不应发生缠绕或扭结现象。

- 线缆铺设时可施加适当的拉力﹙＜10Kg﹚但铺设结束后，拉力应完全解除，避免达到损坏线缆的程度。

- 给对应的每一条网络线缆两端都做上识别标记，每一工作区域的线缆在配线架出口处用胶布扎好并标识，便于分线。

- 线槽内的线缆松紧应基本一致。

- 线槽内的线缆不应有电缆接头。

d、线缆和信息插座的连接：

- 线缆与信息插座连接时应按对应色标进行。

- 线缆与信息插座接线处实现紧密连接。

e、线缆与配线架的连接要求：

- 线缆标号要清晰。

- 线缆与机架固定处要固定，但不能太紧，以免损伤线缆。

- 线缆排列要有序，走线要清晰。

- 线缆与接线处的连接必须紧密，避免虚连接现象的发生。

- 光纤要求安装注意其最小弯曲半径，其驳接线安装在光纤盒中，光纤线缆要求与光纤盒固定。

f、配线架安装：

- 采用开放机架方式安装；

- 合理分配配线架、理线器和机架式光纤箱的位置，达到整齐规范，便于与网络设备相连接；

- 安装完毕后应对线架贴上编号；

- 如需进行光纤熔接，要求在其它装相施工完毕后进行（要求环境干净）；

- 线缆端接：要求按厂家规范要求制作，需配备专用工具，要求配备厂家认可的专用工具

g、标签

- 所有面板、配线架、线缆均需制作标签加以标示。

- 面板、配线架的标签应采用可粘贴性材料，并具有耐热、耐磨、不褪色、不变形、不易脱落的特点。标签以打印的方式制作，标签上应标明信息点的编号。

- 线缆上的标签应采用热缩套管、以打印的方式制作，标签上应注明线缆的编号、长度、起始位置等信息。

- 使用专用标签系统，不接受手写、普通不干胶、透明胶及普通材料打印的标签。

h、机柜要求

- 安装框架要求符合工业标准的19英寸结构，ETSI标准设备，可调式角轨设计支持安装不同深度设备。

- 颜色：黑色。为了达到最佳表面保护效果以及提高防锈能力,要求：机柜框架：电泳镀层；门、顶盖：电泳镀层，粉末涂层为黑色；侧板及背板：电泳镀层,粉末涂层为黑色。机柜表面在喷塑前必须进行酸洗、磷化处理和热镀锌处理。按中国国家标准执行，外表面达到2级，内表面达到4级。

- 进线：机柜要求可满足机柜顶部前后方向进线，以及机柜下部进线，方便电源线、双绞线、光纤及各种缆线进入机柜。

- 前门：单开网孔门散热面积达≥65%；后门：双开网孔门散热面积达≥65%；顶板：服务器机柜顶板不需安装风扇，机柜后下线孔，方便机柜走线。

- 机柜表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不能超过1.5mm，且四周缝隙均应保持一致。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

- 安装导轨和冲孔型材：喷塑颜色为黑色。

- 螺丝螺帽：每柜至少提供1包，至少50套/包。

- 服务器机柜尺寸：600×1000×2000mm（宽×深×高），能够满足理线、扎线和电源等安装要求

- 内部有效高度：42U。

- 材料：要求采用高强度的冷轧钢板，主体骨架不少于2.0mm，其他主体1.5mm，前后、左右侧门不少于1.2mm。

i、弱电线槽

- 采用开放式金属线槽；

- 规格：105*300mm；

- 安装方式：机柜上安装。

5.4.2.3.4 环境监控系统

北京校区综合楼403机房与涿州校区核心机房各采购一套基础设施监控系统，用于对数据机房温湿度环境、电量、漏水、视频画面进行监控。配置如下表所示：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境监控系统 | 2 | 套 | 北京与涿州各1套 含：1套环境监控主机 1套环境监控短信报警模块 2个温度/湿度传感器 1套电量采集模块 1套漏水检测模块（10m漏水感应绳） 1套8路网络硬盘录像机及8T硬盘 200W高清变焦网络红外半球（北京3台，涿州2台） 采集箱及线材 |

安装位置如下：

北京校区综合楼403机房安装：

- 1套环境监控主机

- 1套环境监控短信报警模块

- 2个温度/湿度传感器

- 1套电量采集模块

- 1套漏水检测模块（10m漏水感应绳）

- 1套8路网络硬盘录像机及8T硬盘

- 1台高清变焦网络红外半球

北京校区核心机房安装：

- 2台高清变焦网络红外半球

涿州校区核心机房安装：

- 1套环境监控主机

- 1套环境监控短信报警模块

- 2个温度/湿度传感器

- 1套电量采集模块

- 1套漏水检测模块（10m漏水感应绳）

- 1套8路网络硬盘录像机及8T硬盘

- 2台高清变焦网络红外半球

环控系统应具备完整的报警功能，报警可以采用声音及短信等方式；设有独立存储的监控管理主机，可以通过IE浏览器访问管理主机并进行操作。用户界面可实时显示所设定房间的温湿度、电量、漏水、视频画面等。

现北京校区核心机房内已有一套环境监控系统，但无机房视频监控系统。本项目需在北京校区核心机房内另外增加2个高清变焦网络红外半球，并与北京校区综合楼403机房内的监控集成为一体，方便学校日后运维管理。

5.4.2.3.5 UPS系统

a、概述

现北京校区综合楼403机房与教学楼214设备间各有一套5KVA UPS，本次项目改造中主要包括以下工作：

- 综合楼403机房更换为一套20KVA UPS及电池组；

- 教学楼214设备间原有UPS机头不换，更换一组电池；

- 原有2套UPS及电池柜的拆卸、移位；

b、技术要求

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★UPS输出额定容量 | ≥20KVA |
| UPS输入输出制式 | 三进三出/单出 |
| ★满负载后备延时 | ≥4小时 |
| ⊙系统效率（％） | ＞90％ |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 环境湿度（℃） | 10%~90%（不结露） |

5.4.2.3.6 精密空调系统

a、概述

数据机房（综合楼403）拟安装一台优质机房精密空调，空调采取前上送风/下回风方式。

b、技术要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★制冷量 | ≥30KW |
| 工作电压 | 380V±10% 50±5Hz |
| ★送风方式 | 前上送风/下回风 |
| ⊙风量 | ≥9000m3/h |
| ⊙工作方式 | 支持双机热备、轮巡、主备等工作模式 |

5.4.2.3.7  服务器机柜设备移机割接调试系统

	本次项目施工中北京校区综合楼403机房、教学楼214设备间及涿州校区核心机房涉及到原有服务器机柜的更换移位等工作，现有核心设备业务较为集中，设备间连线较为复杂，光缆配线架较为分散，机柜的移机割接工作要避开正常工作时间，同时保证校内业务不能中断。

施工方在设备机柜移机割接前要求与老师充分沟通，对设备移机割接工作时间，工作量进行讨论。

设备移机割接工作暂安排在每天晚上23:00至次日7:00之间进行。

在移机割接过程中，学校要求施工方委派2名现场工程师（1名系统集成高级工程师、1名网络调试高级工程师）常驻现场，在施工中软硬件相互配合，保证校内业务不中断。每次机柜移机割接完成后，2名现场工程师需要驻留在学校6小时以上进行业务保障。

5.4.2.3.8  KVM系统

a、概述

学校规划在北京校区综合楼403机房、涿州校区核心机房各安装一套KVM系统（每套含连接模块40个、延长器1对），机房内设备统一接入KVM，集中显示。

b、技术要求

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 可管理≥40台各类服务器； |
| ★访问方式 | 支持多种访问方式：本地、专用客户端、浏览器访问 |
| ⊙硬件支持 | 具有良好的兼容性，能支持多种硬件平台（支持PS/2, USB, 及串口(RS-232)连接 ），并在多种平台间“无缝”切换。 |
| ⊙设备要求 | 要求采用纯数字式，基于IP访问的KVM设备；单台支持至少5个并发且独立的用户，其中至少4个远程。 |
| ⊙端口连接距离 | KVM系统本地连接服务器和操作终端距离至少应达到50米。 |
| ⊙服务器接口模块 | 所有模块均通过Cat5或Cat5e或Cat6与KVM主机连 |
| ⊙分辨率 | 本地控制端视频分辨率最高可达1600 x1200 @ 60Hz，32位色深；远程视频解晰度最高可达1600 x 1200 @ 60Hz，24位色深。 |
| ⊙纯网页技术 | 纯网页技术以浏览器为基础的UI，管理者不需先安装Java软件包即可进行管理工作 |
| 可扩展性 | 支持扩展，最多支持不少于512 台服务器 |
| 访问界面 | 简单的、直观的GUI提供方便的访问、设定和操作。本地控制端、基于浏览器的和各AP GUI提供整合多语言界面，以减少用户培训时间，增加工作效率，支持中文菜单。 |
| BIOS层级管理 | 可实现BIOS诊断及系统重启动等深层次功能 |
| 支持多种浏览器: | 支持 Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape |
| 支持音频 | 支持音频，以满足用户需求 |
| 绿色IT | 4个温度感应器可调控多达6组风扇，并确保它们一直以最佳的速度运作，其可根据室内的温度，减低与加快风扇速度，进而有效运用能源，降低数据中心的IT作业成本。 |
| ⊙画面分割 | 本地、远程均支持32、16、9画面分割，同时对32个端口扫描监控 |
| 冗余设计 | 双网卡双电源操作提供备份冗余和可靠性。其中一个网卡不可用时，另一个接替以便保持系统正常运作。当一路电源出现故障时，另外一路电源确保系统全天候工作 |
| 访问加密 | 支持1024 bit RSA, 56 bit DES, 256 bit AES, 128 bit SSL)加密技術，并支持整合Active Directory的外部认证工具 |
| 防暴力破解 | 允许设置登陆错误限制，支持IP/MAC过滤功能 |
| 绝对鼠标同步 | 具备鼠标精准同步功能，无需手动调整服务器鼠标配置，保证操作人员在远程不会产生延迟而流畅地操作服务器。 |
| 信息面板 | 提供讯息板功能让登入的多位使用者可相互进行通讯，并且让一位使用者能够拥有KVM功能的专属控制权。 |
| 用户管理 | 提供最多64位使用者账号，可对每个账号设置不同访问权限 |
| ★KVM连接模块 | 支持虚拟媒体(Virtual Media)功能 |
| ⊙KVM延长器 | 支持自动信号增益控制功能 |
| ⊙延长距离 | 通过Cat 5e或Cat 6线缆连接远程与本地设备，最远达150m |
| ⊙延长器影像分辨率 | 传输距离30m时，分辨率可达1920 × 1200@60Hz；100m时分辨率可达1600 × 1200@60Hz；150m时分辨率可达1280× 1024@60Hz |

5.4.2.3.9 机房/设备间改造施工要求及注意事项

改造期间，要求网络核心业务不能中断，投标公司应特别注意。

改造期间为了保障校园网络正常运行，所以需要考虑设备迁移及割接的问题。

工程施工前需对原有装饰结构、管线进行拆除，为尽量避免对信息中心网络的影响，拆除工程需分阶段进行，逐步实施，并需对设备区域建立临时防护措施，避免大量灰尘进入设备机柜，影响设备运行。

投标单位应提供详细的设备施工保护及迁移方案。

5.4.3北京校区司机班楼信息点敷设

自综合楼403机房引入一条12芯室外单模光缆至司机班车库，车库安装设备挂柜一台；北京校区司机班楼需要新敷设不少于12个网络信息点，信息点路由需施工单位设计并制作PVC线槽；具体施工点位及路由需要施工单位根据现场及与司机班老师协商确定；

新敷设的网络信息点全部符合综合布线六类线标准，包括网线、模块、跳线等；

车库挂柜安装接入交换机，单模光缆上联至综合楼403机房汇聚交换机；

四、投标书编写注意事项

各投标公司，应仔细研读技术要求内各设备及材料的技术参数，所采用设备及材料参数质量应大于或等于招标文件技术要求中的参数要求，各投标公司应对本项目的项目清单进行分项报价。

五、施工、调试与试运行

1．中标人应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试。

2．中标人应于合同签订后5日内，按照招标人的要求完成深化设计的修改完善，并经招标人确认。中标人应按照确认后的设计文件进行采购、施工等。任何对设计文件的变更、修改，须经招标人的书面同意。

3．中标人应自备在施工、调试过程中所需的特殊工具易损件和专用仪器仪表等。

4．本工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及招标人的要求执行。中标人须服从招标人有关方面的指挥监督。

5．施工过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。

6．施工所使用的各种设备、材料等应有出厂合格证或质量鉴定文件。

7．施工前应做好开箱检验的各种准备工作，通知招标人参加，并做好记录和信息反馈。

8．中标人应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

9．系统安装完毕，应在招标人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

10．试运行应在招标人监督下进行，内容如下：

⑴ 进行设备的所有功能性运行；

⑵ 运行和检测安全装置。

11．中标人应编制系统试运行方案，经招标人书面确认后，开展试运行工作。

12.两校区管理间线路重新标识整理：

- 投标单位需注意两校区管理间现场环境较为狭小的问题；

- 两校区本次管理间更换交换机的同时，需对机柜内的网线、光缆进行重新打接/熔接整理标识。

- 原有机柜内的网线部分标识不清，需施工单位在对网线进行整理时，重新进行现场寻线，用标签机打印标签进行标记；

- 学院要求施工单位在更换管理间网络设备时，需考虑校内师生正常用网需求，调整避开用网高峰时间并保证校内业务不中断。应标单位需根据现场情况，充分考虑施工时间限制、现场环境不便，进而编制施工作业计划，并在投标单价中考虑由此带来的施工费用增加等因素。在日后中标施工中，因上述原因中标单位申请增加施工费用的，学校不予同意变更增项。

六、售后服务部分

- 本项目所有网络设备保修期为5年，并提供原厂商售后服务承诺函。

- 提供详细的技术培训服务计划，提供长期的技术支持，具备提供7*24小时服务的能力，在网络系统建设完成后，派驻一名具备CCIE或等同资质的工程师至少常驻六个月，进行系统维护。

- 本工程的系统及硬件设备保修期不少于3年，软件免费升级服务期为3年，布线产品保修期为10年，自竣工验收合格并签署验收文件后开始计算。具体保修时间由投标人在投标文件中明确。

- 在保修期内，投标人应保证本工程无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延。对于维修服务，中标人应在接到招标人通知后4小时内赶到现场进行维修，更换已损坏的零部件，不能修复的，要提供备机服务。

- 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力，并提供售后服务人员名单及联系方法。

- 提供培训，培训内容包括工程所涉及产品（包括软硬件）的基本原理、系统组成、日常操作、日常维护、一般故障处理等内容。培训地点：招标人所在地,时间:不少于3天,人次：5人。

七、工期

本工程的工期（含深化设计的修改、完善、采购、施工、调试）不得超过60个日历日，自中标通知发出后开始计算。投标人应在投标文件中编制总体运行计划，确保本工程按期交付使用。