- 项目背景概述

中国外文出版发行事业局（简称中国外文局，又称中国国际出版集团，China International Publishing Group，缩写CIPG），是中央所属事业单位，是承担党和国家书、刊、网络对外宣传任务的新闻出版机构，是中国历史最悠久、规模最大的专业对外传播机构。

中国外文局是在周恩来、陈毅等老一辈无产阶级革命家的直接领导下创办的，前身是成立于1949年10月的中央人民政府新闻总署国际新闻局。全局拥有职工近3000名，其中包括近百名外国专家。下属20个机构，包括10家出版社、5家杂志社，以及中国网、中国国际图书贸易总公司、对外传播研究中心、翻译资格考评中心等单位，在美国、英国、德国、比利时、俄罗斯、埃及、墨西哥、日本、香港等12个国家和地区设有海外分支机构，形成了涵盖翻译、出版、印刷、发行、互联网和多媒体业务、理论研究及社会事业等领域的事业格局。中国外文局每年以10余种文字出版3000余种图书，编辑近30种期刊、运营30余家网站，书刊发行到全球180多个国家和地区，网络受众遍及世界各地。中国外文局对外传播的信息全面反映了中国悠久的历史文化，真实展现了中国改革开放取得的新进展、新成就，为增进中外理解和友谊发挥了积极作用。

中国外文局信息技术中心成立于2006年7月，是外文局信息化工作专门机构，负责全局信息化系统的整体规划、建设管理和运行维护，同时承担全局信息资源数字化管理和新媒体开发工作，是外文局技术创新和业态创新的重要力量，不断促进全局书刊网业务融合和资源整合，努力为推动传统业务转型升级提供强大动力和坚实保障。

中国外文局信息化建设经过多年发展，逐步形成了多业务系统相对集中的模式，平台的规模和复杂程度大幅提升,出现了运维管理成本较高、业务部署周期偏长以及缺乏统一管理的基础架构等问题。云计算技术颠覆性的改变了传统IT行业的消费模式和服务模式，通过资源池化、弹性扩展和自助式的服务模式不仅能大幅减低建设运维成本，还将极大地提高了IT效率和敏捷性。云计算是中国外文局未来的建设方向，本次升级改造作为云数据中心建设的基础性工程。

本项目为中国外文局信息化系统设备升级改造二期工程，将与一期工程建设充分衔接；对现有的机房进行改造，并为外文局初步建立数据中心云计算平台，将现有业务系统资源优化、整合、提升计算资源复用和资源使用的集约化和自动化，建设一套集中统一的监控管理平台，实现对IT基础架构的整体监控和自动化管理；建设本地容灾系统，保证数据安全可靠。

- 项目目标

中国外文局信息化系统设备升级改造二期工程的目标是在外文局建设一个便捷高效的信息系统平台，通过对基础架构的资源整合、资源复用、统一管理，提升外文局信息系统的安全能力、存储能力和计算能力，提高信息系统的安全保密、灾难恢复保障能力，初步建立信息中心基础架构云平台，实现IT资源的自动化和智能化，为充分满足外文局当前办公需要以及未来以云计算平台为载体的移动互联网和新媒体应用的拓展奠定基础。

- 项目总体集成要求

外文局云计算项目中标人服务需依照法律、法规以及有关规范、标准和要求开展服务。 服务范围涵盖：

一、把控并负责机房建设整体集成，包括：确定项目总体架构方法，指导并协助项目建设和治理、编制总体集成方案、编制项目整体建设规范，项目需求调研，项目整体方案深化设计，参与并指导其他分包系统方案的设计、评审，负责整体项目质量管理，负责沟通协调各项目参与方，负责项目整体集成实施、联调测试和项目调优，组织相关培训和会议，对项目的整体实施效果负责；

二、负责实施过程管理控制，包括：项目计划管理、进度管理、配置管理、变更管理、风险管理、问题管理、提供项目验收服务；

三、参与文档管理，包括：参与各类文档收集、整理，协助监理单位（如有）完成归档，协助编写各会议的通知、纪要、培训和汇报材料；

四、负责相关项目总体推动的培训、会议组织和集中工作；

五、投标人在投标时必须提交一套详细、有效、合理的中标人管理服务及协调服务和实施方案。

六、负责项目建成后的质量保证。

本项目中标人工作应完成但仅不限于以下几个方面的工作：

  - 把控并负责整体建设集成

1、总体设计阶段：按照外文局信息化建设、安全、运行管理的有关规定和要求，负责编制总体规范、总体架构方法、总体标准框架，按照招标人要求深化总体方案，协调各分项实施方，编制项目总体方案，并组织相关培训进行宣贯。

2、实施阶段：

（1）根据项目既定方案和项目总体架构方法，负责指导、监督各分项集成商及承建商开展方案设计，检查实施质量，必要时组织实地检查；

（2）负责整体项目质量管理，参与项目架构合规性检查，参与各技术方案和实施方案的检查、评审；协助招标人整体把控各相关技术方案符合外文局总体架构的规范要求；

（3）负责沟通协调各项目参与方，及时发现、解决问题；

（4）负责组织跨各分项集成间的联调测试，完成项目整体集成实施保证达成项目目标；

(5)完成合同内采购产品的安装部署、配置、优化、策略部署、系统迁移等；

3、验收及运维阶段

（1）投标人对项目的整体实施效果负责，发现和协调解决各分项集成之间的遗留问题，以及项目实施过程中遇到其它问题，对能否达成项目目标和各项绩效指标负总体责任；

  - 负责实施过程管理控制

提供项目管理平台和相关管理工具、系统，提供贯穿项目始终的项目管理控制服务。

1、项目计划管理

（1）负责编制项目实施方案以及各专项计划明确项目的组织架构，分解项目任务，确定任务的实施目标、质量目标、实施计划和评审检查计划等。

（2）提供计划管理工具，对制定的计划进行统一控制、管理和维护。

2、进度管理

对项目进度负总体责任。编制进度管理方案，提供进度管理工具，负责按照项目管理办法和实施方案等项目组确定的基线进行指导、监督并检查各分项集成和承建商实施进展情况，及时向招标人汇报，并协调各方落实招标人的各项进度要求，解决进度问题。

（1）收集各分项集成商及承建单位的工作进展报告和工作计划，检查各工作进展情况，对重点实施部分应开展实地检查和抽查，及时发现问题，提出整改意见，指导、监督相关的分项集成商及承建单位落实已批准的整改意见。

（2）编写中标人周报和月报，就项目进展情况向招标人通报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并进行专题汇报。

（3）协助组织项目级沟通协调会，负责组织项目群间的沟通协调和汇报会。

（4）中标人负责定期考评及管控参与单位的项目过程符合性。

（5）编制的实施计划及各专项计划，并负责管理、维护和动态调整，编制项目进展报告，通报进展情况。

3、配置管理

提供管理工具，对项目过程文件及成果进行配置管理。

4、变更管理

提供变更管理工具，参与组建项目变更机制，并协助对项目级变更进行评估，提出评估意见。调整项目计划、实施方案等基线，检查相关方变更调整情况，协调解决相关性问题。

5、风险和问题管理

发现、协调或解决分项集成之间的遗留问题，协助项目监理开展风险和问题管理。

6、提供项目和项目验收服务

（1）按照项目管理办法，参与项目验收；

（2）负责组织项目初步验收、竣工验收各项准备工作，协调沟通各相关方，并协助项目组组织验收会。

  - 参与文档管理

1、协助招标人进行文档管理和项目档案归档。

2、根据招标人要求，负责编写相关会议的通知、纪要、培训和汇报材料，并提供文案设计服务。

  - 项目实施与协调

投标人必须对集成范围内的项目总负责，负责整个项目的项目管理及技术管理工作；完成系统的总体架构设计，组织各系统完成分系统的架构设计，组织完成分系统建设实施；与各业务系统协助建设并制定项目计划， 投标人必须完成其集成工作，为本项目提供一个完整的系统，履行项目中包括但不限于以下工作范围：设计与设计联络、协助系统建设，实施、包装、运输、仓储、安装与调试、集成、测试/检验/验收、培训、文件提供、质保等各阶段的职责及服务。

投标人在本项目中的服务范围包括但不限于：

（1）完成本项目的需求调研、需求分析；

（2）完成本项目的系统设计以及评审；

（3）完成本项目系统实施质量监督；

（4）完成系统的测试及验收工作；

（5）根据招标人要求完成系统项目各子系统间以及与外部其他系统间的相关标准、规范、接口规定和协议的制定等；

（6）完成对招标人的操作人员、业务人员、技术人员及维修人员等的培训；

（7）在质量保证期内，投标人须对其提供设备进行追踪维护；

（8）项目管理；

（9）初步验收；

（10）试运行；

（11）竣工验收

（12）试运营；

（13）质保期；

（14）质保期结束后按约定提供的技术支持和终身维修支持服务；

（15）终验；

（16）招标人指定的与项目实施相关的其它工作。

  - 技术方案要求

投标人应根据外文局现有IT系统及业务特点进行充分的了解，在此基础上对现有业务及信息系统进行合理、专业、详细的评估及规划实施方案设计，主要内容包括以下方面：

- 对外文局现有的信息系统、主机、存储、虚拟化、网络、安全、运维等现状进行全面、系统的了解和分析；

- 在系统分析的基础上形成的系统集成方案、云平台建设方案、虚拟化平台建设方案、系统及数据迁移方案、存储资源池规划方案、网络规划及设计方案、备份方案以及风险分析与应急预案等，方案设计要求图文并茂、逻辑清晰、排版整洁，整体方案内容要符合外文局云数据中心的业务的当前需求和未来发展需要。

- 人员安排必须与技术投标文件一致，进场施工前必须经过甲方的面试。

要求投标商在投标文件中明确参与本项目调研及评估的人员安排，并提供人员资格证明文件，包括相关认证、项目经历、简历、社保证明文件等文件。

  - 供货与集成调试

完成系统项目所涉及的硬件集成工作，协助用户完成对软硬件平台（包括云计算、虚拟化、数据库平台、服务器、存储设备、备份设备、安全设备、网络设备、运维监控平台等）的接收、检验、存放、建档、分发、集成和配置工作；协助用户完成项目验收工作；根据项目进度计划协调完成所到设备的系统集成工作，做好设备供货商的协调管理工作。

- 完成货物的运输和保险，负责将货物送达到指定的安装地点。

- 交货期：所有设备和软件在合同签订后30天内交货。

- 负责整体项目所有货物的安装与现场调试服务，保证满足应用要求，保证与原有系统和 设备的协调工作。

- 负责提供项目所有设备的连线和插接件，并完成连接工作。

- 负责提供在安装、调试过程中所需的工具以及安装材料。

- 负责本项目云计算、虚拟化、数据库、运维监控平台的部署和配置。

- 提供安装调试过程中的各种文档资料，提供现场培训安装操作和维护方法。

  - 项目组人员要求

投标方成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。

项目组由1名项目经理和至少5名成员组成。中标人必须执行招标人信息化项目成员管理办法。

项目经理必须从业5年（含）以上，具有丰富的大型云计算、容灾备份项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书或PMP证书。

项目组成员应覆盖网络、安全、虚拟化、云计算等所有投标产品技术领域，人员搭配合 理并确保其具备相应的技术能力，保证项目能够顺利实施。

参与此项目的人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感，能够与用户进行良好的沟通， 充分理解项目需求，具备知识产权意识，确保采购人利益和机密不被泄漏。

对上述人员安排，投标方应明确项目团队中各岗位的职责、任职资格，详细列出人员信息，包括人员姓名、经验、学历、资质和在本项目中的职责分工。

  - 培训要求

投标人必须制定明确的培训范围、培训内容和培训计划。明确的界定对现场应用培训的范围 和内容，并保证有足够的人力和物力资源实施培训任务。

本次项目中，招标方可以派技术人员入驻投标方技术团队，参与对项目的全程实施，投标方 应制定出详细的培训内容，由专人负责对投标方可能参与的技术人员进行针对性培训。具体要求 如下：

1)	为使招标人能够有效使用和正确操作、维护系统，投标人有责任对招标人指派的操作维 护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训。投标人在投标文件中应提出具体的培训计划并在报价中单列，计入投标报价中，如果免费培训请在报价文件中注明。

2)	投标人需协助招标人完成全集团范围内的云数据中心应用管理、网络管理、信息安全培 训，投标人提供师资力量和培训环境。

3)	培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由招标人确认后实施培训。

4)	培训结果应是使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

5)	培训应包括（但不仅限于）下列内容：系统概述，系统原理，系统架构；系统的检查， 系统的调整和维护；系统的故障排除。

6)	为招标人提供运维人才培养计划。

  - 工期要求

合同签订后两个月完成全部设备及系统的安装调试工作，具备投入使用的条件。投标人要对此项目制定详细的实施计划。

  - 保密要求

由于本项目内容涉及外文局的网络、主机、信息系统、存储等相关安全信息，中标人在规划设计过程中对于本项目所有相关图片、文档、规划设计文档等信息须保密。未经甲方许可，不得擅自对外泄露或用于其它用途，否则由此产生的后果由乙方承担。

- 售后服务要求

投标人有责任在必要时对系统进行定期维护及维修，从验收合格交付招标人使用起在规定的 维护期内，任何非正常故障，全部由投标人负责免费维修和维护。投标人应对招标人提供VIP服务。必须满足如下条件，其它售后服务条件可自行扩充。

1)	本项目所采用的产品需要提供免费五年原厂服务，每家厂商应指定一名服务联系人（一年内更换次数不得超过一次）。

2)	投标人需要提供验收后三年免费运维服务，需要指定一名运维联系人（一年内更换次数不得超过一次），必要时提供故障到场服务时，保证2小时内到达现场，如是设备或系统故障，要求在24小时内解决。

3)	投标人提供7*24小时的热线服务。

4)	维护期内提供免费原厂快速备件先行服务。

5)	技术支持

①投标人应具有对系统进行改造、扩展和增加附属设备的能力。

②投标人应书面保证项目验收后对系统提供技术支持，并免费提供咨询。

③投标人应准备提供系统的修改所需的全部工具和备件。

- 技术指标参数要求

以下招标要求，带“★”项为关键项，任何一项关键指标（★标）不符合要求，所有技术指标参数得0分；带“#”为扣分项，每项不满足扣3分，扣完为止；其它每项不满足扣1分，扣完为止。

  - 虚拟化软件（1套）

| 序号 | 指标项 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | ★虚拟化架构类型 | 裸金属架构虚拟化服务器（X86），提供官网截图证明； |
|  |  | 集群 | 支持集群，由多台物理服务器（支持16台及以上）组成集群,实现服务器硬件的高可用 |
|  |  | 虚拟化CPU | 支持虚拟多路CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求；单个虚拟机支持虚拟CPU数量大于或等于32核。 |
|  |  | 虚拟化内存 | 具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用。 |
|  |  | 虚拟机在线迁移 | 可以在不停机的状态下，手工或自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移(迁移并发量6台及以上)，保障业务连续性。 |
|  |  | 存储在线迁移 | 动态迁动态迁移，由一个存储池迁移至另一个存储池，在不同存储底层迁移。在线手工或自动地实现虚拟机存储磁盘在集群之内不同存储资源上的迁移，保障业务连续性以及可靠性 |
|  |  | 虚拟交换机 | 实现虚拟机的网络调度，支持标准式以及分布式交换，同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 |
|  |  | 存储精简配置 | 实现虚拟机存储的超分，虚拟机仅占用已使用的磁盘空间，而虚拟机看到的为完整逻辑空间。 |
|  |  | 虚拟机快照 | 支持虚拟机快照功能，能对虚拟机进行快速备份，在操作系统维护、应用以及数据库升级变更操作前，执行快照，提高系统可靠性。 |
|  |  | 动态资源调度 | 在集群内的虚拟机，自动资源调度，智能资源分配，平衡每台物理主机负载。 |
|  |  | 统一管理 | 统一管理集群、主机和虚拟机，并能监控主机、虚拟机的状态、性能等。 |
|  |  | ★管理可靠性 | 虚拟化管理采用主备冗余方式确保平台的可用性，系统节点提供支持虚拟机部署模式。 （提供系统截图并加盖原厂公章） |
|  |  | ★虚拟交换 | 提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。 （提供系统截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 在线存储迁移 | 支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；并且可以根据存储卷性能及容量情况进行自动迁移，消除存储隐患。具有存储精简配置能力，减少存储容量的需求。 |
|  |  | ★虚拟数据中心功能 | 提供虚拟数据中心（vDC）功能，支持从逻辑上对集群的计算、存储、网络资源按用户或组织进行资源的逻辑配额分配。支持vDC资源配额操作，创建和管理虚拟机，创建应用，发放服务。支持系统管理员可以将虚拟数据中心划分给具体的组织，实现资源配置。 （提供系统截图并加盖原厂公章） |
| 2 | 兼容性 | 服务器硬件（X86架构） | 兼容IBM、HP、DELL、华为、联想、浪潮等服务器硬件。 |
|  |  | 存储硬件 | 兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡存储产品。如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、Netapp、华为等。 |
|  |  | 操作系统 | 兼容主流操作系统，包括以下操作系统：Win2003、windows 2008、windows 2012、Reahat Linux、Suse linux。 |
|  |  | 应用软件及数据库 | 兼容市场上主流的应用软件及数据库产品。 |
| 3 | 配置 | 配置方案 | ★虚拟化平台系统软件（含管理功能）一套，含20颗CPU许可证； 管理节点功能如需按VM另行配置许可，则需按每CPU不小于25VM配置许可证。 配置同等CPU数量的备份功能许可，如虚拟化平台虚拟机自动定时备份和恢复管理能力，则要求配置同等虚拟机数量的第三方备份软件许可证； 配置高可用HA功能、分布式虚拟机交换机功能、冗余管理节点、虚拟数据中心（vDC）功能及所需许可证。 |
| 4 | ★服务要求 | 服务 | 要求提供为期一年专享升级服务，包含原厂实施安装服务，投标人需取得原厂商的授权书及原厂商售后服务承诺函。 |

  - 云数据中心管理软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★整体需求 | 配置一套管理本次招标设备的云数据中心管理软件，如需物理服务器部署，需配置满足系统运行要求的物理设备。 |
| 2 | VDC（虚拟数据中心）业务 | #提供VDC服务的自助申请，支持对VDC的配额控制，VDC做到和物理DC无关，可以跨DC获取资源， 提供官网截图证明。 |
|  |  | 系统支持在VDC内独立定义和使用用户、服务目录、网络、资源等能力 |
|  |  | ★系统支持VDC内资源的独立维护监控能力，包括但不限于： 云主机 ：上/下电、重启、休眠 、VNC登录 、VM监控 云磁盘：云磁盘挂载到云主机，从云主机卸载，容量和状态监控，快照 弹性IP：弹性IP绑定/解绑定到云主机， 提供官网截图证明。 |
|  |  | 系统支持VDC配额的调整 |
|  |  | 系统支持VDC服务的取消 |
| 3 | 物理服务器业务 | 提供物理服务器的线上申请通道，并提供服务的生命周期管理能力。支持用户自助提交所需物理服务器的信息，由系统管理员选择合适的服务器资源进行实施并分配服务器资源给用户。 |
|  |  | 支持服务目录自定义，支持管理员指定服务器所在的数据中心、资源分区和设备型号等。 |
|  |  | 支持用户自助查看物理服务器相关信息，包括CPU、内存等规格以及接入的IP地址。 |
|  |  | 支持用户释放物理服务器服务，支持系统管理员对服务器资源进行回收处理。 |
| 4 | 云主机业务 | 支持服务目录定义。支持自定义镜像，指定服务参数，如CPU个数、内存大小、磁盘大小、网卡个数。支持QOS参数定义，QoS参数包括：HA,计算资源性能，存储介质类型，存储IOPS，管理员可以根据虚拟机的QoS参数定义出不同SLA等级的虚拟机服务以满足不同SLA要求的业务需要。 |
|  |  | 支持服务申请。用户在自助门户中，可以按自己的要求选择申请对应镜像类型、规格、数量等参数 |
|  |  | 支持服务申请。用户在自助门户中，可以按自己的要求选择申请对应镜像类型、规格、数量等参数 |
|  |  | ★支持用户自助管理，包括： - 查看已申请的虚拟信息：虚拟机名称、描述、资源配置、操作系统、公网/私网IP地址、申请时间、虚拟机运行状态等等。 - 对虚拟机进行操作管理：启动、停止、重启、挂载/解挂载磁盘等。 - 虚拟机使用：结合弹性IP功能，用户可以实现对虚拟机登录（Windows：RDP、Linux：SSH）或者通过浏览器从VNC的方式登录。 提供官网截图证明。 |
|  |  | 支持回收站功能，用户删除云主机时，ServiceCenter先把云主机放到回收站，并不马上从虚拟化删除，用户可以选择从回收站恢复云主机或者彻底删除 |
| 5 | 服务 | 支持服务释放。对于不再使用的虚拟机，用户可以在自助门户中释放，释放以后，系统将释放虚拟机所使用的资源。数据将不再保留。 |
| 6 | 私有云运营管理 | 在定义服务目录时，管理员可以定义VPC中最大子网数，最大支持200个子网。 |
|  |  | 支持用户释放VPC。释放前系统需先确认释放VPC中已申请的其它业务 |
|  |  | 支持用户释放VPC。释放前系统需先确认释放VPC中已申请的其它业务 |
|  |  | 支持共享VPC和安全组功能，满足散户使用VM服务网络隔离的需要。 |
| 7 | 统一运维拓扑管理 | 支持多维度告警/事件展现。包括： - - 按监控对象分类展现告警/事件 - - 按物理位置展现告警/事件 - - 按虚拟逻辑展现告警/事件 - - 按来源系统展现告警/事件 - - 按客户维度展现告警/事件 - - 按服务分组展现告警/事件 - - 按自定义条件展现告警/事件 - 按VDC维度展示告警/事件 |
|  |  | 支持展现当前活动告警、正在处理的告警、被屏蔽的告警、历史告警。 |
|  |  | 提供告警处理功能，包括确认、清除等，对选择的告警进行处理。支持用户进行告警确认、取消确认、清除告警、标识误告警、更新告警级别、编辑告警备注、手工转ITIL工单、编辑告警经验、查看告警关联帮助。 |
|  |  | ★支持告警自定义筛选。支持按多个维度的条件组合进行筛选，包括： - 告警相关的条件，如告警名称、状态、级别、时间等； - 告警信息来源相关的条件，如对接的设备监管系统、云环境管理系统、虚拟资源池管理系统等； - 被监控对象相关的条件，如分类、实例、厂商/型号等属性； - 被监控对象的位置相关条件，如数据中心、机房、ZONE、集群等； - 被监控对象的服务相关条件，如VDC、用户、服务分组等。 支持保存自定义的筛选，可以选择前次保存的进行快捷筛选操作。 （提供系统截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 支持在查看对象告警时，可同时查看其关联对象的告警功能，帮助判断告警的影响和根因。支持在查看某条告警时，还可以同时查看该告警源关联对象的告警，例如查看某VM的告警，可以同时查看该VM所在服务器的告警。 |
| 8 | ★服务要求 | 要求提供为期一年专享升级服务，包含原厂实施安装服务，投标人需取得原厂商的授权书及原厂商售后服务承诺函。 |

  - 数据中心下一代防火墙（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★架构 | 采用非X86多核架构 |
| 2 | ★接口要求 | 扩展插槽≥5个 |
|  |  | 万兆光口≥4，千兆电口≥16，千兆光口≥8，最大接口数≥60个千兆接口+12个万兆接口 |
|  |  | 支持并配置2个USB接口 |
|  |  | 支持硬件电口Bypass卡 |
|  |  | 支持≥200G硬盘，进行日志存储和安全分析扩展，支持双硬盘做RAID，提高设备可靠性 |
| 3 | ★性能要求 | 吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥950万，每秒新建连接≥39万 （提供官网截图并加盖原厂公章） |
| 4 | IPV6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 |
| 5 | 协议识别 | 可识别应用层协议数量≥5000种 |
| 6 | 策略调优及冗余分析 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议 |
| 7 | 数据安全 | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配 |
| 8 | DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 |
| 9 | 入侵防御 | 基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御 |
| 10 | 病毒防护 | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 11 | NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等 |
| 12 | 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 |
| 13 | 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| 14 | 流量地图 | 支持基于地理位置的流量和威胁分析 |
| 15 | 多出口智能选路 | 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式（提供功能截图） |
| 16 | ＃可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 （提供系统截图证明并加盖原厂公章） |
| 17 | ★资质 | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投防火墙与本次投标的交换机为同一品牌。 |
|  |  | 具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（万兆三级），提供证书复印件 |
|  |  | 投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和服务承诺函。 |
| 18 | ★实配（单台） | 实配：电源模块≥2，扩展插槽≥5 实配：千兆电口≥16，千兆光口≥8，万兆光口≥4； 实配：SSL VPN 100用户，虚拟防火墙数量≥100； 实配：万兆多模光模块≥4，千兆多模光模块≥2 |
| 19 | ★服务要求 | 5年原厂维保。 |

  - 广域网专线汇聚交换机（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量 | 交换容量≥590Gbps，官网截图证明。 |
| 2 | ★转发性能 | 转发性能≥250Mpps，官网截图证明。 |
| 3 | ★电源风扇 | 支持电源、风扇冗余配置，提供官网截图证明 |
| 4 | ★端口类型 | 丰富的端口组合： 48个千兆SFP端口， 4个万兆SFP+ 支持扩展插卡，支持万兆端口扩展 支持USB接口 |
| 5 | 链路层与接口功能 | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 6 | 二层功能 | 遵循IEEE 802.1d标准 ＃支持64K MAC地址容量,提供官网截图证明 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持Jumbo≥12K。 |
|  |  | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 ＃支持MUX VLAN功能或类似技术,提供官网截图证明 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN |
| 7 | 三层功能 | 路由表≥16000； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 支持ND（Neighbor Discovery） 支持PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet 支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL 支持MLD v1/v2 snooping（Multicast Listener Discovery snooping） |
| 8 | 组播 | 三层组播组数≥2048 ； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP |
| 9 | #可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供原厂官网截图证明。 |
| 10 | QoS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持4:4端口镜像 |
| 11 | 管理协议 | 支持智能堆叠iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持带外管理以太网口。 |
| 12 | 虚拟化 | 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理, 支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作 |
| 13 | ★资质 | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的第三方证明报告复印件 |
|  |  | 投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和服务承诺函。 |
| 14 | ★实配（单台） | 实配：电源模块≥2，扩展插槽≥1 实配：千兆光口≥48，万兆光口≥4； 实配：千兆多模光模块≥2，千兆单模10km光模块≥4，千兆单模40km光模块≥6 |
| 15 | ★服务要求 | 5年原厂维保。 |

  - 园区接入交换机（30台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量 | 交换容量≥336Gbps，提供官网截图证明 |
| 2 | ★转发性能 | 转发性能≥132Mpps，提供官网截图证明 |
| 3 | CPU | 要求设备为多核CPU，提高设备处理效率 |
| 4 | ★电源 | 提高设备可靠性，要求支持可插拔双电源，支持交流或直流供电，提供官网截图证明。 |
| 5 | ★端口类型 | - 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP - 支持console口，管理网口和U盘开局并都位于设备前面板，便于维护 |
| 6 | 二层功能# | ARP表项规格≥4K |
| 7 | 三层功能 | - Ipv4路由表≥8K - 静态路由，支持RIP，OSPF/OSPFv3 - ＃支持VRRP, 并提供官网截图证明 |
|  |  | - IPV6路由表>=2K - 支持DHCPv6 - 支持SAVI |
| 8 | 组播 | 支持三层组播功能 |
| 9 | 安全功能 | 支持MFF 支持ND snooping 支持MACsec |
| 10 | #可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms, 提供原厂官网截图证明。 |
| 11 | 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA； 支持集群管理； 支持基于IPv6的管理； 支持带外管理以太网口； |
| 12 | #虚拟化 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥24G。 支持纵向虚拟化 提供原厂官网截图证明。 |
| 13 | ★资质 | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的第三方证明材料复印件。 |
|  |  | 投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和服务承诺函。 |
| 14 | ★实配（单台） | 实配： 千兆电口≥48，千兆光口≥4； 实配：千兆多模光模块≥2，3m专用堆叠线缆≥1； 实配：电源模块≥2 |
| 15 | ★服务要求 | 5年原厂维保。 |

  - 园区汇聚交换机（3台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量 | 交换容量≥2.56Tbps，提供官网截图证明 |
| 2 | ★转发性能 | 转发性能≥1080 Mpps，提供官网截图证明 |
| 3 | 硬件尺寸要求 | 设备为1U盒式设备。 |
| 4 | ★端口类型 | 48个GE SFP/10 GE SFP+端口， 2个QSFP+端口 支持扩展插槽，可扩展支持业务插卡，最大可扩展至6个QSFP+端口 提供官网截图证明 |
| 5 | #二层功能 | 支持MAC地址容量≥288k,提供官网截图证明 |
|  |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）,提供官网截图证明 |
| 6 | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，堆叠带宽≥160G，最大堆叠距离≥80KM。 |
| 7 | 端口缓存 | 交换机端口缓存≥6M |
| 8 | IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ＃支持IPv4 FIB≥64k，提供权威第三方测试报告复印件。 |
| 9 | MPLS | 井号支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 10 | QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
| 11 | ★资质 | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的第三方证明材料复印件。 |
|  |  | 投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和服务承诺函。 |
| 12 | ★实配（单台） | 实配：电源模块≥2，扩展卡插槽≥1 实配：万兆光口≥48，40G光口≥2； 实配：千兆多模光模块≥24，万兆单模10km光模块≥2。 |
| 13 | ★服务要求 | 5年原厂维保。 |

  - 数据中心接入交换机（3台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★设备端口支持能力 | 48万兆电接口，提供官网截图证明 |
|  |  | 6端口40GE QSFP+接口，提供官网截图证明 |
|  |  | 电源、风扇框1+1备份，支持前后、后前风道，提供官网截图证明 |
| 2 | ★包转发率 | 1080Mpps，满足L3数据流量全线速转发，提供官网截图证明 |
| 3 | ★交换容量 | ≥1.44Tbps（L2、L3都必须满足），提供官网截图证明 |
|  | 接口模块要求 | 支持标准QSFP+模块 |
| 4 | 接口缓存 | 缓存≥12M |
| 5 | 二层功能 | 支持4K VLAN; 支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN; 支持STP/RSTP/MSTP 支持端口隔离和端口组隔离 支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN） 支持LLDP，DLDP 支持Jumbo≥9K ＃支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明 支持静态路由、策略路由 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route 支持MCE |
| 6 | ★安全功能 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
|  |  | 支持DHCP Option 82; |
|  |  | 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping |
| 7 | 虚拟化 | 支持堆叠，堆叠带宽≥240G |
| 8 | ★流量分析 | 支持netstream、sFlow |
| 9 | ★DC特性 | 支持IETF标准的TRILL |
|  |  | 支持VXLAN功能 |
|  |  | 支持FCoE/DCB/DCBX |
| 10 | 组播 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 支持IGMP Proxy 支持PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 |
| 11 | ★访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  |  | 支持双向ACL |
| 12 | QoS | 至少具备8个队列； |
|  |  | 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； |
|  |  | 支持双向端口限速，限速粒度64K； |
|  |  | 提供广播风暴抑制功能 |
|  |  | 双向流限速 |
| 13 | ★资质 | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的第三方证明材料复印件 |
|  |  | 投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和服务承诺函。 |
| 14 | ★实配（单台） | 实配：万兆电口≥48，40G光口≥6； 实配：40G多模模块≥2，1分4万兆15米线缆≥2 实配：交流电源模块≥2 |
| 15 | ★服务要求 | 5年原厂维保。 |

  - 数据中心汇聚交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★整机 | 交换容量≥45Tbps，提供官网截图证明 |
|  |  | 包转发率≥43200Mpps，提供官网截图证明 |
|  |  | 业务槽位数≥4 |
|  |  | 主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能。 |
| 2 | 二层功能 | #风扇框冗余设计，要求风扇框个数>=3,任意风扇框故障或者不在位不能造成业务中断。 |
|  |  | ＃支持MAC地址≥256K，提供国际权威第三方测试报告的复印件 |
|  |  | 支持802.1Q，QinQ、SuperVLAN、MuxVLAN |
|  |  | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  |  | 支持端口聚合，802.3ad |
|  |  | 跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现 |
|  |  | 支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 |
|  |  | ＃支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明 |
| 3 | 三层功能 | ＃支持FIB≥2M，提供国际权威第三方测试报告的复印件。 |
|  |  | 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP |
|  |  | 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ |
|  |  | 支持IPv4/IPv6隧道技术 |
|  |  | 支持路由协议多实例、策略路由 |
|  |  | 支持VRRP |
| 4 | MPLS | 支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA、OptionB、OptionC） |
|  |  | 支持MPLS TE |
|  |  | 支持VPLS、VPLS over GRE |
| 5 | QoS | 支持二层到四层的ACL |
|  |  | 支持SP, WRR,DWRR等调度方式 |
|  |  | 支持CAR |
|  |  | 支持WRED |
| 6 | 可靠性 | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 |
| 7 | DC特性 | ★支持一虚多技术，至少可以虚拟成8个逻辑交换机 提供官网截图证明 |
|  |  | ★支持IETF标准TRILL协议 提供官网截图证明 |
|  |  | ★支持纵向虚拟化，管理维护简便；下联交换机支持本地转发 提供官网截图证明 |
|  |  | 支持跨数据中心二层互联技术 |
| 8 | 流量分析 | ★支持Netstream、sFlow 提供官网截图证明 |
|  |  | #提供不少于2个大型数据中心网络系统建设案例（要求部署100台以上同系列的核心交换机，提供合同的复印件） |
| 9 | ★资质 | 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的第三方证明文件的复印件 |
|  |  | 投标现场提供原厂商针对本项目的授权书原件和服务承诺函。 |
| 10 | ★实配（单台） | 实配：主控引擎≥2，交换网板≥3，交流电源≥3； 实配：千兆光口≥48，万兆光口≥96； 实配：千兆多模光模块≥8，万兆多模光模块≥16，专用万兆集群线缆（含光模块）≥2； 实配： TRILL、SVF、FCoE，功能授权 |
| 11 | ★服务要求 | 5年原厂维保。 |

  - 互联网、DMZ/VPN防火墙（2）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件指标项 | 整机吞吐量≥24Gpbs 应用层吞吐量≥6Gpbs 并发连接数≥5,000,000 每秒新建连接数≥50万 设备接口，标准2U机架设备,标配6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口 以上须提供彩页并加盖原厂公章 存储容量≥500GB（提供截图并加盖厂商公章） |
| 7 | 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 8 | 网络特性 | 支持链路聚合功能 |
|  |  | 支持端口联动 |
|  |  | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。 |
| 9 | 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由 |
|  |  | 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3动态路由协议 |
|  |  | 支持多链路出站负载，支持基于应用类型的策略路由选路。 |
| 10 | 基础功能 | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条 |
|  |  | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； |
| 11 | ＃漏洞扫描 | 支持主机开放端口，漏洞风险扫描，支持对mysql、oracle、mssql、ssh、RDP等多种应用或协议的的弱口令检测。（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 12 | 内容安全 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤； |
| 13 | #入侵防护 | 入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案。（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 14 | ＃暴力破解防护 | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 15 | ＃威胁报警 | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 16 | ＃终端安全防护 | 支持对终端被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，下发威胁行为分析报告；（需提供云端恶意软件分析报告并加盖厂商公章） |
| 17 | ★Web应用安全防护 | 支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测；Web应用防护类型支持SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、系统命令注入防护，文件包含攻击，目录遍历攻击，信息泄露，恶意爬虫，网站扫描，支持ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传检测功能，具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 18 | ＃Web数据防护 | 支持敏感数据防泄密功能，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
|  |  | 支持针对网站内容管理系统CMS的安全防护，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的主流CMS类型数量不少10种；（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 19 | ＃Web风险预警 | 支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞（需提供截图证明并加盖厂商公章） |
| 20 | 病毒防护 | 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测； 内置病毒特征数量超过100万； |
|  |  | 支持对常见压缩文件格式的检测，如zip，rar，7z等； |
|  |  | 支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒； |
| 21 | ★风险流量分析 | 支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（提供威胁报告并加盖厂商公章） |
| 22 | #安全可视化 | 支持在首页多维度的展示发现的安全威胁，如攻击风险，漏洞风险，终端安全威胁和数据风险等，并支持将所有发现的安全问题进行归类汇总，并针对给出相应的解决方法指引；（提供安全报表并加盖厂商公章） |
| 23 | 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。 |
| 24 | ★资质 | 产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（第二代防火墙增强级）（提供复印件并加盖厂商公章） |
|  |  | 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书；（提供复印件并加盖厂商公章） |
|  |  | 要求所投防火墙产品入围Gartner企业级防火墙魔力象限（提供证明并加盖厂商公章） |
|  |  | 产品厂商应具备CMMI5资质证书（提供复印件并加盖厂商公章） |
| 25 | ★服务要求 | 要求提供为期5年7X24小时原厂商硬件维保，投标人需取得原厂商针对本项目的授权书及原厂商服务承诺函； |

  - 堡垒机（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接入方式 | 采用逻辑网关的方式接入，对现有主机和网络环境不做任何修改 |
| 2 | 高可用性 | 1、系统支持双机热备模式 |
|  |  | 2、支持双A或多A部署模式 |
| 3 | #总控 | 支持总分部署模式 |
| 4 | 系统安全性 | 产品自身采用安全的操作系统，不可使用产品功能以外的操作系统功能，并关闭一切无关端口 |
| 5 | 日志备份 | 会话日志手工和定期备份、删除离线日志可审计 |
| 6 | 管理方式 | 通过web方式，应采用https加密协议 |
| 7 | 管理员角色划分 | 对自身管理有角色划分，有系统管理员、配置管理员、审计管理员、普通用户等多种角色。各角色功能定位明晰，不可越权，支持按模块进行权限配置 |
| 8 | 认证 | 1、支持手机令牌认证、证书认证、AD域认证、LDAP认证、Radius认证、口令认证。 |
|  |  | 2、支持RSA双机；支持Radius双机。 |
|  |  | 3、支持AD域、LDAP账号同步。 |
| 9 | 口令策略 | 1、手工配置以及自动生成口令；自动生成的口令可以通过邮件的方式发送到使用该账号口令的自然人的邮箱中。 |
|  |  | 2、可以定义口令复杂度。 |
|  |  | 3、提示修改密码天数，用户登陆时能够看到提示框，提示用户所使用的账号在几天后必须修改密码。 |
|  |  | 4、强制修改密码。 |
| 10 | Syslog外发 | 1、支持连接多个Syslog服务器。 |
|  |  | 2、支持UDP和TCP协议。 |
|  |  | 3、支持发送通知消息、告警消息、错误消息、紧急情况。 |
| 11 | SNMP | 可以设置SNMP访问团体名称 |
| 12 | 系统配置备份&恢复 | 1、支持系统配置备份与恢复。 |
|  |  | 2、备份文件为加密文件，并且在使用该备份文件时，需要输入该备份文件的秘钥，才能让改配置被使用。 |
| 13 | 运维协议 | 支持Telnet、SSH、Ftp、Sftp、VNC、X11(Xwindows)、RDP、Http、Https等多种运维协议 |
| 14 | 支持设备&操作系统类型 | 1、支持Windows2000、Windows2003、Windows2008（含64位版）、RedHat、Suse、Ubuntu、AIX、HP-Unix、 |
|  |  | Sco-Unix以及其他版本Unix或Linux的操作系统。 |
|  |  | 2、支持Cisco、Juniper、H3C、华为等厂商的设备 |
| 15 | 用户组 | 支持设多个用户组，并且单个用户可以属于多个用户组。 |
| 16 | 资源组 | 支持设置多个用户组，单个资源（设备）可以属于多个用户组 |
| 17 | RDP协议 | 1、支持常见的主流分辨率。 |
|  |  | 2、支持磁盘映射、剪切板等RDP功能。 |
|  |  | 3、支持键盘信息记录。 |
|  |  | 4、屏幕信息记录，并将屏幕显示的信息生成文本文件，并且可以更具屏幕信息的时间戳标记进行定位回访。 |
| 18 | 系统授权功能 | 系统提供授权功能，并支持对系统的用户登录进行可配置的策略设置，包括限制登录IP、登录时间段（可循环，如每周五8：00-18：00时）等，以确保可信用户访问其拥有权限的后台资源。 |
| 19 | 口令代理功能 | 1、口令代理功能，系统提供用户访问真实资源时的自动登录，从而简便运维操作。支持AIX、HP、Unix、Linux、windows等主机设备、网络设备、安全设备。 |
| 20 | ★口令管理功能 | 系统能够对被管理设备定期自动修改账户口令； 支持国密局认可的安全专业类产品保管改密后的密码提供国密局SYJ1001电子保管箱证书复印件 |
| 21 | 统一账号管理 | 支持统一批量修改操作系统相同、账号相同的系统密码修改 |
| 22 | 事件通知 | 可以将堡垒机上发生的事件以短信、邮件等形式发送给任意的管理员。 |
| 23 | 组织单位 | 1、映射自然组织架构，同级间不可随意跨越管理，低级服从高级组织管理。相同级别的组织只能够管理自身的人员、设备、或者使用上级授予的权限和功能。 |
|  |  | 2、设备和用户独立管理，并且能够集中审计。 |
| 24 | 双人复核 | 1、可以设置登陆和告警两种需要复核的情况。 |
|  |  | 2、用户可设置复核级别。 |
|  |  | 3、高级别用户可复核低级别用户。 |
|  |  | 4、能够自定义复核的失效。 |
|  |  | 5、可设置又任意高级别的用户进行复核，也可以设置专门的高级别用户进行复核。 |
|  |  | 6、可设置强制复核账号 |
| 25 | ★命令告警&运维操作复核 | 1、在运维操作中可针对预设置命令进行告警、阻断。 |
|  |  | 2、支持在运维操作时输入命令后进行，对该命令是否能够执行进行复核。 |
|  |  | 3、支持登陆复核 |
| 26 | Portal运维 | 支持SecureCRT、Putty等第三方工具的Portal运维 |
| 27 | SSH秘钥 | 支持通过SSH秘钥登陆后台服务器。 |
| 28 | 指标项 | 技术规格和要求 |
| 29 | 审计方式 | 对在线的操作行为进行实时监控，对已离线的操作行为以session为单位形成审计记录。 |
| 30 | 离线回放 | 可以对已经备份并在上删除的日志进行回放审计。 |
| 31 | 审计内容 | 审计结果中包含用户的命令输入和命令输出 |
| 32 | 审计结果展示 | 审计结果能够以录像重放方式展现，并支持根据时间、运维命令、进度条等方式进行定位回放 |
| 33 | 审计结果查询 | 提供查询界面，供用户查询某一命令或某命令的输出。可组合时间、IP、用户名、受管设备、运维协议等条件进行查询 |
| 34 | 关键字检索 | 对图形会话操作中的键盘输入或界面文字进行基于关键字的查询检索 |
| 35 | 报表功能 | 提供多角度、可定制的报表机制，可按时间、用户名、受管设备等条件组合生成报表，报表可包含运维次数、时间、大小等 |
| 36 | 报表格式 | 报表可导出为PDF、EXCEL、Word |
| 37 | ★资质 | 产品提供保密局《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  |  | 产品提供中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书》 |
|  |  | 设备原厂商具有信息安全服务资质 |
|  |  | 产品提供中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》 |
| 38 | ★服务要求 | 要求提供为期5年7X24小时原厂商硬件维保，投标人需取得原厂商针对本项目的授权书及原厂商服务承诺函 |

  - 交换机扩容

| 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 华为交换机扩容 | S7706交换机扩容板（增加扩容板卡型号，配置光模块） | 万兆接口≥16，万兆10公里单模模块≥4 |
|  | 扩容及软件升级服务 | 投标方须提供板卡扩容及软件升级服务 |
|  | 服务要求 | 要求提供原厂服务承诺函； 5年原厂维保。 |