- 项目背景概述

中国外文出版发行事业局（简称中国外文局，又称中国国际出版集团，China International Publishing Group，缩写CIPG），是中央所属事业单位，是承担党和国家书、刊、网络对外宣传任务的新闻出版机构，是中国历史最悠久、规模最大的专业对外传播机构。

中国外文局信息化建设经过多年发展，逐步形成了多业务系统相对集中的模式，平台的规模和复杂程度大幅提升,出现了运维管理成本较高、业务部署周期偏长以及缺乏统一管理的基础架构等问题。云计算技术颠覆性的改变了传统IT行业的消费模式和服务模式，通过资源池化、弹性扩展和自助式的服务模式不仅能大幅减低建设运维成本，还将极大地提高了IT效率和敏捷性。云计算是中国外文局未来的建设方向，本次升级改造作为云数据中心建设的基础性工程。

本项目为中国外文局信息化系统设备升级改造二期工程，将与一期工程建设充分衔接；对现有的机房进行改造，并为外文局初步建立数据中心云计算平台，将现有业务系统资源优化、整合、提升计算资源复用和资源使用的集约化和自动化，建设一套集中统一的监控管理平台，实现对IT基础架构的整体监控和自动化管理；建设本地容灾系统，保证数据安全可靠。

- 项目目标

中国外文局信息化系统设备升级改造二期工程的目标是在外文局建设一个便捷高效的信息系统平台，通过对基础架构的资源整合、资源复用、统一管理，提升外文局信息系统的安全能力、存储能力和计算能力，提高信息系统的安全保密、灾难恢复保障能力，初步建立信息中心基础架构云平台，实现IT资源的自动化和智能化，为充分满足外文局当前办公需要以及未来以云计算平台为载体的移动互联网和新媒体应用的拓展奠定基础。

- 项目总体集成和服务要求

  - 总体工作要求

需根据所采购的软硬件设备，按照信息系统集成项目和等级保护级别的具体要求进行安装、 连接、测试、联调与集成。包括但不限于以下工作内容：

(1)	设备进场到货验收、安装、调试，完成基本配置、项目初验测试、试运行、系统终验等工作任务；

(2)	完成采购产品的安装部署、配置、优化、策略部署、系统迁移等；

(3)	按照项目管理的要求进行项目实施，提交相关技术文件，包括但不限于集成设计文档、 系统逻辑连接图、设备物理连接图、配置文档、安装指南、系统测试要求、验收技术标准等。

(4)	协助客户完成现有软硬件系统整合及应用系统迁移工作。

(5)	配合完成系统上线前安全风险评估工作，并根据检测结果进行整改。

  - 供货与集成调试

投标人承诺在项目实施过程中全力支持项目总集成商的工作（承诺函需加盖公章）；完成系统项目所涉及的硬件集成工作，协助总集成商完成对软硬件平台（包括云计算、虚拟化、数据库平台、服务器、存储设备、备份设备、安全设备、网络设备、运维监控平台等）的接收、检验、存放、建档、分发、集成和配置工作；协助用户完成项目验收工作；根据项目进度计划协调完成所到设备的系统集成工作，做好设备供货商的协调管理工作。

- 完成货物的运输和保险，负责将货物送达到指定的安装地点。

- 交货期：所有设备和软件在合同签订后30天内交货。

- 负责整体项目所有货物的安装与现场调试服务，保证满足应用要求，保证与原有系统和 设备的协调工作。

- 负责提供项目所有设备的连线和插接件，并完成连接工作。

- 负责提供在安装、调试过程中所需的工具以及安装材料。

- 负责本项目云计算、虚拟化、数据库、运维监控平台的部署和配置。

- 提供安装调试过程中的各种文档资料，提供现场培训安装操作和维护方法。

  - 技术方案要求

投标人应根据外文局现有IT系统及业务特点进行充分的了解，在此基础上对现有业务及信息系统进行合理、专业、详细的评估及规划实施方案设计，主要内容包括以下方面：

- 对外文局现有的信息系统、主机、存储、虚拟化、网络、安全、运维等现状进行全面、系统的了解和分析；

- 在系统分析的基础上形成的系统集成方案、、系统及数据迁移方案、备份方案、信息安全规划设计方案、统一运维管理方案以及风险分析与应急预案等，方案设计要求图文并茂、逻辑清晰、排版整洁，整体方案内容要符合外文局云数据中心的业务的当前需求和未来发展需要。

- 人员安排必须与技术投标文件一致，进场施工前必须经过甲方的面试。

要求投标商在投标文件中明确参与本项目调研及评估的人员安排，并提供人员资格证明文件，包括相关认证、项目经历、简历、社保证明文件等文件。

  - 项目组人员要求

投标方成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。

项目组由1名项目经理和至少5名成员组成。中标人必须执行招标人信息化项目成员管理办法。

项目经理必须从业5年（含）以上，具有丰富的大型云计算、容灾备份项目管理经验，具有原工信部颁发的项目经理证书或PMP证书。

项目组成员应覆盖主机、存储、数据库、备份等所有投标产品技术领域，人员搭配合 理并确保其具备相应的技术能力，保证项目能够顺利实施。

参与此项目的人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感，能够与用户进行良好的沟通， 充分理解项目需求，具备知识产权意识，确保采购人利益和机密不被泄漏。

对上述人员安排，投标方应明确项目团队中各岗位的职责、任职资格，详细列出人员信息， 包括人员姓名、经验、学历、资质和在本项目中的职责分工。

  - 培训要求

投标人必须制定明确的培训范围、培训内容和培训计划。明确的界定对现场应用培训的范围 和内容，并保证有足够的人力和物力资源实施培训任务。

本次项目中，招标方可以派技术人员入驻投标方技术团队，参与对项目的全程实施，投标方应制定出详细的培训内容，由专人负责对投标方可能参与的技术人员进行针对性培训。具体要求 如下：

1)	为使招标人能够有效使用和正确操作、维护系统，投标人有责任对招标人指派的操作维 护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训。投标人在投标文件中应提出具体的培训计划并在报价中单列，计入投标报价中，如果免费培训请在报价文件中注明。

2)	投标人需协助招标人完成全集团范围内的云数据中心应用管理、网络管理、信息安全培训，投标人提供师资力量和培训环境。

3)	培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由招标人确认后实施培训。

4)	培训结果应是使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

5)	培训应包括（但不仅限于）下列内容：系统概述，系统原理，系统架构；系统的检查， 系统的调整和维护；系统的故障排除。

6)	为招标人提供运维人才培养计划。

  - 保密要求

由于本项目内容涉及外文局的网络、主机、信息系统、存储等相关安全信息，中标人在规划设计过程中对于本项目所有相关图片、文档、规划设计文档等信息须保密。未经甲方许可，不得擅自对外泄露或用于其它用途，否则由此产生的后果由乙方承担。

  - 工期要求

合同签订后两个月完成全部设备及系统的安装调试工作，具备投入使用的条件。投标人要对此项目制定详细的实施计划。

- 售后服务要求

投标人有责任在必要时对系统进行定期维护及维修，从验收合格交付招标人使用起在规定的 维护期内，任何非正常故障，全部由投标人负责免费维修和维护。投标人应对招标人提供VIP服务。必须满足如下条件，其它售后服务条件可自行扩充。

1)	本项目所采用的所有硬件设备需要提供免费五年原厂服务（需提供原厂商售后服务承诺函，并明确五年免费维护服务），每家厂商应指定一名服务联系人（一年内更换次数不得超过一次）。

2)	投标人需要提供验收后最少三年免费运维服务，需要指定一名运维联系人（一年内更换次数不得超过一次）提供本次所涉及产品的巡检服务（一年四次），并提供巡检服务报告。当设备或系统故障时，能够提供故障到场服务时，保证2小时内到达现场，要求在24小时内解决故障。

3)	投标人提供7*24小时的热线服务。

4)	维护期内提供免费原厂快速备件先行服务。

5)	技术支持

①投标人应具有对系统进行改造、扩展和增加附属设备的能力。

②投标人应书面保证项目验收后对系统提供技术支持，并免费提供咨询。

③投标人应准备提供系统的修改所需的全部工具和备件。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 5 | 台 |
| 2 | 数据库服务器 | 2 | 台 |
| 3 | 高端存储 | 1 | 台 |
| 4 | 生产集群存储 | 1 | 台 |
| 5 | 备份一体机 | 1 | 台 |
| 6 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 7 | 数据库软件 | 2 | 套 |
| 8 | 统一运维管理平台 | 1 | 套 |
| 9 | KVM切换器 | 2 | 台 |
| 10 | 运维主机及附件 | 10 | 台 |
| 11 | 移动工作站 | 5 | 台 |

- 技术指标参数要求

  - 虚拟化服务器（5台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #品牌 | 非OEM产品，拥有自主知识产权。 |
| 2 | 外观 | 4U机架式，可支持导轨及理线架； |
| 3 | ★关键配置指标 | 处理器配置≥4颗主频≥2.2 GHZ，单颗CPU≥14核； 配置≥16根32G DDR4内存，内存容量≥512GB； 支持SAS/SSD磁盘，配置≥4块300GB 10000RPM企业级硬盘，Raid卡支持支持/1/0/10/5/50级别，配置≥1GB缓存； 配置2块双GE电口卡；2块双万兆电口卡（满配光模块）； 2张双口16G FC HBA卡； 最大可支持≥12个标准PCI-E3.0插槽，用于IB卡、专业显卡的扩展。； 配置冗余电源，效率≥94%，电源支持热插拔； 满配热插拔风扇，支持免开箱维护，支持单风扇失效； |
| 4 | 内存 | 支持最大内存槽位数≥32个； |
| 5 | 集成显卡 | 标配集成显卡； |
| 6 | 环境温度 | 支持5-40度长期稳定工作； |
| 7 | 可管理性 | 具备独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP和KVM over IP |
|  |  | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
| 8 | 兼容性 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 7.0-7.x/6.5-6.x VMware ESXi 6.0/5.5/5.5 u1/5.5 u2/5.1 u3 Citrix XenServer 6.5 SuSE Linux Enterprise Sever 11 SP3/11 SP4/12 |

  - 数据库服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #品牌 | 非OEM产品，拥有自主知识产权。 |
| 2 | 外观 | 4U机架式，可支持导轨及理线架； |
| 3 | ★关键配置指标 | 处理器配置≥4颗，主频≥2.2 GHZ，单颗CPU≥14核； 配置≥4根16G DDR4内存，内存容量≥64GB； 支持SAS/SSD磁盘，配置≥4块300GB 10000RPM企业级硬盘，Raid卡支持支持/1/0/10/5/50级别，配置≥1GB缓存； 配置2块双GE电口卡；2块双万兆电口卡（满配光模块）； 2张双口16G FC HBA卡； 最大可支持≥12个标准PCI-E3.0插槽，用于IB卡、专业显卡的扩展。； 配置冗余电源，效率≥94%，电源支持热插拔； 满配热插拔风扇，支持免开箱维护，支持单风扇失效； |
| 4 | 内存 | 支持最大内存槽位数≥32个； |
| 5 | 集成显卡 | 标配集成显卡； |
| 6 | 环境温度 | 支持5-40度长期稳定工作； |
| 7 | 可管理性 | 具备独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP和KVM over IP |
|  |  | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
| 8 | 兼容性 | Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 7.0-7.x/6.5-6.x VMware ESXi 6.0/5.5/5.5 u1/5.5 u2/5.1 u3 Citrix XenServer 6.5 SuSE Linux Enterprise Sever 11 SP3/11 SP4/12 |

  - 高端存储（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★品牌 | 非OEM产品，拥有自主知识产权 。所投产品要求与集群存储同一品牌。 |
| 2 | 架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN |
|  |  | 采用多控架构，支持scale-out扩展至8控,本次配置2控制器 |
|  |  | 支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关 |
| 3 | ★关键配置指标 | 配置统一存储，双控制器缓存容量≥256GB（统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）；为保证安全性，采用盘控分离配置，控制器上无硬盘单元。 双控最大支持≥32个主机接口，本次配置≥8*16G FC接口； 本次配置≥192Gbps SAS3.0磁盘通道，最大支持≥40*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； 本次配置可用容量（实际数据可存储容量）≥50TB，只接受SSD硬盘及高速SAS硬盘。其中SSD可用容量≥20TB；所配置SAS硬盘尺寸要求为2.5寸，速度≥10K RPM，可用容量≥30TB；配置满足使用的硬盘框； 配置自动精简配置、多路径等软件功能； 配置智能缓存加速功能，使用SSD做Cache加速。配置智能数据分级使用功能，实现数据垂直流动； |
| 4 | 硬件指标 | #支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE,16Gbps FC |
|  |  | #所投产品通过spc-1测试，性能不低于20万IOPS |
|  |  | 支持SSD,SAS,NL-SAS3种类型以上硬盘 |
|  |  | 最大支持磁盘插槽个数≥500 |
|  |  | 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等 |
|  |  | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能 |
|  |  | #磁盘、电源、IO模块需要能实现不停机热插拔 |
| 5 | 软件特性 | 支持服务质量管理QOS流量控制管理功能、服务质量管理按优先级控制功能、分区功能； |
|  |  | 支持快照、卷拷贝功能，有效避免逻辑错误； |
|  |  | 自动分级存储、SSD Cache、重复数据删除功能（文件级，在线）； |
| 6 | #兼容性 | 获得Vmware兼容性认证（VAAI、SRM、VASA任意一种） |
| 7 | 管理维护 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件，配置存储的图形化管理配置和监控软件。 |

  - 生产集群存储（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★品牌 | 非OEM产品，拥有自主知识产权；所投产品要求与高端存储同一品牌。 |
| 2 | 厂商资质 | 厂商具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性，文件系统自研而非开源软件开发； |
| 3 | #分布式架构 | 全对称分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加， 优选全对称分布式架构。 如果是非对称架构（有独立的元数据服务或元数据节点），则元数据节点或部署元数据服务的节点不少于3台。 |
| 4 | 系统扩展性 | 系统支持在不中断用户操作和应用程序的前提下，向系统中增加模块，为用户提供海量的存储空间和性能线性提升，系统支持≥120节点线性扩展。 |
| 5 | ★关键配置 指标 | 单一文件系统存储容量可扩展至≥5PB。 本次实际配置裸容量≥210TB； 本次每节点配置≥4个10GE接口、≥2个GE接口。并配置1台用于管理的≥48*GE接口的交换机。配置2台用于后端网络冗余组网的万兆交换机，每台配置≥48*口万兆SFP+,配置满足连接的万兆光模块。 |
| 6 | 硬盘类型 | 支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的一种或多种类型企业级硬盘，支持基于文件级的动态分级存储功能用于数据生命周期管理，支持跨层透明移动数据，分级策略支持基于I/O热度自动分级。 |
| 7 | #性能配置 | 本次配置处理器数目≥2×实际配置节点数，单节点标配≥48GB内存； |
| 8 | 网络接口 | 支持10GE/40GbpsInfiniband后端网络接口,不同节点间通信带宽不小于20Gbps |
| 9 | #前后端网络隔离 | 为了避免数据重构，动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须独配置独立的后端网络接口卡和交换机承载内部流量。 |
| 10 | 全局性 | 所有节点可组成一个完整的文件系统，应用可通过任意节点，任意前端网络访问文件系统内的数据。 |
| 11 |  |  |
| 12 | 数据保护 | 全系统无单点故障，单一节点失效不影响系统的正常使用；支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据。 |
| 13 | 数据恢复 | 为了确保系统可靠性，磁盘故障后，数据要能快速恢复，单位数据（1TB）恢复时间小于1小时，单盘数据重构时间需小于4小时； |
| 14 | 负载均衡 | 系统支持并配置客户端连接负载均衡软件,负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值； 如果不支持负载均衡，则必须在投标设备中增加第三方商用的负载均衡设备。 |
| 15 | 精简配置 | 系统支持并配置自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用。 |
| 16 | 软件特性 | 支持基于用户、用户组、目录的空间配额管理， |
|  |  | 支持目录级别的远程复制功能：支持一对多，多对一复制模式，支持全量，增量复制功能，并对复制任务实时监控。 |
|  |  | 支持企业级WORM功能。 |
| 17 | 兼容性 | 操作系统兼容性要求支持当前主流的主机系统，能够同时支持HP-UX，Open VMS， Solaris， VMware， AIX， Windows， Linux等操作系统 |
| 18 | 管理特性 | 支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测，可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。 |

  - 备份一体机（1台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品特性 | 所投产品应是多功能一体化设备，可提供备份、持续数据保护、虚拟磁带库、FC SAN和iSCSI磁盘阵列、NAS、内置虚拟机等功能，且能够同时工作于一台设备中。 |
| 2 | ★关键配置指标 | CPU配备2颗64位6核处理器，主频≥2.0GHz 设备高速缓存最大支持512GB，本次配置128GB高速缓存 最大支持不少于768TB存储空间，本次配置192TB容量 接口配备2个万兆网口，配备2个千兆网口，最大可扩展至≥12个万兆网口； 硬盘支持企业级SAS硬盘、SATA硬盘、SSD硬盘， |
| 3 | 存储 | 支持RAID0,10,5,50,6,60,并支持热备盘；提供Raid掉电保护，防止突然断电造成RAID系统数据及缓存数据丢失，掉电保护时间需≥72小时 |
|  |  | ★支持保护大于2TB的GPT磁盘，CDP最大可保护100TB以上的单个LUN。 |
| 4 | 平台兼容性 | 备份系统支持Windows/Linux/Unix操作系统，满足对32/64位系统平台及应用支持，满足IT系统复杂性和兼容性需求 |
| 5 | 平台安全性 | 存储备份系统软件为存储专用基于Linux的64位嵌入式系统，减少病毒感染几率，确保系统稳定 |
| 6 | 数据库应用保护 | 支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD等主流应用进行在线备份保护， |
| 7 | 支持库类型 | ★支持对Gbase、达梦数据库，神通数据库、人大金仓等国产主流应用进行在线备份保护，支持至少两种国产数据库的模块化备份无需加载脚本. |
|  |  | ★支持Oracle、Oracle RAC的备份，备份脚本可自动生成，必须支持按照实际需求手动编写备份脚本功能 |
| 8 | ★虚拟化保护 | 支持对Vmware vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V等主流虚拟化应用保护，支持对华为FusionSphere、H3C CAS等国产虚拟化平台虚机的无代理备份，不接受在虚拟机内部安装代理的方式投标。 |
| 9 | ★数据保护 | 支持保护Windows、Linux操作系统，并在系统盘损坏时直接从容灾设备历史点数据启动，支持FC光纤、iSCSI等多种SAN Boot方式。 |
| 10 | #重复数据删除 | 支持全局性重复数据删除特性，在所有备份数据中仅保存唯一一份相同数据，最大限度的减少备份存储空间的使用； |
| 11 | 远程复制 | 支持将本地备份数据可远程复制到异地，当本地发生场地灾难时，依旧可以通过异地的备份数据进行恢复，支持断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传，支持异地备份数据的安全管理机制，异地备份存储系统需要得到本地授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能 |
| 12 | 自备份管理 | 可针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原 |
| 13 | 云备份 | 支持将备份数据复制到主流公有云存储中，实现云备份异地数据灾备. |
| 14 | LAN-Free备份功能 | ★支持FC SAN网络中异构平台下的多台服务器LAN-Free备份功能，支持以虚拟磁带库（VTL）或者物理磁带库作为LAN-Free的备份目标，不接受采用基于磁盘预先划分固定分区方式实现。支持同一存储空间（虚拟/物理磁带介质）被Windows、Linux和Unix主机共享使用。 |
| 15 | 管理方式 | 要求设备管理、存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理，容灾管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。 |
| 16 | 访问方式 | 支持http和 https方式登录 |
| 17 | 用户管理 | 具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性 |
| 18 | 告警方式 | 支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员 |
| 19 | ★授权模式 | Windows及linux不限客户端数量及数据保护类型 本次配置不限制数量的数据库备份模块，进行数据库保护 本次配置不限制数量的虚拟化备份模块，进行虚拟化保护 本次配置不限制数量的文件系统备份模块 本次配置不限制数量的操作系统备份模块 本次配置重复数据删除模块 本次配置不限制数量的异地备份容量 本次配置提供至少192TB后端数据容量的nas存储授权以及数据备份授权，提供24TB持续数据保护（CDP）授权以及24TB虚拟磁带库授权。 |

  - 光纤交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式，带导轨及理线架； |
| 2 | ★端口配置 | 48个16Gbps端口，全激活 |
| 3 | 线缆 | 48根5m多模光纤线缆 |

  - 数据库软件（2套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 具备完全自主知识产权，软件自主可控。 |
|  |  | ★企业版数据库不限制用户数（或每套支持4CPU以上），配套高可用集群套件。 |
|  |  | 采用当前成熟技术的数据库管理系统产品，并符合未来数据库技术的发展潮流。 |
|  |  | #支持UNICODE、GBK和GB18030字符集，产品必须符合GB18030-2005强制性部分的要求。 |
|  |  | 提供ODBC、JDBC、OLEDB、.Net Data Provider(NDP)、PHP、Perl等开发接口，以及嵌入式SQL编程接口ESQL。提供与Oracle OCI、Pro*C、C++、PL/SQL兼容的开发接。 |
|  |  | 支持提供与异构数据库兼容的语法与功能，同时支持序列与自增列，支持触发器，支持OCI接口，支持connect by层次查询、支持grouping语法，支持over语法、支持merge语法，支持同义词和包等功能。 |
| 2 | 高效性 | #数据库应有强大的数据处理能力，提供TB级实际应用案例的证明材料。 |
|  |  | #数据库应有海量数据处理能力，单节点下单实例单库可管理128TB数据。 |
|  |  | 支持水平范围分区和水平列表分区技术，支持组合分区技术，支持两种以上的垂直分区技术。 |
|  |  | 支持基于成本的全局优化功能，实现基于成本的查询机制，能够选择合适的查询计划；能够对查询计划进行手动调整。 |
|  |  | 支持多种类型的索引，包括位图索引、函数索引等，B+树索引等。 |
|  |  | 应具有并行处理功能，能在系统资源低负担的条件下提供最高的并发度和最大的吞吐量。 |
|  |  | #服务器上支持100个以上并发连接，并可不限定并发用户数。 |
|  |  | #支持单表大数据32TB。 |
| 3 | 高可用性和可靠性 | 支持7X24不间断的运行处理。 |
|  |  | 支持多种备份还原方式，包括物理和逻辑的备份与还原、全部/增量的备份与还原、基于时间点的备份与还原、联机与脱机的备份与还原等。 |
|  |  | 支持按照全库、用户（模式）和数据表等多级的备份和恢复方式；应支持跨平台的备份还原。 |
|  |  | 支持不依赖于第三方软件和存储的异地数据库灾备功能。可以实现变更数据的同步、异步复制，支持网络传输压缩，灾备系统可在数据同步的同时用于查询，也可以把灾备系统用于测试等工作而不影响生产与灾备系统的数据一致性。 |
| 4 | 跨平台性 | 产品应兼容多种硬件体系，保证各种平台上具有一致的数据存储结构和通信协议，使得产品各种组件或工具均可以跨不同的软、硬件平台与数据库服务器进行交互。 |
|  |  | 产品需支持国产Linux及其它常用Linux、Windows、Unix等多种通用/专有操作系统的数据库产品分发版本。 |
|  |  | 支持多种主流开发工具和中间件软件，包括但不限于：J2EE、PowerBuilder、Delphi、JBuilder、Weblogic |
|  |  | 支持Visual Studio.NET、Eclipse等流行集成开发环境，支持东方通TongWeb、金蝶Apusic、中创InforWeb等主流国产应用服务器，支持超图、MapGIS等地理信息系统。 |
| 5 | 安 全 性 | 产品安全级别应达到《GB/T 20273-2006 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》第四级，并提供相关证明材料。 |
|  |  | 支持存储加密和通信加密，并提供多种加密手段；要求数据库管理系统能够自动对不同用户进行会话级密钥管理与加密解密操作，保证不同用户之间无法看到彼此的保密数据，同时保证应用程序无需调用特别的加密解密接口。 |
|  |  | 产品应采用三权分立的安全管理机制，把系统管理员分为数据库管理员（DBA）、数据库安全管理员（SSO）、数据库审计员（AUDITOR）三类；三者互相监督，互相配合来共同实施数据库系统安全管理。 |
|  |  | 支持多种身份验证方式，包括基于口令和操作系统身份等验证方式 |
|  |  | 支持对用户的安全属性与可访问资源进行限制，并提供对表的空间配额限制，防范各类恶意抢占资源的攻击。 |
|  |  | 提供行级粒度的强制访问控制，支持对不同安全等级的用户设置不同的安全策略 |
| 6 | 易使用易管理 | 提供命令行客户端及基于跨平台技术的风格统一的全图形化客户端管理维护工具。同时支持基于Web的管理工具，可进行本地和远程联机管理。 |
|  |  | 提供联机事件跟踪和会话、性能监视工具，以协助数据库管理员进行系统性能分析。 |
|  |  | 提供丰富、详细的在线帮助手册和操作示例数据库。 |
| 7 | 扩展性 | ★支持多节点共享存储集群部署。 |
|  |  | ★共享存储集群应是可伸缩的，可通过增加节点扩展处理能力。支持在线添加、删除节点，并且该过程无须停机。集群节点之间应可实现负载均衡，客户端负载均衡能够跨越集群中所有数据库实例进行连接请求的均衡，一台集群节点机出现故障时，不影响数据库正常运行和使用，应用程序能自动透明的切换到正常结点。 |
|  |  | 具有分布式集群数据库功能和组件，支持无共享型的多节点并行处理技术，支持动态全局资源调配和优化，提供良好的并行查询、并行数据加载等并行处理功能。能提供基于列表的数据分布方式，轮询分布方式，或根据应用访问特点进行定制分布算法，具有多副本、并行查询功能。 |

  - 统一运维管理平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 及关键配置 | ★全中文界面，B/S架构，无需安装客户端软件，通过浏览器访问和管理，支持移动终端管理。 |
|  |  | ★本次实际配置支持500终端以上的授权，授权包含物理设备（服务器、网络设备、存储、备份）、虚拟设备、中间件软件及数据库等的资源自动发现、监控报警管理、报表分析、统一展示、资产管理、标签管理等。 |
|  |  | #采用J2EE架构，系统可部署到Window、Linux等主流操作系统平台上。 |
|  |  | 支持32位及64位系统部署 |
|  |  | 支持MySQL 5.1以上或Oracle9i、10g、11g数据库部署。 |
|  |  | 支持分布式部署 |
| 2 | 操作审计 | 满足审计要求，支持审计功能，可以多种方式查阅到用户在系统中的操作时间和操作内容等。 |
| 3 | 权限管理 | 具备严格的多用户管理权限设置，满足不同级别系统管理人员共同管理系统的要求。 |
|  |  | 通过角色来控制不同用户看到的功能项和资源。 |
| 4 | 系统自监控 | 收集系统运行日志、相关配置，运行状态。 |
|  |  | #提供系统状态自监控，监控当前系统访问的可用性、监控负载、数据库资源占用情况、JVM使用情况。 |
|  |  | 提供系统组件状态监控。 |
| 5 | 数据管理 | 支持系统相关配置信息以及数据库的备份与恢复机制。 |
| 6 | 设备可用性监控 | 设备可用性包括设备状态（物理宕机，逻辑宕机，设备硬件异常等），网络连接线路状态（端口关闭，物理线路中断等）。 |
|  |  | 对网络可用性指标的采集使用SNMP，PING进行监控，同时使用 SYSLOG,TRAP等日志信息进行分析判断。 |
| 7 | 网络拓扑管理 | 可自动发现网络设备，正确识别网络中设备的厂商、设备的类型 |
|  |  | 支持广泛的网络设备厂商及类型，支持对Cisco、Huawei、Juniper、H3C、F5、Netscreen、博达、迈普、锐捷、天融信等厂商设备的监控； |
|  |  | 支持CDP、NDP、LLDP等多种链路发现协议，并结合设备的交换表、ARP表、路由表等深度计算网络的真实拓扑，并自动构建。 |
|  |  | 支持IPv4、IPv6双协议的设备发现和管理 |
|  |  | 支持对设备的分组拓扑构建。 |
|  |  | 可使用ctrl键或者框选同时选中多个设备，可仅对选中的设备进行拓扑构建。 |
|  |  | 支持设备及链路的手工发现方式和自动发现方式 |
|  |  | 物理拓扑图应支持手工添加、删除自定义链路和设备，拓扑图应支持全屏展示、局部放大镜、延时拖动、无极缩放、自动布局、打印、导出图片等编辑功能。 |
|  |  | 设备告警能够直观显示在拓扑图上，并以不同颜色显示不同级别的告警 |
|  |  | #拓扑图应能直接并实时展示网络设备或链路的性能状况，如网络设备的设备名、CPU、内存指标或链路的速率、丢包率、错包率等。 |
|  |  | 拓扑图能够平级展开或者逐级深入，分层显示拓扑图。 |
|  |  | 应支持指定主机的快速物理拓扑定位，即此主机在哪台交换机哪个端口上，并在物理拓扑图上定位相关网络设备。 |
|  |  | 提供设备真实面板图，应真实、实时的显示设备各端口连接状态，并能对某个具体端口进行关断、启用等操作。 |
|  |  | 提供计算设备端到端路径查询，根据任意2个IP地址，即可在拓扑图上展示这2台设备之间的路由路径。 |
| 8 | 网络性能监控 | #对网络设备CPU利用率、内存利用率、响应时间、端口状态、工作温度、电源状态、风扇状态等相关信息进行7*24小时的实时监控。 |
|  |  | 对网路端口的流进流出平均速率、流进流出峰值速率、平台带宽利用率和峰值带宽利用率等指标进行监控。 |
|  |  | 系统应能够通过SNMPV1/V2/V3协议进行网络设备性能数据的周期性采集，采集的指标、采集周期等应可以灵活的设置。 |
|  |  | 系统应能够提供网络设备性能阀值告警功能，当被监控的性能指标超出设定的阀值区间时应能够自动产生性能告警事件。系统应能够提供对性能阀值的设定、编辑的功能。 |
| 9 | 网络资源管理 | 能够提供设备、IP、MAC、端口、链路、Vlan 等丰富的资源管理功能。并提供IP-MAC、IP-PORT绑定检测。能够通过这些绑定来发现非法接入到网络中的设备。 |
|  |  | #提供所有设备资源信息及状态的列表界面，并统计出监控的设备总数，包括正常和故障的设备数量，设备列表应能看到所有设备的实时通断状态，CPU及内存使用率信息，监控状态，告警信息等，并能导出为文件。 |
| 10 | 网络配置管理 | 应支持访问网络设备操作命令管理，提供经过审核的配置命令库，并记录网络设备配置操作命令。 |
|  |  | 能够定期自动备份关键网络设备的配置信息，实现对配置文件进行统一的归档管理，配置文件可导出。 |
|  |  | 在设备遭到攻击或误配置后能够进行配置信息恢复。 |
|  |  | 对不同批次采集到的配置数据，系统应能够自动判断其是否出现变更，并在发现异常时生成配置变更告警。 |
| 11 | 主机服务器监控 | 应支持包括windows2003\2008\2012、Linux、IBM AIX、Sun Solaris 、HP-Unix 、SCO-Unix等各版本主流操作系统的监控。能够监控服务器硬件状态和服务器操作系统故障信息。 |
|  |  | 支持对服务器操作系统CPU使用率、内存使用率、磁盘分区、磁盘使用率、磁盘I/O、网络接口、系统负载、指定进程、服务等运行状态的监测。 |
|  |  | #支持对应用进程的监控，清楚知道各进程的状态和进程消耗的资源。包括进程名称、进程ID、占用内存、占用CPU、进程状态、进程运行时间、配置进程数、当前进程数。 |
|  |  | #支持对服务器硬件的监测，包括风扇转速、电源、电压、内存变化、磁盘变化、磁盘坏道检测、工作温度等。 |
|  |  | 支持eventlog、syslog等系统日志的监控，可根据日志告警级别以及日志中出现的特定的关键字信息进行报警。 |
| 12 | 虚拟化监控 | 至少支持对Vmware vSphere、KVM服务器虚拟化环境进行监控。 |
|  |  | 支持监控Cluster，应包括：基本信息、关键指标值(CPU总容量、内存总容量）、报警信息、ESXi主机列表统计、VM列表统计等。 |
|  |  | #支持监控ESXi主机，应包括：基本信息、关键指标(CPU利用率、内存利用率）、报警信息、数据存储列表等。 |
|  |  | 支持监控VM，包括：基本信息、关键指标(CPU利用率、内存利用率、磁盘使用量、磁盘使用率)、报警信息、配置信息等。 |
|  |  | 支持监控DataStore，包括：总容量、剩余容量、使用百分比、连接的ESXi主机列表等。 |
| 13 | 存储监控 | SAN存储网络：能够实时监控和报告有关 SAN 的状态，对异常事件进行报告；能够对SAN交换机的各个端口的数据流量进行监控；能够对性能参数设置阈值，当性能超过阈值时进行自动告警。 |
|  |  | 磁盘阵列：能够支持SMI-S1.1规范的多厂家(IBM、HP、EMC、HDS等)的磁盘阵列进行集中监控和管理。同时也能支持SNMP以及命令行的管理。 性能监控参数包含：Write I/O Rate、Read I/O Rate、Read Cache Hits、Write Cache Hits、Read Data Rate、Write Data Rate 、Read Transfer Size Rate、Write Transfer Size Rate、Total Port I/O Rate、Total Port Data Rate、Overall Port Transfer Size。 能够对受监控的性能参数设置阈值，当发现异常性能数据超过设定阈值时，能够进行主动报警，并能够进行告警转发；存储性能报表管理功能，能够根据具体需要定制合适的报表。 |
|  |  | 存储资源：支持主机上数据库环境的存储空间管理（表、表空间、数据库用户资源利用率等）；针对文件系统或数据库空间进行告警，当可用空间的百分比低于设定的阈值时发出告警信息，告警信息可以通知管理员，也根据告警进行自动响应；能够对系统使用的存储资源进行趋势分析，从而帮助管理员进行容量规划；对于存储资产能够生成包含主机、存储子系统监控状态更改、可用性、容量、使用情况、用户配额（软）以及资产（配置）信息等报表； 同时，针对目前使用磁盘柜、带库自监控软件的监控指标和报警信息，系统能够自动获取并集中到统一监控管理平台进行监控和告警，并有相应的数据采集、存储和分析功能，方便管理人员了解和掌握存储设备的运行情况。 |
| 14 | 数据库监控 | ★系统应支持Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL、DB2等主流数据库的监控。 |
|  |  | 系统支持监测 Oracle9i/10g/11g等版本的可用性、SGA内存信息、会话、数据大小、连接时间、平均每秒事务数、命中率、PGA、表空间、用户状态、数据库文件、数据库Job执行结果（成功或失败）、Oracle实例进程、CPU耗时Top SQL、读磁盘次数Top SQL、归档文件信息、在线重做日志、UNDO空间信息、死锁检测、库缓存等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测SQL Server2000/2005/2008/2012等版本的可用性、连接时间、内存使用情况、缓冲区管理统计、缓存明细、闭锁的明细、连接统计、锁明细、SQL统计、访问方法明细、数据库明细等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测MySQL5.x 的可用性、连接时间、请求统计、连接统计、线程明细、缓存大小、数据库明细、事务处理、查询缓存命中率、查询统计、请求缓存命中、表锁统计等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测IBM DB2 8.x/9.x等版本的可用性、连接时间、活动代理数、数据库状态、死锁率、日志使用率、事务统计、缓冲区性能、缓冲统计、表空间状态等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测Informix 9.x/10.x/11.x等版本的数据空间、进程、磁盘IO、chunk、会话、告警、日志、锁信息等详细数据。 |
| 15 | 中间件监控 | 系统应支持对Tomcat、WebLogic、Websphere、Resin、MQ等主流中间件的监控和分析。 |
|  |  | 系统支持监测Tomcat 5.0.x/5.5.x/6.0.x 等多个版本监测，监测项包括可用性、响应时间、CPU内存使用率、并发连接、Web应用、类装载、连接器状态、活动线程等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测WebLogic 7/8/9/10等多个版本的可用性、CPU内存使用率、线程池、EJB、数据库连接池、Web应用等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测 Websphere 6/7等版本的可用性、事务明细、活动时间、服务响应时间、Web应用、线程池等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测Resin3.0.x/4.0.x等版本的可用性、CPU内存使用率、会话数、响应时间、JVM线程、数据库连接池、内存使用情况、Web应用、类装入趋势等详细数据。 |
|  |  | 系统支持监测消息中间件MQ的队列管理器（名称、状态等）、队列名、队列路径、队列深度、队列长度、队列类型、队列状态、通道（名称、类型、状态）、监听队列状态等详细数据。 |
| 16 | 业务系统监控 | WEB系统监控：支持对Apache、IIS等主流WEB系统的监控和分析，包括监测健康状态、端口、总流量、总访问量、上一次轮询时间、停机时间、可用率、空闲线程、活动线程、并发访问量、吞吐量、平均请求字节数、当前响应时间等指标。 |
|  |  | 网站监控：支持监控网站URL网页的可用性、响应时间、下载速度等详细数据，并可模拟登录网站进行监测。 |
|  |  | 应用进程监控：支持对操作系统中正在运行的进程的监控，可根据需要监控目标服务器上需要监控的进程当前是否存活、进程是否生成core文件，进程运行对系统资源的占用情况（进程的CPU使用率、进程占用的系统内存、进程的网络IO情况），支持监控系统中是否存在僵死进程，并可以查看系统中正在运行的进程的当前状态，有运行权限的用户可以修改进程的优先级和杀死进程，当进程启动或者僵死时，产生告警，通知系统管理员。同时提供对进程进行停止等操作。 |
|  |  | 应用日志监控及分析：提供对各种应用系统日志的实时监控能力，通过将日志分析agent安装到应用系统所在的相同服务器上，并配置需要监控的日志文件的全路径和名称，日志分析agent能够实时增量式地扫描应用系统产生的日志文件是否发生变化以及变化的内容，并将发生变化的内容提取出来与实现配置的告警关键字进行匹配，一旦发现文本内容出现特定的关键字，则主动发送告警，通过短信、邮件、声音等方式通知运维管理人员。 |
|  |  | 能够通过自定义脚本的方式对特殊的业务应用进行监视，如bat、shell等脚本，并且脚本执行结果可生成为报表及趋势图用以分析。 |
| 17 | 告警管理 | 可设置故障等级，按设备通断、端口up/down状态、端口流量、cpu/内存等性能指标设置故障等级。 |
|  |  | 可提供多种告警方式。包括颜色、声音、邮件、短信等手段。应支持根据不同的告警级别、设备类型、设备名称、用户角色等进行短信接收人的配置，还可进行消息过滤。 |
|  |  | 系统需支持短信的双通道告警。当监控系统产生告警时，默认通过短信平台发送短信，而当短信平台出现故障或者欠费无法发送短信时，系统将自动切换成通过备用短信通道（如备用短信平台或者短信猫）发送短信。并能将主短信通道的故障及时发出告警通知管理人员。 |
|  |  | 告警需要按级别划分，如紧急告警、重要告警、次要告警等，并能在拓扑图上用颜色区分不同的告警等级。 |
|  |  | 告警应可以直接关联到物理拓扑地图显示图标上，显示告警级别与数量，直观展示整网告警和运行负荷情况。 |
|  |  | 告警上报网管人员后，网管人员应能确认告警表示该告警已经到达并且即将得到处理。告警确认功能应能记录告警被处理的信息，以供日后查询在系统告警操作界面上。 |
|  |  | 系统应支持对告警的各种查询统计，可以针对不同的过滤条件进行组合查询统计（比如：发生的时间段、告警级别、源类型，告警状态等）。 |
|  |  | 系统应支持在特定时间段内抑制告警的产生，比如某些设备及应用系统在非工作日以及非工作时间可以不发告警。 |
|  |  | 提供syslog、Trap、eventlog接收功能，可实现通过关键词查询、级别查询、来源查询等。 |
| 18 | 资源监控呈现 | 资源监控呈现应提供网络监控、系统监控、应用监控、机房环境监控等各类视图。系统应提供从上到下的呈现界面，从全局观到细粒度的导航模式，方便用户深入浅出的分析当前运行状况。系统应提供网络拓扑、业务拓扑、机房拓扑等视图，业务、资源、节点等监测视图，各类拓扑视图支持多种操作功能，可通过多级视图进行层次化管理，方便不同级别用户从不同维度来监控和操作。 |
|  |  | #提供3D机房可视化管理视图，方便了解各个机房的地理位置分布，机房之间的关系和机房的状态，支持360度机房全景旋转、缩放展示功能，支持提供从机房到机柜，设备，面板，端口的可视化钻取路径。 |
|  |  | 系统首页应直观提供最新告警、端口流量、响应时间、CPU、内存、故障链路、故障设备等关键信息TOPN排名等。 |
| 19 | 统一展示 | 提供统一集中的展示界面，通过拓扑结构、文字信息的方式对监控内容的状况进行展现。 |
|  |  | #展示方式多样化，展现的方式包括大屏展现、桌面终端展现等。 |
|  |  | 能够灵活的定义大屏显示内容，展示内容应考虑整体效果，设计美观大方，整体情况一目了然； |
|  |  | 展示内容多角度，支持包括总览视图、网络拓扑视图、业务视图、统一告警视图等； |
| 20 | 报表呈现 | 监控系统应至少提供可用性，性能，统计、趋势、TOPN五种类型的报表 |
|  |  | 可用性报表应提供端口可用性，设备可用性报表。 |
|  |  | 应支持列表展示在自定义的时间段内排序显示其中最高的N条项目，并且每条项目均提供入口进入详细报表。 |
|  |  | 性能报表应提供设备综合性能，链路带宽利用率，链路平均/最大/最小流量统计，CPU使用率，内存使用率，设备响应时间，设备ICMP丢包率（ping包大小可以任意指定），端口进/出流量，端口进/出错包率，端口进/出丢包率，端口进/出单播包速率，非单播包速率，组播包速率，广播包速率等报表。 |
|  |  | 统计报表应支持设备类型统计，设备厂商统计，告警统计报表，应支持列表展示在自定义的时间段内排序显示其中最高的N条项目，并且每条项目均提供入口进入详细报表。 |
|  |  | 趋势报表应根据标准数学分析模型，根据一定周期内IT资源的运状态，自动预测未来一定周期内的变化趋势，如通过一个月的磁盘容量占用情况统计，可以计算出未来一个月内磁盘容量的占用情况。 |
|  |  | 支持各类型报表订阅功能，可以按照设定的周期自动将形成的表通过邮件、系统信息等多种方式发送给指定报表订阅人。 |
|  |  | 应支持报表导出成html、PDF、excel等格式文件。 |
|  |  | 可以按时间段自定义报表（按周、月、年）。 |
| 21 | 安全机制 | 监控敏感信息均通过MD5加密存储，如用户名和密码等。 |
|  |  | 被监控端和监控系统之间的监控数据均支持加密方式传输。 |
| 22 | 集成服务 | 提供管理平台的实施方案，至少包括本次采购设备的集中实施。 |

  - KVM切换器（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 机架式，可支持导轨及理线架； |
| 2 | 端口 | 16个端口，可支持端口扩展，满配16条数据连接线 |
| 3 | 显示器 | 17寸液晶显示器 |

  - 运维主机及附件（10台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 迷你机箱、高度与长度分别小于20CM，整机重量小于2.5kg； |
| 2 | ★配置 | 酷睿5及以上处理器，内存≥16GB，图形接口标配（非外接扩展）DP和HDMI接口，双硬盘配置： SATA硬盘≥500G、固态SSD硬盘≥128G，USB3.0接口≥3、配千兆无线网卡 |
| 3 | 键盘鼠标 | USB键盘鼠标 |
| 4 | 显示器 | 配24寸液晶显示器，标配DVI、hdmi、dp接口 |

  - 移动工作站（5台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 12寸至14寸；整体重量小于1.6kg |
| 2 | ★配置 | 酷睿5及以上处理器，内存≥8GB，独立显卡有HDMI接口，固态SSD硬盘≥256G，USB3.0接口数≥2，预装windows操作系统，显示屏幕具有多点触控功能（大于三点） |
| 3 | 键盘鼠标 | USB鼠标 |