互联网新媒体分析系统

硬件集成项目

技术规格及要求

# 第一部分：技术要求

- 项目背景

随着网络媒体声量的不断壮大，网络新媒体的持续性研究也将是一个长期的课题。对网络新媒体的管理和研究，不仅需要管理方法的不断深化和丰富，还需要对新媒体实时把控、报送投入建设力量。从整体局势出发，有利于支撑政务性决策发布，以及对网络新媒体的长期性研究。

- 建设内容

- 2.1主机存储系统

依据数据接入能力设计、数据处理能力设计、业务服务能力设计主机存储系统需服务器数量及相关技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | 2*E5-2640V4/256G/2*600G 10Krpm SAS+3*900G 10Krpm SAS/2*10G光口（满配光模块）/RAID5/双电源/导轨/原厂质保/介质保留服务 | 台 | 73 |
| 2 | 服务器2 | 2*E5-2640v4/256G/2*600G SAS+20*900G SAS+1*480G SSD/RAID10/2*万兆光口（含模块）/冗余电源/原厂质保/硬盘免回收 | 台 | 40 |
| 3 | 服务器3 | 2*E5-2640v4/256G/8*900G SAS/RAID5/2*千兆电口/冗余电源/原厂质保/介质保留服务 | 台 | 10 |

- 2.2网络系统

在B机房新增系统业务区，部署互联网新媒体分析系统。配置2台汇聚交换机和9台接入交换机，汇聚交换机接入现有核心交换机。

系统业务区接入交换机上连采用40Gbps以太网连接，下连采用10Gbps以太网接入服务器。运维管理区接入交换机采用千兆双绞线与现有汇聚交换机连接。

整个网络支持数据中心VXLAN、Openflow等SDN特性，未来可以建成SDN网络，简化网络管理，提升网络性能。

下表为网络设备及相关配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量：17Tbps 包转发率：3200Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 数据中心特性：支持VXLAN、SDN、Openflow等特性 配置要求：24个40GE光口，24个万兆光口，2个40GE多模光模块，20个10GE多模光模块，40GE堆叠线缆，冗余电源 | 台 | 2 |
| 2 | 业务接入交换机 | 交换容量：2.5Tbps 包转发率：960Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 数据中心特性：支持VXLAN、SDN、Openflow等特性 配置要求：配置48个万兆光口，6个40G光口，48个万兆多模光模块，2个40GE多模光模块，40GE堆叠线缆，冗余电源 | 台 | 6 |
| 3 | 运维管理接入交换机 | 交换容量：250Gbps 包转发率：100Mpps 二层功能：支持VLAN、STP、链路聚合等 配置要求：配置48个千兆电口，4个千兆光口，2个千兆多模光模块 | 台 | 3 |

- 系统集成要求

- （一）建设总体要求

中标方必须承诺与本工程的相关单位（包括最终用户等）进行积极主动的合作，服从最终用户的统一协调，在方案设计、设备供货、系统实施、技术支持、运行维护等方面与相关单位密切配合。

中标方应根据本项目需求，结合业务现状和特点，阐述对整体方案的理解，并进行详细系统集成方案设计。

中标方需要具备大型项目实施组织能力，组织协调各设备生产厂商有序地进行设备的安装和调试，并负责进行系统集成。

中标方负责本项目所有采购设备集成、安装、配置、调试、测试工作。

设备的技术要求和配置要求详见“第二部分：设备清单”。

- （二）实施地点

本项目实施地点为甲方指定工作地点。

- （三）集成实施内容

依照本项目建设内容及要求，中标方开展项目集成实施工作，主要包括以下内容：

1、项目实施前期准备

在项目实施前期，中标方应负责完成以下工作内容：

- 制定详细的项目实施进度表和人员安排，提交甲方进行评审，严格按照进度表和人员安排进行项目实施。

- 牵头召集各个设备供应商召开工程协调会，确定系统的部署需求，制定详细的项目集成实施方案、设备系统安装配置文档等。

- 其它需要在项目实施前期落实完成的工作。

2、设备到货验收

在设备到货验收阶段，中标方应负责完成以下工作内容：

- 依照项目工期要求完成设备到货，同时按照用户方要求将货物运送至指定地点。

- 检查到货验收情况，对于不符合招标要求的到货设备应协调供应商进行更换或者补足。

- 其它需要在设备到货验收阶段落实完成的工作。

- 设备质保期从货物到达用户指定地点之日起开始计算。

3、系统集成安装与测试

设备到货后，依照项目工期要求，进行全部设备及系统的安装、调试、测试、调优工作。在项目系统集成安装与测试过程中，中标方应对最终用户技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料，以便最终用户今后能掌握操作方法和维护方法。

4、系统试运行

在系统试运行阶段，中标方应负责完成以下工作内容：

- 编制系统试运行方案；

- 制定系统试运行进度计划；

- 进行系统试运行工作，编制并向用户方提交系统试运行报告。

- 其它需要在系统试运行阶段落实完成的工作。

5、项目验收

试运行期结束后，进行项目验收。项目售后服务期从项目验收合格后开始。

- 文档要求

中标方应及时向最终用户至少提供下述技术文档：

- 技术文件。中标方必须向最终用户提供所有设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

- 安装计划。中标方必须向最终用户提供相应系统及项目过程安装计划，至少包括：设备到货、设备安装调试、系统联调测试、系统试运行等。

- 安装手册。中标方应提供所购硬件设备的安装指南，参数设置。

- 系统集成实施方案。中标方应编制详细的系统集成实施方案，应至少包括进度计划、人员安排、质量管理方案等。

- 测试文档。中标方应提供针对该项目特点的、制定合理的系统测试方案。

- 验收文档。项目系统验收时需收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成服务内容进行综合评估。

中标方在编制投标文件时必须列出整个实施过程中所产生和需要向用户提交的详细文档清单。所有文档必须是中文。

- 工期要求

本次项目的建设周期要求自中标方签订本项目合同起6个月内完成全部软硬件系统的到货、部署、调试工作，完成系统上线试运行，最终完成项目验收。

- 售后服务要求

中标方必须向项目建设单位提供至少一年的售后技术服务支持，同时具有7×24小时的维护支持能力以及优先服务级别。

中标方必须向项目建设单位提供设备原厂商软硬件设备至少一年的免费质保，质保期内免费提供软件版本升级。

售后服务期内，中标方免费为用户提供技术指导和应急响应服务，须提供7*24小时电话服务；如系统出现故障或业主单位提出技术保障需求，中标单位在接到业主单位电话后，在最短时间内派员到达现场提供技术服务。

中标方应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、流程，应急措施等。

# 第二部分：设备清单

## 系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | 2*E5-2640V4/256G/2*600G 10Krpm SAS+3*900G 10Krpm SAS/2*10G光口（满配光模块）/RAID5/双电源/导轨/原厂质保/介质保留服务 | 台 | 73 |
| 2 | 服务器2 | 2*E5-2640v4/256G/2*600G SAS+20*900G SAS+1*480G SSD/RAID10/2*万兆光口（含模块）/冗余电源/原厂质保/硬盘免回收 | 台 | 40 |
| 3 | 服务器3 | 2*E5-2640v4/256G/8*900G SAS/RAID5/2*千兆电口/冗余电源/原厂质保/介质保留服务 | 台 | 10 |
| 4 | 核心交换机 | 交换容量：17Tbps 包转发率：3200Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 数据中心特性：支持VXLAN、SDN、Openflow等特性 配置要求：24个40GE光口，24个万兆光口，2个40GE多模光模块，20个10GE多模光模块，40GE堆叠线缆，冗余电源 | 台 | 2 |
| 5 | 业务接入交换机 | 交换容量：2.5Tbps 包转发率：960Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 数据中心特性：支持VXLAN、SDN、Openflow等特性 配置要求：配置48个万兆光口，6个40G光口，48个万兆多模光模块，2个40GE多模光模块，40GE堆叠线缆，冗余电源 | 台 | 6 |
| 6 | 运维管理接入交换机 | 交换容量：250Gbps 包转发率：100Mpps 三层功能：支持VLAN、STP、链路聚合等 配置要求：配置48个千兆电口，4个千兆光口，2个千兆多模光模块 | 台 | 3 |