信息系统安全升级项目

技术规格及要求

# 第一部分：项目总体要求

- 项目背景

数据中心建设了多个的信息系统，通过互联网获取数据，在“云计算”、“大数据”等先进技术基础上，为业务部门提供技术支撑。数据中心局域网部署了相关安全设备，但是在部分区域还存在较大的安全风险隐患，缺乏较为完善的安全防护措施。因此，需要对各个数据中心进行必要的安全加固。

- 建设内容

本项目主要建设内容包括：在各数据中心部署安全设备和配套网络设备。安全设备包括防火墙、入侵检测系统、网络审计系统、抗DDOS设备、安全数据交换系统、终端准入控制系统、堡垒机、流量监测和管理系统、APT检测预警平台、网络安全追踪取证中心平台、网络故障分析处理平台（工作站）。网络设备包括万兆交换机、千兆交换机、万兆网络测试仪。

- 系统集成要求

- （一）建设总体要求

投标方必须承诺与本工程的相关单位（包括最终用户等）进行积极主动的合作，服从最终用户的统一协调，在方案设计、设备供货、系统实施、技术支持、运行维护等方面与相关单位密切配合。

投标方应根据本项目需求，结合业务现状和特点，阐述对整体方案的理解，并进行详细系统集成方案设计。

投标方需要具备大型项目实施组织能力，组织协调各设备生产厂商有序地进行设备的安装和调试，并负责进行系统集成。

中标方负责本项目所有采购设备集成、安装、配置、调试、测试工作。

设备的技术要求和配置要求详见“第二部分：设备清单”。

- （二）实施地点

本项目实施地点为北京。

- （三）集成实施内容

依照本项目建设内容及要求，中标方开展项目集成实施工作，主要包括以下内容：

1、项目实施前期准备

在项目实施前期，中标方应负责完成以下工作内容：

- 制定详细的项目实施进度表和人员安排，提交甲方进行评审，严格按照进度表和人员安排进行项目实施。

- 牵头召集各个设备供应商召开工程协调会，确定系统的部署需求，制定详细的项目集成实施方案、设备系统安装配置文档等。

- 其它需要在项目实施前期落实完成的工作。

2、设备到货验收

在设备到货验收阶段，中标方应负责完成以下工作内容：

- 依照项目工期要求完成设备到货，同时按照用户方要求将货物运送至指定地点。

- 检查到货验收情况，对于不符合招标要求的到货设备应协调供应商进行更换或者补足。

- 其它需要在设备到货验收阶段落实完成的工作。

- 设备质保期从货物到达用户指定地点之日起开始计算。

3、系统集成安装与测试

设备到货后，依照项目工期要求，进行全部设备及系统的安装、调试、测试、调优工作。在项目系统集成安装与测试过程中，中标方应对最终用户技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料，以便最终用户今后能掌握操作方法和维护方法。

4、系统试运行

在系统试运行阶段，中标方应负责完成以下工作内容：

- 编制系统试运行方案；

- 制定系统试运行进度计划；

- 进行系统试运行工作，编制并向用户方提交系统试运行报告。

- 其它需要在系统试运行阶段落实完成的工作。

5、项目验收

试运行期结束后，进行项目验收。项目售后服务期从项目验收合格后开始。

- 文档要求

中标方应及时向最终用户至少提供下述技术文档：

- 技术文件。中标方必须向最终用户提供所有设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

- 安装计划。中标方必须向最终用户提供相应系统及项目过程安装计划，至少包括：设备到货、设备安装调试、系统联调测试、系统试运行等。

- 安装手册。中标方应当提供所购硬件设备的安装指南，参数设置。

- 系统集成实施方案。中标方编制详细的系统集成实施方案，应至少包括进度计划、人员安排、质量管理方案等。

- 测试文档。中标方应提供针对该项目特点的、制定合理的系统测试方案。

- 验收文档。项目系统验收时需收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成服务内容进行综合评估。

中标方在编制投标文件时必须列出整个实施过程中所产生和需要向用户提交的详细文档清单。所有文档必须是中文。

- 工期要求

本次项目的建设周期要求自中标方签订本项目合同起9个月内完成全部软硬件系统的到货、部署、调试工作，完成系统上线试运行，最终完成项目验收。

- 售后服务要求

中标方必须向项目建设单位提供至少一年的售后技术服务支持，同时具有7×24小时的维护支持能力以及优先服务级别。

中标方必须向项目建设单位提供设备原厂商软硬件至少一年的免费质保，质保期内免费提供软件版本升级。

售后服务期内，中标方免费为用户提供技术指导和应急响应服务，须提供7*24小时电话服务；系统出现故障或业主单位提出技术保障需求，中标单位在接到业主单位电话后，在最短时间内派员到达现场提供技术服务。

投标方应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、流程，应急措施等。

# 第二部分：设备清单及技术规格需求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全设备 |  |  |  |
|  | A数据中心互联网部分 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 吞吐量20Gbps，4个万兆光接口，4个万兆多模光模块 | 台 | 2 |
| 2 | 抗DDOS设备 | 2U双电源，10G吞吐量，2电，2万兆光口，支持透明/旁路/集群防护，实现对SYN Flood，UDP Flood，ICMP Flood，IGMP Flood，Fragment Flood，HTTP Proxy Flood，CC Proxy Flood，Connection Exhausted等各种常见的拒绝服务攻击行为的防护 | 台 | 2 |
| 3 | 入侵检测系统 | 接口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口（含万兆多模光模块，850nm波长），数据采集口不限制 性能：IDS吞吐率≥10Gbps | 台 | 1 |
| 4 | 网络审计系统 | 接口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含万兆多模光模块，850nm波长），1T存储空间 性能：吞吐率≥20000Mbps 功能：支持网络环境主动扫描，可自动对审计环境范围内包括IP地址、MAC地址、表名等在内的资源信息进行提取；支持对HTTP协议进行审计；支持对网络入侵行为进行审计。 | 台 | 1 |
| 5 | APT检测预警平台 | 功能：监测分析互联网出口流量，对流量进行深层次的协议解析和应用还原，识别对互联网业务的高级木马通讯、APT攻击、数据窃密的攻击行为，并对此进行监控和追踪。 接口：4个万兆光口，2个千兆电口。 存储空间：24TB。 流量处理能力：10Gbps。 | 台 | 1 |
| 6 | 流量监测和管理系统 | 对互联网流量带宽进行管理控制。 吞吐量：10Gbps 接口：4个万兆光接口 | 台 | 1 |
| 7 | 堡垒机 | 包括2台Web代理机和2台协议代理机，Web代理机负责堡垒主机前台Web页面服务，分发业务流量；协议代理机负责代理核心运维协议，包括SSH、RDP、TELNET、VNC、X11等。支持6000个终端授权。 | 套 | 1 |
|  | A数据中心专网部分 |  |  |  |
| 1 | 入侵检测系统 | 接口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口（含万兆多模光模块，850nm波长），数据采集口不限制 性能：IDS吞吐率≥10Gbps | 台 | 1 |
| 2 | 网络审计系统 | 接口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含万兆多模光模块，850nm波长），1T存储空间 性能：吞吐率≥20000Mbps 功能：支持网络环境主动扫描，可自动对审计环境范围内包括IP地址、MAC地址、表名等在内的资源信息进行提取；支持对HTTP协议进行审计；支持对网络入侵行为进行审计。 | 台 | 1 |
| 3 | APT检测预警平台 | 功能：监测分析互联网出口流量，对流量进行深层次的协议解析和应用还原，识别对互联网业务的高级木马通讯、APT攻击、数据窃密的攻击行为，并对此进行监控和追踪。 接口：4个万兆光口，2个千兆电口。 存储空间：24TB。 流量处理能力：10Gbps。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络安全追踪取证中心平台 | 功能：管理多个APT检测预警平台，形成一个整体安全分析平台，可进行全局数据查看与集中统一分析。 性能：最多可支持10台APT检测预警平台设备接入。 存储空间：24TB。 | 台 | 1 |
| 5 | 网络故障分析处理平台（工作站） | 功能：对专网局域网内各种网络性能和应用性能的关键参数实时分析，对长期的网络通讯数据进行快速数据挖掘和回溯分析能力，实现对关键业务系统中的网络异常、应用性能异常和网络行为异常的实时发现、以及异常原因的智能回溯分析，提升对关键业务系统的运行保障能力和问题处置效率。 接口：2个千兆光口，2个千兆电口。 存储空间：8TB。 流量处理能力：1Gbps。 | 台 | 1 |
| 6 | 安全数据交换系统 | 架构：采用2+1双主机架构和专用硬件隔离技术，TIT专用隔离硬件，包括网闸、数据交换前置服务器和后置服务器； 接口：2*10Gbps多模SPF接口，4*1000Mbps电口； 性能：系统吞吐量≥1.2Gbps，内部系统交换带宽≥4G，延时<0.1ms； 功能：支持数据库同步，支持文件传输，支持双机热备。 | 套 | 2 |
|  | B数据中心 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 吞吐量20Gbps，4个万兆光接口，4个万兆多模光模块 | 台 | 2 |
| 2 | 终端准入控制系统 | 功能：支持入网终端准入控制管理、端口可视化和终端定位管理、边界完整性检查、IP地址全生命周期智能管理、审计追溯 性能：管理8000个IP | 台 | 2 |
| 3 | APT检测预警平台 | 功能：监测分析互联网出口流量，对流量进行深层次的协议解析和应用还原，识别对互联网业务的高级木马通讯、APT攻击、数据窃密的攻击行为，并对此进行监控和追踪。 接口：4个万兆光口，2个千兆电口。 存储空间：24TB。 流量处理能力：10Gbps。 | 台 | 1 |
|  | C数据中心 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 吞吐量20Gbps，4个万兆光接口，4个万兆多模光模块 | 台 | 6 |
| 2 | 抗DDOS设备 | 2U双电源，10G吞吐量，2电，2万兆光口，支持透明/旁路/集群防护，实现对SYN Flood，UDP Flood，ICMP Flood，IGMP Flood，Fragment Flood，HTTP Proxy Flood，CC Proxy Flood，Connection Exhausted等各种常见的拒绝服务攻击行为的防护 | 台 | 2 |
| 3 | 入侵检测系统 | 接口：≥2个千兆电口，≥4个万兆光口（含万兆多模光模块，850nm波长），数据采集口不限制 性能：IDS吞吐率≥10Gbps | 台 | 1 |
| 4 | 网络审计系统 | 接口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含万兆多模光模块，850nm波长），1T存储空间 性能：吞吐率≥20000Mbps 功能：支持网络环境主动扫描，可自动对审计环境范围内包括IP地址、MAC地址、表名等在内的资源信息进行提取；支持对HTTP协议进行审计；支持对网络入侵行为进行审计。 | 台 | 1 |
| 5 | APT检测预警平台 | 功能：监测分析互联网出口流量，对流量进行深层次的协议解析和应用还原，识别对互联网业务的高级木马通讯、APT攻击、数据窃密的攻击行为，并对此进行监控和追踪。 接口：4个万兆光口，2个千兆电口。 存储空间：24TB。 流量处理能力：10Gbps。 | 台 | 1 |
| 6 | 堡垒机 | 包括2台Web代理机和2台协议代理机，Web代理机负责堡垒主机前台Web页面服务，分发业务流量；协议代理机负责代理核心运维协议，包括SSH、RDP、TELNET、VNC、X11等。支持15000个终端授权。 | 套 | 1 |
| 7 | 安全数据交换系统 | 架构：采用2+1双主机架构和专用硬件隔离技术，TIT专用隔离硬件，包括网闸、数据交换前置服务器和后置服务器； 接口：2*10Gbps多模SPF接口，4*1000Mbps电口； 性能：系统吞吐量≥1.2Gbps，内部系统交换带宽≥4G，延时<0.1ms； 功能：支持数据库同步，支持文件传输，支持双机热备。 | 套 | 2 |
| （二） | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 万兆交换机 | 交换容量：1.2Tbps 包转发率：960Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 配置要求：配置48个万兆光口，4个40G光口，48个万兆多模光模块，2个40GE多模光模块，40GE堆叠线缆，冗余电源 | 台 | 2 |
| 2 | 千兆交换机1 | 交换容量：900Gbps 包转发率：230Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 配置要求：配置48个千兆电口，4个万兆光口，2个万兆多模光模块，堆叠线缆，冗余电源 | 台 | 6 |
| 3 | 千兆交换机2 | 交换容量：1.2Tbps 包转发率：350Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 配置要求：配置48个千兆电口，4个万兆光口，12个万兆多模光模块，冗余电源 | 台 | 8 |
| 4 | 千兆交换机3 | 交换容量：≥500Gbps 包转发率：≥250Mpps 三层功能：支持静态路由、OSPF、ISIS、BGP路由 配置要求：配置≥48个千兆光口，≥4个万兆光口，≥48个千兆多模光模块，≥2个万兆多模光模块 | 台 | 2 |
| 5 | 千兆交换机4 | 交换容量：250Gbps 包转发率：85Mpps 配置要求：配置48个千兆电口，4个千兆光口，2个千兆多模光模块 | 台 | 3 |
| 6 | 千兆交换机5 | 交换容量：330Gbps 包转发率：130Mpps 配置要求：配置48个千兆电口，4个千兆光口，2个千兆多模光模块 | 台 | 39 |
| 7 | 万兆网络测试仪 | 1个万兆电口，1个万兆光口 | 台 | 2 |