办公网络系统安全加固项目

技术要求

目  录

1.	项目概述	3

2.	总体要求	3

2.1.	系统现状	3

2.2.	差距分析	4

2.3.	总体建设内容	5

3.	产品及服务清单	6

3.1.	产品清单	6

3.2.	安全服务要求	16

3.3.	售后服务要求	18

- 项目概述

通过本项目的建设，可以使整体办公网络系统加快完善构建安全保障体系，实现安全可控发展和有序发展，不断强化安全防护技术措施，使安全防护体系建设与信息网络建设同步配套发展，确保各类信息系统的安全运行。为保证业务信息和网络的私密性、完整性和可用性，确保办公网络系统满足相关安全要求。针对当前APT攻击的特点，通过行为识别、安全沙盒、特种切片等技术实现对特种攻击行为的检测与防护。通过大数据分析等技术，建设异常分析与报警平台，有效抵御特种攻击。实现安全策略自适应分析与大数据可视化平台，运用大数据技术进行关键策略数据提取、解析和分析，并通过可视化技术实现安全域基础架构展示、基于业务的安全策略管理，可针对关键业务系统的性能监控分析，对业务应用性能做集中管理和集中分析。

- 总体要求

  - 系统现状

目前已有的办公网络系统包含了三大办公区，机房位于其中一个办公区内，且与另外两个办公区通过专线进行连接。在互联网出口采用了双链路、多备份线路进行接入，系统基础设施中的网络设备、主机设备、存储设备和安全设备等已按照相关要求进行了建设，关键设备采用双机热备的形式保证了系统的可靠性。并按照要求划分了安全区域，区域边界采用防火墙等设备进行安全隔离，采用相关的安全设备实现访问控制、安全审计和资源控制等安全防护要求。办公网络系统中主要的应用系统为邮件系统，邮件系统为三大办公区的所有人员提供邮件的收发服务。

  - 差距分析

通过对上述办公网络系统的初步梳理，发现当前的安全防护能力难以应对当前新型的网络攻击，主要存在以下问题：

1）办公网络系统安全防护能力难以应对新型的安全威胁

当前的办公网络安全防护体系可以对传统的安全威胁进行一定的防御，但随着新技术的发展，新的威胁不断的涌现，因此需要对系统及应用进行评估，通过进行安全分析和评估，发现当前办公网络环境中存在的安全漏洞和风险。通过对办公网络环境进行日志分析和APT威胁检测发现系统中存在的安全风险，并提出整改建议，完善办公网络系统的安全防护体系，提升系统的安全防护能力。

2）邮箱系统缺乏必要的安全防护手段

当前办公网络系统中所使用邮箱的安全机制较弱，管理员缺乏强的身份鉴别机制，容易被仿冒；当前的邮箱用户口令复杂度等难以满足新的安全需求；缺乏完善的审计机制，对用户的行为进行审计；在使用邮箱的过程中采用未加密的协议等进行传输等，难以满足新的安全防护需求。

3）缺乏应对高级威胁检测机制

当前APT攻击已经成为了主流的网络攻击形式之一，从“震网”病毒奇袭伊朗核电站造成的损失和影响不难看出APT攻击的可怕性。因此建立通过行为识别、安全沙盒、特种切片等技术实现对特种攻击行为的检测与防护的高级威胁检测系统。可以通过大数据分析等技术，建设异常分析与报警平台，有效抵御特种攻击，对网络中的安全威胁和攻击行为进行检测和预警。

4）缺乏安全策略自适应分析与大数据可视化平台

当前办公网络系统中的安全设备和日志分析设备等已运行，但各安全设备独立分析，无法对各设备所产生的数据进行综合分析，因此通过运用大数据技术进行关键策略数据提取、解析和分析，并通过可视化技术进行安全域基础架构展示、基于业务的安全策略管理，针对关键业务系统的性能监控分析，对业务应用性能做集中管理和集中分析。

5）缺乏安全应急技术支撑

电子政务网的重要性不言而喻，因此也成为了很多组织的目标，发生安全事件的可能性逐年增大，但办公网络系统缺乏针对安全事件的技术支撑力量，采用技术支撑力量提供安全应急响应服务，发生安全事件时在客户指定时间内进行响应服务，将安全事件带来的损失降到最低；安全事件溯源分析服务，在安全事件发生后进行溯源分析服务，提出应对的方案，并在全网展开检查，防止再次发生类似事件。

  - 总体建设内容

通过本项目建设，可以使原办公网络系统加快完善构建安全保障体系，实现安全可控发展和有序发展，不断强化安全防护技术措施，使安全防护体系建设与信息网络建设同步配套发展，确保各类信息系统的安全运行。

1）邮箱系统升级和加固

a)	对原内网邮件系统版本升级，满足相关安全要求；

b)	原外网邮件系统扩容、版本升级、安全加固，满足相关安全要求。

2）高级威胁检测系统建设

建设办公内网的高级威胁检测系统，对内网中的安全威胁和攻击行为进行检测和预警，并提供威胁情报。

3）安全策略自适应分析与大数据可视化平台

a)	建设安全策略自适应分析与大数据可视化平台

b)	建设云端全景网络流量监控审计与态势分析系统

4）办公网络系统安全评估

a)	对办公网络系统进行安全评估。

b)	对办公网络系统进行渗透测试

c)	对办公网络系统进行日志分析

d)	对办公内网系统进行网络流量安全分析及APT威胁检测

5）高级安全运维服务建设

a)	每半年完成办公网络系统5个应用系统的渗透测试

b)	提供安全应急响应服务

c)	提供安全事件溯源分析服务

- 产品及服务清单

  - 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光盘刻录审计系统 | 2 | 套 |
| 2 | 终端安全管理系统扩容 | 1 | 套 |
| 3 | 堡垒机 | 2 | 台 |
| 4 | 高级威胁感知系统 | 1 | 套 |
| 5 | 内网邮件系统升级 | 1 | 套 |
| 6 | 外网邮件系统升级 | 1 | 套 |
| 7 | 云端全景网络流量监控审计与态势分析系统 | 1 | 套 |
| 8 | 安全策略自适应分析与大数据可视化平台 | 1 | 套 |

- 光盘刻录审计系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上申请和审批 | （包括用户身份统一域认证、操作界面风格等），在不改变用户网上办公习惯的前提下，实现网上申请和网上审批。 |  |
| 2 | 刻录申请方式 | 在刻录时弹出申请窗口，自动获取必要的信息（如用户、标题、默认刻录机、份数等），用户通过客户端方式提交。 |  |
| 3 | 审批方式 | 通过待办事项、小提示窗口等提醒审批人员，审批人员通过点击，对申请单与文件进行审批，填写审批意见。 |  |
| 4 | 审批控制 | 经审批同意后，用户可刻录输出；否则无法刻录。 |  |
| 5 | 按部门、按密级审批 | 支持按单位（部门）审批，可由管理员分别设定密件、非密件审批人员。 |  |
| 6 | 操作记录查询 | 可查询申请、审批、刻录操作的历史记录，查看提交的刻录申请状态。 |  |
| 7 | 按密级授权 | 支持对密件审批人员、非密件审批人员授权管理。 |  |
| 8 | 授权管理 | 授权用户刻录时无需审批，但可审计。授权用户分为密级授权用户和非密级授权用户，无需审批分别打印密级文件和非密级文件。 |  |
| 9 | 审计授权 | 系统管理员为总管理员，可对一级和二级审计员进行授权。 |  |
| 10 | 授权操作 | 授权管理操作与现有域控系统的授权管理操作一致。 |  |
| 11 | 部署方式 | 客户端软件支持后台下载安装，能够保证对刻录机100%管控。 |  |
| 12 | 软件自保护 | 非授权用户无法卸载客户端管理软件。 |  |
| 13 | 授权节点数量 | 不限授权节点数量。 |  |
| 14 | 质保期 | 3年原厂质保 |  |
| 15 | 资质认证 | 具备国家保密局颁发的《涉密信息系统产品检测证书》。 |  |

- 终端安全管理系统扩容

在原有系统的基础上节点数量扩容至不限节点数。

- 堡垒机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 标准2U机架式，支持6个千兆电口,支持1个接口扩展槽位，内置2TB硬盘，单电源。 |  |
| 2 | 性能要求 | 最大支持200路图形会话或700路字符会话并发。配置200点设备管理授权。 |  |
| 3 | 部署方式 | 采用旁路部署，不影响原有业务环境。 |  |
| 4 | 设备访问方式 | Web访问方式：至少支持使用IE、360、谷歌、火狐四种浏览器打开堡垒机页面直接调用Mstsc、SecureCRT、Xshell、Xftp、Winscp、FlashfXP等运维客户端工具。 |  |
| 5 |  | 客户端访问方式：支持使用本地mstsc/Xshell/SecureCRT/putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备。 |  |
| 6 | 支持协议类型 | 支持常用协议：SSH、Telnet、RDP、VNC、FTP、SFTP。 |  |
| 7 |  | 支持应用发布协议扩展，如支持web应用、Oracle/MSSQL/Mysql/DB2等数据库客户端、vSphere Client/用户等第三方C/S客户端。 |  |
| 8 | 用户管理功能 | 支持组织架构管理，对用户按科室、部门等进行独立管理、独立授权。 |  |
| 9 |  | 支持用户角色划分，如系统管理员、资产管理员、密码管理、审计员、操作员等，支持角色自定义。 |  |
| 10 |  | 支持批量导入、导出、新增用户信息。 |  |
| 11 |  | 支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户登录时间限制、用户登录IP范围等。 |  |
| 12 | 质保期 | 3年原厂质保 |  |

- 高级威胁感知系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 包含分析平台、采集器两种硬件，及威胁情报使用授权，分析平台硬件具备2×6核CPU，不小于256G内存，48T存储空间，采集器为2U标准机架设备，存储空间不小于4T，内存不小于32G。 |  |
| 2 | 流量采集 | 能够支持对常见扫描行为的检测。 |  |
| 3 |  | 能够检测常见的远控木马行为。 |  |
| 4 |  | 提供对主要Web应用攻击的检测能力，包括：注入、跨站、webshell、命令执行、文件包含等。 |  |
| 5 |  | 可支持旁路部署，对镜像流量进行监听。 |  |
| 6 |  | 可支持分布式部署，可以多台采集设备同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析类设备。 |  |
| 7 | 威胁分析 | 能够存储所有采集还原后的关键流量数据，分析平台自带48TB存储，最高可扩展至PB级别。 |  |
| 8 |  | 能够定期接收云端提供的高级威胁情报。 |  |
| 9 |  | 威胁情报可支持在线和离线升级两种方式。 |  |
| 10 |  | 支持一键查询威胁事件详情，威胁事件详情需要包括告警来源、威胁类型、威胁名称、威胁情报IOC、已经相关的会话记录。（提供截图） |  |
| 11 |  | 能够通过时间轴展示告警、情报升级等重要事件，并能够拖拽时间轴实现快速搜索查询。 |  |
| 12 | 日志检索 | 可对TB级日志做到快速搜索，搜索时间小于30s。 |  |
| 13 |  | 可将日志区分为普通流量日志、告警日志、终端日志，并可按照不同的日志类型就行日志筛选。(提供截图) |  |
| 14 |  | 流量日志至少包含DNS、HTTP、TCP、SMTP等流量行为日志，并可按照以上应用协议的各个关键字段搜索日志。 |  |
| 15 | 设备联动 | 可以和终端安全管理系统联动，实现恶意文件的查杀、被感染主机的网络隔离 |  |
| 16 | 质保期 | 三年原厂质保 |  |
| 17 | 资质 | 获得公安部《安全专用产品销售许可证》 |  |

- 内网邮件系统升级

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术架构 | 系统核心技术：从邮件投递引擎（MTA）到邮件存储等核心模块，完全自主研发的产品，产品稳定性高、性能优异。邮件系统具备全年99.99%的不宕机运行纪录。 |  |
| 2 |  | 多并发技术：采用多线程非阻塞异步处理技术，资源分配合理，避免等待资源时造成的时间浪费。 |  |
| 3 |  | Cache技术：各模块之间采用多级Cache技术，提高I/O效率，提高访问速度。 |  |
| 4 |  | 存储方式：优化的文件结构，采用信筒文件方式，实现以较少文件存储大量信件，应用高效的索引查找算法，并采用信件预读、删除后执行等策略，大大提高信件读取速度，同时降低系统对硬件的依赖。 |  |
| 5 | 平台支持 | 操作系统支持Unix及 Linux系统，同时支持64位和32位平台；数据库支持oracle或Mysql。 |  |
| 6 | 邮件系统webmail功能 | 前端支持HTML5和CSS3标准,操作流畅快速，界面简约清新，具有良好的人性化交互操作，提高加载速度降低对带宽的要求。 |  |
| 7 |  | 提供邮件待办功能，用户可自定义待办时间、待办时间，系统在设置的待办时间会对用户进行提醒，任务完成后选择完成待办即可。 |  |
| 8 |  | 提供邮箱代收代发功能，您既可在邮箱上收取其他邮箱的邮件，也可在邮箱上使用其他邮箱发送邮件。 |  |
| 9 |  | 支持邮件阅后即焚，发信时可设置查看次数和销毁日期；邮件内容只能阅读无法下载、转发、打印；邮件正文内容需通过独立页面阅读；通过客户端读取邮件需再次验证用户密码。 |  |
| 10 |  | 支持对来信进行分类，包括对来信快速分类（不需进入完整分类编辑）及支持对历史邮件进行分拣。 |  |
| 11 |  | 支持邮件召回，当您不小心发错邮件或是需要修改已发出的邮件，您可以使用邮件召回工具，一键召回您的邮件（前提是对方尚未阅读该邮件），且可召回同品牌跨站邮件。 |  |
| 12 | 邮件系统webadmin管理功能 | 定期由系统自动提供邮件系统健康自检报告邮件给管理员，并可以设置检测周期以及报告接收邮箱，报告内容包括但不仅限于磁盘读写状态、磁盘空间、数据库状态、邮件发送情况、反病毒引擎和病毒库状态、反垃圾引擎状态、弱密码检查、系统入侵检测、每周垃圾邮件发送统计等。 |  |
| 13 |  | 全新统计中心，新增企业网盘统计，网盘统计内容包括：容量统计、上传/下载、大小分布、类型统计。 |  |
| 14 |  | 提供网盘操作日志，管理员可按组织查看操作人在什么时间对网盘进行了哪些操作。 |  |
| 15 |  | 组织通讯录访问设置，在用户管理中，您可以设置组织通讯录的访问权限（可对组织、部门、授权用户做可见性设置）和部门群发权限。 |  |
| 16 |  | 支持组织通讯录排序显示，包括部门排序和联系人排序，也可对部分联系人信息保密。 |  |
| 17 | 邮箱安全功能 | 支持防DOS攻击，如防止超多层嵌套，防止自动回复进入死循环状态；在关键点上层层加深防御力度，将DOS攻击所带来的影响降到最低。 |  |
| 18 |  | 支持密码安全模块，系统切换升级时如弱密码要求强制修改成为复杂密码，提供高安全密码策略，复杂密码由大写字母/小写字母/数字/特殊字符等匹配组成。 |  |
| 19 |  | 支持防猜密码，当密码错误超过一定频率后，锁定IP和对应用户名。 |  |
| 20 |  | 支持SSL全程数据传输加密。 |  |
| 21 |  | 存储加密：算法安全系数高，保证数据在存储层的安全性。 |  |

- 外网邮件系统升级

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权方式 | 投标产品的软件授权和用户数必须为终身授权，其中授权用户数不低于1000，且不接受有有效期的授权方式。 |  |
| 2 | 基本要求 | 升级内容包含邮件系统升级 邮件边界内容审计系统 邮件安全加固系统 邮件审计系统 |  |
| 3 | 配置高强度密码策略 | 管理策略支持禁用“记住用户名”； |  |
| 4 |  | 管理员可以设置密码强度控制策略，可以对密码长度、字符限制、更换周期、重复周期进行设置； |  |
| 5 | 开通弱密码管理策略 | 使用弱密码的用户登录后，可看到明显的密码安全警示； |  |
| 6 |  | 用户通过Webmail、POP3、IMAP登录时，若密码强度不够要给出安全提示，并建议用户修改为复杂密码； |  |
| 7 |  | 用户修改密码时，进行弱密码检测控制，不允许用户修改为简单密码； |  |
| 8 | 开通用户异常预警策略 | 对用户收发邮件异常预警，包括用户收发邮件异常预警，包括但不限于大量邮件接收、大量邮件发送、发送邮件时间点异常、邮箱使用异常、长时间不登陆等预警； |  |
| 9 |  | 支持可疑情况的预警阈值。也支持对用户分级，可对不同级别的用户设定不同阈值。 |  |
| 10 | 管理员CA证书发放 | 通过安宁安全运管系统为管理员发放CA证书； |  |
| 11 |  | 开通邮件系统管理员组合鉴权。 |  |
| 12 | 多级策略管理 | 系统应支持多级策略，包括中心统一策略和分支补充策略； |  |
| 13 | 外发邮件审核 | 外网邮件系统外发时，需要支持自动内容审核；系统支持按照扫描结果，对含敏感信息邮件自动隔离，或通过人工审核后放行； |  |
| 14 |  | 系统内容审核时，需要支持组合关键词、正则表达式、字典。 |  |
| 15 | 附件审核 | 支持Word、Excel、Powerpoint、Txt、Pdf等常用办公格式附件内容审查； |  |
| 16 |  | 附件内容检查可自动识别格式，支持嵌套附件内容检查； |  |
| 17 |  | 支持压缩和多次压缩的附件内容检查；可禁止外发加密或不能识别的附件； |  |
| 18 | 支持人工审核管理 | 系统审核阻断邮件需要通知授权管理员，授权管理员有权利阻断或放行该封邮件; |  |
| 19 |  | 需要具备通知信功能，可在通知信中展现审批员的审批意见。 |  |
| 20 | 邮件加固 | 将物理服务器作为宿主系统进行虚拟化，邮件系统以虚拟化的方式运行在宿主机，邮件系统虚拟机独占宿主机硬件资源，并通过HBA虚拟化技术挂载物理存储。 |  |
| 21 | 关键位置监控 | 对操作系统分区、库文件、系统驱动等关键位置进行写入保护，禁止针对这些位置的任何写入行为； |  |
| 22 |  | 当出现向这些关键位置的写入行为时，将阻断写入并触发报警。 |  |
| 23 | 问题系统快速恢复 | 支持快速恢复、问题系统快速隔离。 |  |
| 24 | 安全异常预警 | 对用户安全认证的可疑情况进行预警，向系统管理员发送预警邮件； |  |
| 25 |  | 对不同IP登录、登录过于频繁、登录时间点异常、国外IP登录、连多次登录失败等可疑情况进行预警。 |  |
| 26 | 预警策略管理 | 可设置每种可疑情况的预警阈值。也支持对用户分级，可对不同级别的用户设定不同阈值，满足对重点用户和普通用户差异化的预警需求。 |  |
| 27 | 质保期 | 1年原厂质保 |  |

- 云端全景网络流量监控审计与态势分析系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 能够分布式部署在各个监控的网络节点，实时分析捕获流量。实时保存捕获到的网络通讯数据包，进行长时间、大容量的数据存储能力。 |  |
| 2 |  | 具备快速的数据检索能力、随时分类查看及调用任意时间段的数据，具有回溯分析的能力。 |  |
| 3 |  | 采用软硬件一体化设计，服务器实时响应控制台命令并及时返回相应数据。远程实时分析和回溯分析定的目标网络。 |  |
| 4 |  | 分析控制台提供人机数据交互，分析服务器进行数据展示与回溯分析。 |  |
| 5 | 系统部署 | 分布式部署，采用C/S架构形式组织系统，能够部署在远程网络中进行长期实时分析，服务器实时响应控制台命令并及时返回相应数据。通过控制台连接到服务器，进行远程实时分析和回溯分析。 |  |
| 6 |  | 能支持流量镜像、分路器等方式部署。 |  |
| 7 |  | 控制台支持与服务器进行一对多并发连接。 |  |
| 8 | 数据流识别 | 接入镜像或分路数据后，系统会对接入流量进行深度的协议识别和流检测等，统计协议和应用占比、识别特有应用和协议，发现可疑的网络应用传输，根据流特征、黑域名/IP、协议关键字等多种方式检测发现攻击受控行为。 |  |
| 9 |  | 单包识别：通过端口、TCPFlags、数据包长度和指纹这四种属性中的一种或者多种组合确定当前数据包的应用。 |  |
| 10 |  | 单流识别：通过同一流内一系列特征包的重复行为确定当前流的应用。 |  |
| 11 |  | 多流识别：已知应用的其他流的IP地址端口对，并可快速查找。 |  |
| 12 |  | 通过网络应用识别，可快速、准确识别网络中的常见应用并对其通讯参数进行统计与分析，包括通讯时间、持续时间、通讯流量、通讯内容等并可提取过滤特定字段 |  |
| 13 |  | 应用自定义模块，能够根据IP、端口、URL、特征等多种组合方式定义内部应用。 |  |
| 14 | 数据流特征值识别 | 对数据流特征值的警报能进行数据包的搜索定位。 |  |
| 15 |  | TCP和UDP的数据包特征值检测 |  |
| 16 |  | 数据流特征用户自定义，支持ASCII和HEX的方式的定义。 |  |
| 17 | 质保期 | 3年原厂质保 |  |
| 18 | 资质证明 | 须提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 |  |

- 安全策略自适应分析与大数据可视化平台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产定义与管理 | 支持路由、交换、防火墙、主机等设备资产的添加、编辑、删除、导入，支持设备资产列表展示 |  |
| 2 |  | 支持业务资产定义、添加、编辑、删除 |  |
| 3 |  | 支持设定安全域分组，可将设备、业务、子网、主机等资产按安全域属性进行分组，并在拓扑图中显示安全域元素 |  |
| 4 |  | 支持本网络中防火墙、交换机、路由器等设备适配管理，并支持手动与自动读取方式进行策略读取，以实现如下的安全策略可视化相关功能 |  |
| 5 | 合规数据流的分析与展示 | 支持结合业务流程对关键策略数据进行解析和分析，将源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议与用户及应用系统关联，形成安全域之间、各类用户与应用之间、应用与应用之间的合规访问路径，支持在合规数据流图层进行图形操作与可视化展示。 |  |
| 6 |  | 支持用户从源地址、目的地址、源安全域、目的安全域、不信任外网区域对网络合规数据流分析，能够标记所有的网络可达路径预警网络风险，实现核心业务受威胁面的可视化分析。 |  |
| 7 | 合规访问路径的分析与展示 | 能够基于源地址、目的地址、常用协议、端口等条件过滤的路径查询与展示、能够实现对源到目的多条网络路径可视化，帮助用户决策并规避网络路径风险。并能够根据安全合规路径节点查询相关安全策略并列出影响此路径的相关策略。 |  |
| 8 |  | 支持在相应可视化图层上以某一对象为源进行any业务访问路径的查询与分析， |  |
| 9 |  | 支持在相应可视化图层上以某一对象为目的any源访问路径的查询与分析 |  |
| 10 |  | 支持安全拓扑中NAT地址转换后路径可达分析。 |  |
| 11 | 安全策略合规矩阵的分析与展示 | 支持安全域间的安全策略合规矩阵，支持建立合规策略基线，根据业务定义访问关系，动态监控安全策略 |  |
| 12 |  | 根据合规基线表的结果，判定访问路径为合法或非法，并在相应的图层进可视化展示 |  |
| 13 |  | 3)可通过定制化实现业务系统与用户权限关联分析，从而建立业务与用户间、业务与业务间的合规矩阵与动态可视化基线。 |  |
| 14 | 安全策略管理和变更工作流的分析与展示 | 与运维流程相结合，支持对安全策略进行管理和变更可视化，包括路由器、交换机、防火墙等设备的访问控制策略的展示、以及安全策略变更工作流业务人员变更需求展示、运维人员结合变更求策略分析与展示、变更策略审批与变更后的效果展示等可视化。 |  |
| 15 |  | 能够分析相关设备的冗余、冲突、无效策略，帮助用户排除用户配置风险。 |  |
| 16 |  | 支持安全策略提交与审批工作流，需要增加或修改策略，在系统上提交工作流申请、管理员处理待办工作流时，通过系统判断策略变理风险，从而解决处理策略变更与新增业务的安全性问题 |  |
| 17 | 安全策略管理 | 安全策略全局梳理，支持策略统一梳理和全局分析，可全局展示全网安全域\网段访问控制策略、NAT策略、路由策略。。 |  |
| 18 |  | 全局策略查找，支持根据资产类型、资产IP、资产厂商的访问控制策略查找 |  |
| 19 | 质保期 | 3年原厂质保 |  |
| 20 | 定制需求 | 需结合用户实际资产情况，对相关设备进行适配，要求提供原厂3人月驻场开发服务。 |  |

  - 安全服务要求

服务周期：1年

1	系统安全评估及服务

对内网邮件系统、外网邮件系统相关资产开展安全评估及渗透测试，出具安全评估报告分析结果及渗透测试报告，根据风险评估报告并结合丰富的安全经验以及当前安全漏洞最新进展的分析，对内外网邮件系统进行安全加固建议。

本项工作需要提供一次安全评估工作。

2	日志分析服务

对内网邮件系统、外网邮件系统相关日志进行收集、分析、进行总结，发现其中隐藏的安全风险。

本项工作需要对2个邮件系统进行日志分析。

3	网络流量安全分析及APT威胁检测服务

对本地安全事件的采集和审计，结合云端威胁情报分析，对安全事件进行监测。安全服务商通过自有未知威胁安全监测设备，实现未知威胁监测，可基于多维度海量互联网数据，进行自动化挖掘与云端关联分析，提前洞悉各种安全威胁，推送定制的专属威胁情报。同时结合本地安全事件的监测与审计，对未知威胁的恶意行为实现早期的快速发现，并可对受害目标及攻击源头进行精准定位，最终达到对入侵途径及攻击者背景的研判与溯源。

本项工作需要提供一次邮件系统的分析和检测服务。

4	渗透测试服务

在授权和监督的前提下，分别对信息系统进行每半年1次受控的、非破坏性的渗透测试，查找存在的安全隐患，并针对安全隐患提出解决办法，切实保证信息系统安全。

本项工作每次需要对5个应用系统进行渗透测试

5	安全应急响应服务

针对发生的紧急安全事件提供7×24小时应急响应服务，在接到应急响应服务请求后，安全专家提供远程安全支持和现场安全支持，对于重大和严重安全事件，在接到应急响应服务需求后，专业安全工程师2小时内到达现场进行有效的应急处理。

本项工作需要提供一年6次的安全应急响应服务。

6	安全事件溯源分析服务

在安全事件发生后进行溯源分析服务，提出应对的方案，并在全网展开检查，防止再次发生类似时间，可依托大数据分析技术提供互联网层面攻击溯源服务。包括：对安全事件进行起因分析、取证追查、后门检查、漏洞分析、数据收集和数据分析；

本项工作需要提供一年6次的安全事件溯源分析服务。

  - 售后服务要求

服务形式应包括安装集成、电话支持、紧急现场服务、例行检查等，服务内容包括：软硬件安装、故障处理、备件服务、例行检查、设备性能优化、以及厂家规定提供的其他标准服务内容。包含且不限于如下内容：

1）提供硬件方案架构的规划、安装、配置和调试，包括硬件安装配置、操作系统安 装和资源调整等。

2 ）提供 7*24 小时在线电话技术支持和技术咨询。（提供者：谈判人及原厂商）

3）备件服务：维护期内可免费提供所有维修所需的备件和材料，确保硬件设备恢复正常运行。（提供者：原厂商）