- 技术及服务要求

1.建设需求

1.1项目概况

中华女子学院主楼、教图楼、学生公寓1号楼、学生公寓2号楼、食堂、文体楼、礼堂和室外公共区域的原模拟视频监控系统进行更换，升级改造后建设352个网络高清监控点位（200万像素室内球型摄像机2台，安装在教图楼和礼堂的报告厅内；200万像素室外球型网络摄像机6台，安装在室外公共区域；全景摄像机1台，安装在主楼楼顶；室外变焦网络摄像机37台，安装在室外公共区域；室内半球摄像机199台，主要安装在主楼、教图楼、公寓楼、食堂、文体楼、礼堂的楼道、电梯厅等；室内枪型摄像机90台，主要安装在主楼、教图楼、公寓楼、食堂、文体楼、礼堂没有吊顶的走廊、门厅、出入口等；电梯摄像机15台）。新增的所有监控点位都配置红外照明，保证夜间监控效果。图像存储采用网络存储（磁盘阵列），集中放置在主楼一层监控中心设备间。将所有图像接入视频监控管理平台，对这些图像实现解码上墙并对其进行统一的录像查询和管理。同时为文体楼、3号学生公寓、教图楼、主楼各配置一套应急备用电源，当楼宇出现断电时，确保各分区视频监控系统应急供电时间不少于1小时。

1.2工程架构

系统采用网络高清系统结构，主要包括前端视频图像采集、信号传输、图像存储、后端控制显示等部分。

前端采集：新增的视频图像采集设备采用200万像素高清网络红外摄像机，满足不低于1920×1080分辨率高清要求。作为前端视频采集设备，可支持H.265、H.264 MP级别的视频编码格式，提供高分辨率低带宽的图像采集，并保证夜间监控效果。

传输系统：摄像机传输采用超五类非屏蔽网线，网络视频监控系统传输采用三层结构，本地新增接入层交换机，各接入交换机至汇聚交换机，通过敷设光缆传到主楼中控室的核心交换机上。通过设备自身安全特性实现对边界安全接入的控制，同时可通过网络本身的设备、协议冗余实现整个监控网络的稳定性。

存储系统：采用磁盘阵列网络集中存储，保证记录信息的完整和必要的保存时间（不少于30天），且便于查阅。

控制和显示：所有图像接入学校视频监控管理平台，对这些图像实现解码上墙，电视墙采用3行6列46寸拼接屏，并对其进行统一的录像查询和管理。在中控室设置客户端电脑，实现本地监控图像的查询功能。

附属设备：文体楼、3号学生公寓、教图楼、主楼分别设置应急备用电源，断电情况下应急备用电源应保障本楼宇视频监控系统正常运行不低于1小时。

1.3系统结构

系统结构图配置要求如下：

2.技术要求

①本期工程所需安装的摄像机全部为网络高清摄像机且像素≥200万，最低分辨率≥1920*1080（1080p），30帧/秒，具备红外功能，并增加辅助光源，确保图像效果；使用的设备应符合国家法规和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格。样式、安装方式以实际情况为准。中控室设备要求必须是国内外知名品牌，运行稳定，并考虑其兼容性和扩展性，图像保存应在30天以上，性能稳定。交换机、存储主机等设备按需配置，保证冗余，具备良好的安全性和稳定性。

②网络高清监控系统数据交换部分务必按照三级网络架构建设，即接入层——汇聚层——核心层，且接入交换机下不得再接入任何数据交换设备。

③通过学校视频监控管理平台和综合服务管理平台对这些图像实现解码上墙并对其进行统一的录像查询和管理。

④免费提供给招标方工程所涉及全部密钥、接口和协议。

⑤本次工程涉及所有点位需接入本次新建的视频监控管理平台和综合管理服务平台。平台接入授权费用均由中标单位承担，招标单位不负责协调有关事项。

2.1前端功能及要求

①新增352台分辨率不低于200万像素的网络高清摄像机；

②在门厅出入口、走廊通道及电梯厅覆盖监控点；

③门厅出入口选用支持宽动态、强光抑制功能的高清网络摄像机，在室内低照度场所选用低照度、支持9：16分辨率的高清网络摄像机；

④走廊通道中监控点位间隔不超过50米；

⑤以上所指摄像机均支持自动对焦和电动变焦功能，且焦距范围为2.8-12mm。

2.2传输系统功能要求

摄像机传输采用超五类非屏蔽网线，网络视频监控系统传输采用三层结构，本地新增接入层交换机，各接入交换机至汇聚交换机，通过敷设光缆传到主楼中控室的核心交换机上。通过设备自身安全特性实现对边界安全接入的控制，同时可通过网络本身的设备、协议冗余实现整个监控网络的稳定性。

2.3后端控制显示要求

①所有图像接入“平安校园”管理服务中心，采用视频监控管理平台和综合服务管理平台对这些图像实现解码上墙并对其进行统一的录像查询和管理。

②在中控室各配置客户端电脑，按照楼宇进行权限设置管理，楼宇管理人员可在本地实现本楼视频监控实时图像调取，亦可实现历史录像的查阅。

③将主楼、教图楼、学生公寓1号楼、学生公寓2号楼、食堂、文体楼、礼堂还未注册到学校消防报警主机上的点位注册，预留消防报警接口协议，实现安防监控平台与消防主机完美对接，实现视频监控消防报警联动。（烟感等共计1000点）

2.4供电系统要求

①视频监控系统的主电源应按照一级或二级负荷来考虑，采用集中供电的方式，为确保电源供电需要，应具备稳压电源和应急备用电源。其中稳压电源标称功率应大于使用总功率的1.5倍，应急备用电源（含相应数量的蓄电池）在意外停电时能自动切换，且对视频监控系统供电不低于1小时。为保护系统免受外来雷电冲击等和系统的操作使用安全，应采用TN-S交流电供电系统。电源线材应选择防潮、绝缘性好的线缆。

②布线应满足电磁兼容要求，线路的路由应充分满足传输信号不易受到干扰和防泄漏的要求；建立必要的管槽防护，使其符合物理安全和抗电磁干扰。

③应急备用电源主机、电池柜和配电箱放置主楼、3号学生公寓、文体楼和教图楼内。各楼宇根据竖井位置和各区域摄像机数量设置结箱，从应急备用电源至集结箱电缆为主干供电线路，从集结箱至摄像机为分支供电线路。同时电压在集结箱内进行转换，由交流电转为直流电，从集结箱到前端摄像机之间的分支供电链路电压为直流弱电电压，保证电源链路的安全性。设备（交换机、存储、摄像机）供电分别从应急备用电源引出。各层主干供电线路采用RVV3*2.5线缆，各分支供电线路采用RVV2*1.0线缆。为保证线缆的绝缘性和防潮性等，投标方需出具不低于国家标准的线缆检测报告。

2.5防雷系统要求

本次网络高清视频监控系统应按国家设计规范要求安装避雷设施，采用带防雷功能的PDU。应急备用电源根据国家规范进行防雷SPD设计。配电箱前端和应急备用电源前后端均安装防雷器。若涉及到室外摄像机和连接该部分摄像机的接入交换机须安装防雷器。

| 名称 | 室内球型摄像机 | 室外球型摄像机 | 室外1080P变焦枪机 | 半球摄像机 | 枪型摄像机 | 电梯半球摄像机 | 人脸识别摄像机 | 立杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼 |  |  |  | 60 | 21 |  | 1 |  |
| 礼堂 | 1 |  |  | 7 | 5 |  |  |  |
| 文体楼 |  |  |  | 17 | 5 |  | 0 |  |
| 1号公寓 |  |  |  | 25 | 5 |  |  |  |
| 2号公寓 |  |  |  | 21 | 6 |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  | 4 | 23 |  | 0 |  |
| 电梯 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 教图楼 | 1 |  |  | 63 | 25 |  | 1 |  |
| 室外 |  | 7（其中1台全景） | 37 | 2 |  |  |  | 13 |
| 合计 | 2 | 7 | 37 | 199 | 90 | 15 | 2 | 13 |

2.6前端设备点位分布

2.7综合管理平台要求

- 软件平台基本要求

软件产品须为BS结构，Java语音开发；

软件须支持PC端、手机端、平板等多平台使用；

软件须兼容Oracle、SqlServer、MySQL等主流数据库；

软件产品须提供园区智能化综合管理平台、应急指挥平台、IT运维管理平台，其中至少两个的软件著作权。

- 电子地图要求

1）电子地图支持地图多级显示，须具备放大、缩小、平移等基本功能；

2）用户可自行增加、删除，电子地图上的点位图标信息；

- 界面风格要求

本次建设软件的界面设计要求如下：

1）以良好的用户体验为首选，灵活的界面布局方式，最大程度提升使用者的可操作性和使用兴趣，系统的界面须支持用户自定义颜色、布局，满足不同用户的个性化要求。

2）便捷：清新简洁的界面与丰富的关联应用带给使用者良好的应用体验。

3）清晰：系统界面上各类信息显示结构明确并且清晰，用户可自行调整显示顺序。

4）全面：可提供视频、电子地图、声音等多种多媒体展现方式，能够提供不同层面的信息。

5）采用HTML+CSS+Javascript技术实现页面，具有较强的可扩展性。

- 软件交互要求

须支持一机三屏显示，操作台电脑可外接三台显示器，用于显示不同类型的信息；

软件平台须支持业务界面无界面边框在电视墙上显示（只显示具体的软件界面，不显示系统框架及操作系统任务栏）。

3．设备材料清单

清单中注明提供证明材料的条款为加分项，不作为符合性检查项。

| 序号 | 采购明细 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内球型摄像机 | 1、采用不小于200万像素传感器，支持20倍光学变倍，带广角。 2、最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（加分项：提供公安部型式检验报告）红外补光距离不小于100米。 3、需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps。 4、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000线。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 6、支持水平360°连续旋转，垂直-5°~90°旋转； 7、支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1°； 8、具备本地存储功能，支持存储卡热插拔，最大支持128GB。 9、具备较好防护性能，支持IP66。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 室外球型摄像机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（加分项：提供公安部型式检验报告）； 3、视频输出支持1920×1080@60fps，向下兼容1280×720@60fps，分辨力不小于1000TVL； 4、红外距离不小于450米； 5、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（加分项：提供公安部型式检验报告）； 6、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能，支持水平手控速度不小于800°/S垂直手控速度不小于120°/S； 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 8、支持多路路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 9、支持不少于300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能； 10、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌； | 台 | 6 |  |
| 3 | 室外全景摄像机 | 1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角不小于80°。 2、同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。 3、主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps。 4、主视频支持37倍光学变焦。支持最低照度可达彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux。 5、垂直手控速度不小于240°/S 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7、支持多路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 8、支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 9、支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。 10、在自动跟踪模式下，可对多个跟踪目标进行抓拍需要软件实现。 11、具备较好防护性能，支持IP67，≥6000V防浪涌。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 球机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸97×182×305mm | 台 | 6 |  |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/铝合金/98×182×362mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 室外1080P可变焦网络摄像机 | 1、具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸。 2、内置电动变焦镜头，镜头焦距不小于2.8-12mm； 3、最低照度彩色：≤0.0003 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级（加分项：提供公安部型式检验报告）； 4、红外补光距离不小于160米。 5、支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。； 6、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、需支持车辆捕获功能； 8、不低于IP67防尘防水等级。 9、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 10、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 37 |  |
| 7 | 室内半球型网络摄像机 | 1、具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸。 2、内置电动变焦镜头，镜头焦距不小于2.8-12mm； 3、最低照度彩色：≤0.0003 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级（加分项：提供公安部型式检验报告）； 4、设备配置2个点阵红外灯，红外补光距离不小于150米。 5、需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@50fps，第三码流最大分辨率1920x1080。； 6、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。； 7、需支持IP67防尘防水等级。需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 199 |  |
| 8 | 1080P可变焦网络摄像机 | 1、具有不小于1/1.8英寸"靶面尺寸。 2、内置电动变焦镜头，镜头焦距不小于2.8-12mm； 3、需具有多路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4、最低照度彩色：≤0.0005 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级（加分项：提供公安部型式检验报告）； 5、红外补光距离不小于160米； 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 7、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 8、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 90 |  |
| 9 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 台 | 127 |  |
| 10 | 电梯半球型摄像机 | 1、具有不小于200万像素传感器； 2、镜头可选，根据用户实际场景配置； 3、需具有多路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 4、最低照度彩色：≤0.01 lx，黑白: ≤0.001 lx，灰度等级不小于11级； 5、红外补光距离不小于30米； 6、需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps； 7、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力； 9、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面（加分项：提供公安部型式检验报告）； | 台 | 15 |  |
| 11 | 人脸抓拍摄像机 | 1、具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸。内含不小于8-32mm镜头在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL； 2、需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps； 最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 3、自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。 4、支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域，区域形状可设置为多边形。支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6、需具有RJ45接口、1路RS485、2路RS232、CVBS接口、音频输入、音频输出、多路报警输入、多路报警输出、SD卡卡槽、复位按键； | 台 | 2 |  |
| 12 | 室外摄像机防雷 | 含接地棒1根，C级二合一防雷器1个，网络防雷1个，6mm²接地线10米 | 套 | 44 |  |
| 13 | 摄像机立杆 | 4米高，含小电源箱，空开，端子排 | 台 | 13 |  |
| 14 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 15 | 16口接入交换机 | 1、配置：可用百兆电口数量≥16，千兆光电复用口≥2，管理口：支持独立的console管理串口 2、交换容量≥64Gbps； 3、转发性能≥5Mpps； 4、加分项：提供工信部进网许可证、检测报告； 5、聚合：支持链路聚合 vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 6、镜像：支持端口镜像 7、QoS：支持L2～L4包过滤功能 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 8、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击； 9、组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 10、生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议； 11、网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 台 | 8 |  |
| 16 | 24口接入交换机 | 1、配置：可用百兆电口数量≥24，千兆光电复用口≥2管理口：支持独立的console管理串口 2、交换容量≥64Gbps； 3、转发性能≥6Mpps； 4、MAC地址表≥8K，支持MAC地址学习数目限制； 5、加分项：提供工信部进网许可证、检测报告； 6、聚合：支持链路聚合； 7、vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 8、镜像：支持端口镜像； 9、QoS：支持L2～L4包过滤功能； 10、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 11、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击； 12、组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 13、生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议； 14、网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 台 | 26 |  |
| 17 | 汇聚交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4管理口：支持独立的console管理串口； 2、交换容量≥256Gbps； 3、转发性能≥42Mpps； 4、MAC地址表≥8K，支持MAC地址学习数目限制； 5、加分项：提供工信部进网许可证、检测报告； 聚合：支持链路聚合 6、vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan 7、路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP路由协议； 镜像：支持端口镜像； 8、QoS：支持L2～L4包过滤功能； 9、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 10、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击； 11、组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 12、生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议； 13、网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 台 | 7 |  |
| 18 | 核心交换机 | 1、交换容量≥12Tbps； 2、转发性能≥2400Mpps； 3、加分项：提供工信部进网许可证、检测报告； 4、业务插槽数≥2、主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，电源模块冗余； 5、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 6、单槽位线速万兆端口密度≥16； 7、聚合：支持链路聚合； 8、vlan：支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的vlan； 9、路由功能：支持OSPF/BGP； 10、IPv6路由功能：支持OSPFv3/BGP4+； 11、镜像：支持端口镜像； 12、安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能； 13、QoS：支持L2～L4包过滤功能； 14、交流电源模块不低于300W； 15、业务板卡不低于24千兆SFP，4万兆SFP+口 16、业务板卡不低于8千兆电口 | 台 | 1 |  |
| 19 | 单模光模块 | 单模单纤光模块 | 个 | 80 |  |
| 20 | 壁挂机柜 | 6U壁挂机柜，含6插位PDU | 台 | 34 |  |
| 21 | 集结箱 | 400*300*200mm，含空开端子排、防水 | 个 | 15 |  |
| 22 | 24芯光纤 | 单模24芯光缆 | m | 1760 |  |
| 23 | 12芯光纤 | 单模12芯光纤 | m | 1690 |  |
| 24 | 机架式熔接盒 | 一进一出，机架式 | 个 | 49 |  |
| 25 | 24口光配架 | 24口光配架 | 个 | 8 |  |
| 26 | 96口ODF光纤配线架 | 96口ODF光纤配线架 | 个 | 1 |  |
| 27 | ST法兰 | ST法兰 | 个 | 876 |  |
| 28 | 熔接点 | 熔接点，含尾纤 | 芯 | 876 |  |
| 29 | 主干电源线 | 熔接点，含尾纤 | m | 2600 |  |
| 30 | 超五类网线 | 超五类网线 | m | 19825 |  |
| 31 | 分支电源线 | RVV2*1.0 | m | 19305 |  |
| 32 | 挖沟 | 挖沟含恢复水泥路面 | m | 1500 |  |
| 33 | PVC25管 | PVC25管，含直接弯头等 | m | 18000 |  |
| 34 | JDG金属管 | JDG25 | m | 440 |  |
| 35 | PVC50管 | 在新挖管沟里敷设，管壁标准 | m | 1500 |  |
| 36 | 接地线 | bV6 | m | 440 |  |
| 37 | PVC50管 | 在热力管沟里放置,管壁加厚 | m | 650 |  |
| 38 | 随行线缆 | 1网线1电源线 | m | 600 |  |
| 39 | 弱电手井 | W*D=500*700含井盖 | 座 | 13 |  |
| 40 | 光纤收发器 | 单模单纤4口收发器 | 台 | 14 |  |
| 41 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 352 |  |
| 42 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 39 |  |
|  | 中控室设备 |  |  |  |  |
| 43 | 人脸识别服务器 | 1、19英寸1U标准机箱，具有1+1冗余电源； 2、一颗E3-1225 (4核3.2GHz) V3系列高性能64位CPU； 32GB DDR3内存，一个960GB SSD硬盘，一个30GB MSATA硬盘； 3、4个千兆自适应网络接口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口； 4、自带IE界面，支持抓拍预览、黑名单报警、1V1比对、以图搜图、报警记录查询； 5、支持不少于4路人脸抓拍机接入,人脸抓拍机分辨率支持800W像素； 6、支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片； 7、支持设置不少于16个黑名单库，黑名单总库容不小于30万； 8、支持100万张抓拍人脸图片存储（不含黑名单图片）； 9、支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别； | 台 | 1 |  |
| 44 | 磁盘阵列 | 1、完全自主产品，不接受OEM或联合品牌产品 2、双控制器结构，支持控制器故障自动接管服务,保障业务不中断不少于32GB内存，最大可扩容至64GB标配6* 12G SAS3.0接口，后端接口总带宽≥288Gbps； 3、标配10千兆网口, 可增配8万兆或8*16G FC；可接入≥48块 4T/6T/8T SATA/SAS/SSD磁盘，最大支持≥11级扩展柜, 最大支持级联接入≥264块硬盘； 4、支持纠删码技术,数据不丢失,服务不中断； 5、块级重构，可以全盘参与重构； | 台 | 3 | 所投产品型号需在第22期节能政府采购清单 |
| 45 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 | 台 | 144 |  |
| 46 | LCD拼接屏 | 1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，亮度≥800cd/㎡，对比度≥4600:1，亮度均匀性大于95％；物理拼缝≤3.5mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1；输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 2、LCD显示单元可内嵌网络解码模块，采用 ARM+DSP 嵌入式构架，支持直接 IPC 3、具有支持轮巡解码、流媒体功能，可 1/4/6/8/9/16 分屏显示。 | 台 | 18 | 所投产品型号需在第22期节能政府采购清单 |
| 47 | LCD拼接屏支架 | 标配，含后封板； | 台 | 6 |  |
| 48 | LCD拼接屏支架 | 标配，含后封板； | 台 | 18 |  |
| 49 | 视频综合平台（解码、拼控一体机） | 1.投标产品具备支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。 2.投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个以上RJ45网络接口、6个以上光纤接口、1个USB接口。 3.投标产品可支持4096×2160、3840×2160、1920×1080、1600×1200等分辨率接入。 4、投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。 5、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 6、视频输入口：8路视频输入，VGA接口； 7、输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 8、音频输入口：8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。 9、编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； 10、8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； | 台 | 1 |  |
| 50 | 线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | m | 270 |  |
| 51 | 服务器 | 1、E5-2630 V3(8核2.4GHz)×1/16GB DDR4×2/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 2、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； 3、电源电压：200-240V/50Hz； | 台 | 2 |  |
| 52 | 平台软件 | 500路授权 | 套 | 1 |  |
| 53 | UPS主干电源线 | 用于配电箱引电到UPS主机 | m | 15 |  |
| 54 | UPS电源 | 含B、C级防雷防雷器，20K主机，断电延时1小时 | 系统 | 1 |  |
| 55 | 蓄电池 | 12V100AH，延时1小时 | 个 | 32 |  |
| 56 | 电池柜 | A32,含承重架 | 台 | 1 |  |
| 57 | 联网卡 | RS232控制 | 台 | 1 |  |
| 58 | B级防雷器 | B级防雷器 | 个 | 4 |  |
| 59 | C级防雷器 | C级防雷器 | 个 | 8 |  |
| 60 | 配电箱 | 含空开、连接电缆 | 台 | 4 |  |
| 61 | 安防专用设备 | I5-4590，4G,1G独显，1T，WIN7，21.5寸 | 台 | 4 |  |
| 62 | 机柜PDU | 8位10A插孔，3米线16A插头，额定功率4000W | 个 | 3 |  |
| 63 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm | 台 | 3 |  |
| 64 | 机架式防雷器 | 24口机架式防雷与室外摄像机对应 | 个 | 2 |  |
| 65 | 信息化系统监控模块 | 实现对网络设备、服务器、应用软件的监控 | 套 | 1 |  |
| 66 | 机房动力环境监控模块 | 实现对机房温度、湿度、市电、漏水、UPS、空调等动力环境的监控。 | 套 | 1 |  |
| 67 | 视频系统监控模块 | 实现对数字摄像机的图像质量，硬盘录像机的硬盘状态的监控。 | 套 | 1 |  |
|  | 消防主机联网设备 |  |  |  |  |
| 68 | 通讯设备 | 并行数据处理设备 | 台 | 3 |  |
| 69 | 联网传输设备 | TCP+PSTN双模传输，消防网络传输设备 | 台 | 3 |  |
|  | 集结点供电设备 |  |  |  |  |
| 70 | UPS主干电源线 | 用于配电箱引电到UPS主机 | m | 45 |  |
| 71 | UPS电源 | 含B、C级防雷，10K主机，断电延时1小时 | 系统 | 3 |  |
| 72 | 蓄电池 | 12V100AH，延时1小时 | 个 | 48 |  |
| 73 | 电池柜 | A16 | 台 | 3 |  |
| 74 | 联网卡 | RS232控制 | 台 | 3 |  |
|  | 原有设备拆除 |  |  |  |  |
| 75 | 原有摄像机拆除（含机器、电源、支架、护罩） | 原有摄像机拆除（含机器、电源、支架、护罩） | 点 | 367 |  |
| 76 | 原有线管拆除（32mm) | 原有线管拆除（32mm) | m | 19000 |  |
| 77 | 天棚吊顶拆除 | 原有吊顶拆除含恢复 | m2 | 2400 |  |
| 78 | 原有线缆拆除 | 原有线缆拆除 | m | 22000 |  |
| 79 | 原有机房UPS设备拆除 | 原有机房UPS设备拆除 | 台 | 1 |  |
| 80 | 原有机房交换机设备拆除 | 原有机房交换机设备拆除 | 台 | 2 |  |
| 81 | 原有机房存储服务器设备拆除 | 原有机房存储服务器设备拆除 | 台 | 3 |  |
| 82 | 原有机房电视墙设备拆除 | 原有机房电视墙设备拆除 | 套 | 1 |  |
| 83 | 设备间东墙外移 | 设备间东扩0.5m，砸墙16平方，新砌筑16平米 | m3 | 16 |  |
|  | 平安校园信息化平台应用系统 |  |  |  |  |
|  | （一）平台基础模块 |  |  |  |  |
| 84 | 平台基础软件 | 平台基础软件 | 套 | 1 |  |
|  | （二）接口开发 |  |  |  |  |
| 85 | 视频监控系统 | 图像切换/摄像机控制/录像回放/电子地图/平面图 | 套 | 1 |  |
| 86 | 消防报警系统 | 消防报警联动/电子地图 | 套 | 1 |  |
| 87 | 报警管理系统 | 报警联动/电子地图 | 套 | 1 |  |
| 88 | UPS管理系统系统 | UPS管理系统系统 | 套 | 1 |  |
|  | （三）服务器软硬件 |  |  |  |  |
| 89 | 平台服务器 | 服务器 1U 机架式 RD350（RD340升级版）主机 E5-2609v3 单电 2*8G内存 1T硬盘 | 台 | 1 |  |
| 90 | 服务器显卡 | 高分辨率 8 DisplayPort 或 DVI 显示器支持，支持每路输出分辨率最高达 2560 x 1600（DisplayPort）和 1920 x 1200（DVI），原始 PCI Express（PCIe） x16 性能，最大带宽以确保最佳性能 2 GB 内存 | 套 | 1 |  |
| 91 | 服务器操作系统 | Windows server 2008 企业版 | 套 | 1 |  |
| 92 | 数据库软件 | SQL Server2008 R2 中文企业版10用户 | 套 | 1 |  |
| 93 | 桌面工作站 | i7-6700 16G 256GSSD+1T 2G独显 DVDRW WIFI WIN10，带3个21.5寸显示器 | 台 | 1 | 所投产品型号需在第22期节能政府采购清单 |
|  | （四）定制开发 |  |  |  |  |
| 94 | 网格化管理系统 | 色块分区人事地物、综合统计界面 | 套 | 1 |  |
| 95 | 应急预案管理系统 | 综合控制界面 | 套 | 1 |  |
| 96 | 运维管理系统 | 设备运行状态监控与管理 | 套 | 1 |  |
| 97 | 接处警管理系统 | 接处警管理 | 套 | 1 |  |
| 98 | 值班管理记录系统制开发 | 值班相关信息电子录入 | 套 | 1 |  |

4．现场要求：

参加工程建设的所有单位，必须服从建设工程安全生产委员会的管理，对不服从管理或严重野蛮施工、管理混乱、事故不断的单位，必须终止合同，限期退出，并严禁重新录用。

进入施工现场人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋，以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场。

临时建筑工程应有设计，并经审核批准后方可施工，竣工后应经验收合格方可使用。使用中应定期进行检查维修。

现场的绿色植被应得到保护，临建设施应尽量减少对绿色植被的破坏。临建设施拆除时，应对被破坏的植被进行修整，并尽可能恢复原貌。

生活区与施工现场应隔开。非工作需要的人员不得在现场住宿，与施工无关的人员不得进入施工现场。