- 总体要求

- 项目说明

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后 10天内，向采购人提供相当于合同总价百分之5% 的履约保证金。

  - 备品备件要求：提供验收合格后  36个月内 正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至 36个月 止, 上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起36个月 止, 上述期限内，中标供应商应当提供每年不少于两次的设备检测和保养服务。

  - 反应时间：质量保证期内24小时实时维保，维修和更换设备不能超过24小时。设备如需返修，必须提供相应的备机、备件以恢复系统的正常使用，不得因设备返修导致系统无法使用。

  - 付款方式：

（1）中标供应商向采购人提供履约保证金且合同生效后 10天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 30 %；

（2）中标供应商将合同货物全部运抵交货地点由采购人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后 10天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的 40 %；

（3）中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经甲方最终验收并签发最终验收证书后10天内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

- 技术及服务要求

1.项目概况

印刷厂内现有监控系统为老式模拟系统，在图像清晰度、存储回看清晰度、存储时长、管理设置等方面无法满足现有的使用需求。同时原有的点位布局还存在比较明显的监视死角，对于日常管理带来了许多的不便。老式的模拟系统在当今互联网时代更是无法满足使用者在局域网内任一点查看、回放监控视频的需求。

根据报社的具体需求和上述现状进行方案设计，方案设计符合先进、可靠、合理、适用的原则。方案设计以及所选用主要设备符合相关国家、行业标准。点位布置考虑主要出入口、通道、卸货区、重点设备监控，前端成像系统全部采用集中供电的网络摄像机，通过TCP/IP网络传输到控制中心。

2.技术规格及要求

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有系统拆除 | 原有监控系统拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 机柜、机架 | 监控系统机柜 | 台 | 3 |
| 3 | 硬盘录像机 | 可支持48块4TB硬盘，满足存储时长需求 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 24口交换机 | 台 | 4 |
| 5 | 软件 | 监控系统应用软件软件安装、调试 | 套 | 1 |
| 6 | 配管 | JDG管； 规格:DN20； 配置形式及部位:明配、暗配 | m | 3000 |
| 7 | 配线 | 规格:六类4对非屏蔽双绞线； 敷设环境:穿管敷设； | m | 6000 |
| 8 | 跳线 | 名称:跳线卡接 | 对 | 46 |
| 9 | 接头 | 接头制作 | 个 | 92 |
| 10 | 枪式摄像机 | 200万像素红外高清网络枪机。 感光元件：主流感光原件； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 镜头4.7-94mm@F1.4；自动光圈DC驱动；支持数字降噪；日夜转换模式；背光补偿：支持；慢快门：支持， 最低照度：彩色：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR （末来可扩展接入红外入侵报警设备，当入侵报警时在监控画面会相应跳这个位置的摄像机画面。） | 台 | 46 |
| 11 | 双绞线缆测试 | 测试类别:测试双绞线 测试内容:六类双绞线缆 | 点 | 46 |
| 12 | 摄像机支架 | 满足设备使用需求 | 台 | 46 |
| 13 | 安全防范全系统调试 | 安防系统调试及试运行 | 系统 | 1 |
| 14 | 监控终端 | 24小时连续运行，主机：I5以上CPU，8G内存，1T硬盘，支持双屏独立显卡，32寸显示器 | 套 | 4 |
| 15 | 监视器 | 24小时连续运行，主机：I5以上CPU，8G内存，1T硬盘，支持多屏拼合，65寸监视器 | 套 | 1 |

- 监控录像存储

存储设备为网络存储服务器。每路监控录像存储时间为24小时*15天；高清摄像机录像图像分辨率为50Hz: 25fps (1920 × 1080)，60Hz: 30fps (1920 × 1080)。同时，结合前端摄像机数量和录像品质的要求，以及单台设备达到最佳效果所需要的最佳码流情况，来进行存储容量的合理分配。所选存储磁盘阵列可以支持48块4TB硬盘，达到所需存储时限要求。

系统特点

    - 成像、编码、压缩一体化，具有高性能、高可靠性

网络摄像机是高度集成化的产品，采用专业架构设计，前端可直接完成图像的采集、压缩，并提供100M网络接口接入视频网络；

    - 图像清晰，可达百万像素

提供基于CMOS的高清网络摄像机，图像可以达到1920*1080的200万像素画面质量；并且根据用户的实际需要，以及国家公安部门所提出的相关规定和规范，在不同的场合和环境，应用如红外一体、日夜型、可变焦、防暴等不同类型、不同外观的高清摄像机。

网络摄像机及编码器应能够提供成像质量高、细节表现力强的图像。

    - 使用H.265（4）/MPEG4等先进压缩技术，图像处理损失更小，所需传输带宽更低

网络摄像机全部基于H.265（4）/MPEG4等先进压缩技术，应有视频优化程序，使得在同样的压缩算法前提下，得到更优的画面质量；同时，优化过和压缩技术，可以将图像处理过程中可能的损失降到最小，高压缩比减少视频传输所需要的带宽，提高性价比。

    - 内置嵌入式系统，可靠稳定，通过网络可远程直接访问

网络摄像机及编码器产品，全部内置嵌入式操作系统，即固件程序，并且产品固件是不可更改的，只能通过专用升级工具进行升级，因此没有被外界非法人员篡改的风险；此外，网络摄像机本身可提供DDNS、PPPOE，以及LAN的远程登录管理，合法用户可以通过认证，远程进行网络摄像机的调试和维护。

    - 摄像机即插即用，便于扩展

网络摄像机支持多种通用网络协议和接口，完全可以在不改变原有系统架构的前提下，实现硬件设备的即插即用，只需将网络摄像机接入网络，系统管理员就可以从网络的任何地方，完成对新增摄像机的地址分配、策略定义等操作，因此对于系统今后的升级和扩展，完全可以傻瓜式的进行。

补充需求：

•可与我社主监控系统对接

•个别区域加装红外灯增强照度

•个别摄像头广角范围90度以上（焦距2.8）

•数字网络视频监控测试仪：可检测线路通断点、检测视频

•46路每天24小时*15天录像存储

•独立网络，不并入外网